Příloha č. 6

Podmínky připojení zařízení pro zpracování mincí ke zdroji el. energie a rozvodům tlakového vzduchu

V pobočce ČNB Brno

Zdroj a rozvody tlakového vzduchu

Vyžaduje-li to dodaná technologie zpracování mincí, bude kompresor součástí dodávky včetně komponentů úpravy a regulace vzduchu. Nový kompresor bude umístěn v technickém podlaží pod 2.NP a v rámci stavby bude provedeno jeho připojení na silnoproud a instalace nových rozvodů z měděného lisovaného potrubí od kompresoru pod stropem technického podlaží do nového prostupu stropní deskou do 2.NP a odtud dále do podhledu k instalačním sloupkům. Potrubí bude ukončena kulovými kohouty. Dodavatel technologie provede dle konkrétních potřeb svých strojů připojení z podhledu instalačními sloupky (dodávka silnoproudu) tlakovými hadicemi.

Silnoproudé instalace

Nové rozvody k technologii zpracování mincí budou provedeny nad podhledem počítárny do instalačních sloupků se zásuvkami u jednotlivých skupin strojů. Stávající jištění přívodního kabelu Rpoč je v R2 3x40A/B, což vyhovuje příkonům nové technologie.

V pobočkách ČNB Praha a Ostrava

Zařízení pro zpracování mincí bude připojeno na stávající rozvody el. energie.

Bude-li to vyžadovat dodaná technologie zpracování mincí, bude umístění kompresoru a vedení rozvodu stlačeného vzduchu vyprojektováno a zajištěno s vybraným dodavatelem strojů.

Technická specifikace kontejneru EBKV a kovové palety