Příloha č. A2

Funkční požadavky objednatele na technologie

- Definice pojmů

Platné mince – mince pravé znějící na koruny české vydané Českou národní bankou, jejichž platnost nebyla ukončena.

Neplatné mince – mince pravé znějící na koruny české vydané Českou národní bankou, jejichž platnost byla právním předpisem ukončena.

Ostatní mince – mince strojem předané k ručnímu zpracování. Jedná se o mince neplatné, podezřelé z padělání, mince pozměněné, mince cizích měn, technické padělky, průmyslové výrobky, nebo mince, jejichž charakteristiky stroj nedokázal vyhodnotit.

Pravostní charakteristiky mince – strojově čitelné charakteristiky mince vyhodnocené optickým, elektromagnetickým nebo jiným senzorem.

Upotřebitelné mince (dále také „UPO mince“) – mince platné, jejichž oběhové charakteristiky po zpracování ve zvolené kvalitě třídění (tzv. úroveň nastavení třídění) splňují kritéria pro další oběh (dále také jen FIT mince).

Neupotřebitelné mince (dále také „NEUPO mince“) – mince platné, jejichž oběhové charakteristiky po zpracování ve zvolené kvalitě třídění nesplňují kritéria pro další oběh (dále také jen UNFIT mince).

Oběhové charakteristiky mince – charakteristiky specifikující způsob a míru opotřebení oběhem nebo poškození mince. Oběhové charakteristiky a kritéria pro další oběh jsou uvedené v příloze č. A3 smlouvy.

Vklad mincí – určitý počet mincí jedné až šesti nominálních hodnot od jednoho klienta zpracovávaných najednou na jednom stroji.

Technologie - zahrnuje zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí.

Zařízení s elektromagnetickou kontrolu mincí – samostatně stojící stroj 
s elektromagnetickou kontrolou mincí vybavený mincovním výtahem a distribučním zařízením.

Stroj s elektromagnetickou kontrolou mincí – samostatně stojící stroj pro zpracování a třídění mincí z oběhu podle nominálních hodnot s funkcí kontroly elektromagnetických vlastností mincí podle stanovených kritérií.

Distribuční zařízení – samostatně stojící zařízení propojené se strojem s elektromagnetickou kontrolou mincí tak, aby odebíralo a předávalo mince z distribučních kanálů stroje do šesti kontejnerů EBKV.

Mincovní výtah elektromagnetické kontroly – automatický vertikální dopravník volně ložených mincí z  kontejnerů EBKV do místa vstupu stroje s elektromagnetickou kontrolou mincí.

Zařízení s optickou kontrolou – stroj s optickou kontrolou mincí vybavený mincovním výtahem na vstupu do stroje. Pokud zařízení vyžaduje dodávku stlačeného vzduchu, součástí zařízení je rovněž kompresor včetně příslušenství.

Stroj s optickou kontrolou mincí – samostatně stojící zařízení pro zpracování mincí z oběhu s funkcí optické kontroly oběhových a pravostních charakteristik mincí podle stanovených kritérií.

Zařízení pro adjustaci mincí – je automatická balička s dopravníkem mezi automatickou baličkou a kontrolní váhou, dále kontrolní váha s etiketovacím zařízením zakončeným válečkovým dopravníkem. Pokud zařízení vyžaduje dodávku stlačeného vzduchu, součástí zařízení je rovněž kompresor včetně příslušenství. Zařízení pro adjustaci mincí je propojeno se zařízením s optickou kontrolou. Je propojené mincovním výtahem nebo dopravníkem z výstupu ze zařízení s optickou kontrolou na vstup do automatické baličky.

Automatická balička – zařízení automatické adjustace stanoveného množství mincí (500 ks nebo 1000 ks) a jejich uzavření do plastového sáčku. Sáček je vytvořen svařováním fólie.

Kontrolní váha s tiskárnou etiket – automatické programovatelné zařízení pro kontrolu úplnosti balení mincí v sáčku jeho zvážením s funkcí automatického odložení vadného balení mimo hlavní dráhu. Odpovídá-li hmotnost sáčku mincí povolenému rozsahu hmotnosti, je sáček předán dál a opatřen etiketou s údaji o obsahu a aktuální hmotnosti balení mincí. V opačném případě je vyřazen z dráhy a není opatřen etiketou.

Mincovní výtah optické kontroly – automatický vertikální dopravník volně ložených mincí z  kontejnerů EBKV do stroje s optickou kontrolou mincí nebo z násypky mincí do automatické baličky.

Dopravník adjustovaných mincí – automatický dopravník sáčků s mincemi propojující automatickou baličku a kontrolní váhu s tiskárnou etiket.

Válečkový dopravník adjustovaných mincí – dopravník sáčků s mincemi napojený na výstup z kontrolní váhy a tiskárny etiket. Výška sáčků s adjustovanými mincemi nad podlahou je v dosahu stojící obsluhy.

Kontejner EBKV – kontejner určený pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí s celkovou hmotností do 500 kg včetně kovové palety (viz specifikace kontejneru EBKV).

IS SZP – Informační systém ČNB Správa zásob peněz.

- Požadavky na umístění zařízení v prostoru počítáren mincí

Obecné požadavky na komunikační cesty a orientace a návaznost strojů v zařízeních

- Zařízení s elektromagnetickou kontrolu mincí musí být v rámci počítárny umístěno na ploše č. 1. Jednotlivé komponenty zařízení, nebo jejich části, mohou některými svými rozměry přesahovat vymezenou plochu, avšak musí být současně splněny všechny dále uvedené požadavky a omezení na zajištění komunikačních uliček a servisních, obslužných a manipulačních ploch.

- Zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí musejí být v rámci počítárny umístěny na ploše č. 2. Jednotlivé komponenty zařízení, nebo jejich části, mohou některými svými rozměry přesahovat vymezenou plochu, avšak musí být současně splněny všechny dále uvedené požadavky a omezení na zajištění komunikačních uliček a servisních, obslužných a manipulačních ploch.

- Zařízení a jejich jednotlivé komponenty musí být na určených plochách vzájemně umístěny tak, aby zde mohly vzniknout nezbytné komunikační uličky, servisní, obslužné a manipulační plochy. Minimální šířka pro komunikační uličku umožňující průchod osoby bez břemene je 600 mm a pro zajištění průjezdu nízkozdvižného vozíku je 1000 mm. Šířky servisních, obslužných a manipulačních ploch stanoví zhotovitel podle požadavků jednotlivých komponent zařízení.

- Půdorysy míst instalace ČNB Praha a Brno tvoří přílohu č. A1 smlouvy.

- Manipulace a zavážení kontejnerů EBKV k mincovním výtahům a do distribučního zařízení bude prováděna pomocí elektrického nízkozdvižného vozíku světlé šířky 700 mm délky vidlic max. 850 mm s šířkou pracovní uličky 1500 mm.

- Výkonové požadavky

- Stroj s elektromagnetickou kontrolou mincí musí zpracovávat v multinominálním režimu v jedné dávce 6 nominálních hodnot 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč rychlostí nejméně 2 tisíce mincí za minutu. Rychlost zpracování je ověřována postupy testování, které jsou uvedené v příloze č. A3 smlouvy.

- Stroj s optickou kontrolou mincí musí zpracovávat nominální hodnoty 1 Kč, 2 Kč a 5 Kč provozní rychlostí nejméně 1500 mincí za minutu a nominální hodnoty 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč rychlostí nejméně 1300 mincí za minutu. Provozní rychlost zpracování je ověřována postupy testování, které jsou uvedené v příloze č. A3 smlouvy.

- Automatická balička musí dosahovat provozní rychlost nejméně 2,5 tisíce mincí za minutu. Provozní rychlost zpracování je ověřována postupy testování, které jsou uvedené v příloze č. A3 smlouvy.

- Provozní rychlost kontrolní váhy s tiskárnou etiket musí být vyšší než rychlost vyskladňování sáčků s adjustovanými mincemi z automatické baličky mincí. Váha musí vážit břemena alespoň do 6 kg, rozlišení vážení musí být nejméně 1 g.

- Mincovní výtahy musí dosahovat provozní rychlost nejméně 3 tisíce mincí za minutu a nesmí omezovat provozní rychlost navazující části zařízení.

- Funkční požadavky

Provozem technologie včetně provozované technologie prostředí (např. vzduchotechnika) nesmí být na pracovištích překročen expoziční limit 85 dB ustáleného a proměnného hluku při práci. Případné zdroje hluku způsobeného pohybem zpracovávaných mincí, zejména padáním mincí, musí být sníženy vhodným technickým opatřením (např. krytem se zvukovou izolací apod.) tak, aby požadavek na maximální hlukovou zátěž byl splněn. Kryty musí být otevíratelné např. z důvodu čištění nebo vyjímání uvízlých mincí.

Zařízení s optickou kontrolou mincí a zařízení pro adjustaci mincí

- Obě propojená zařízení zajišťují automatické třídění mincí a následnou adjustaci mincí bez nutnosti zásahů obsluhy. Všechny komponenty zařízení s optickou kontrolou a adjustací mincí jsou propojeny do jediného celku umožňujícího zpracování a adjustaci mincí bez zásahu obsluhy. Obsluha provádí pouze následující operace:

- připojení kontejneru EBKV s nezpracovanými mincemi do zařízení

- nastavení zařízení,

- odebrání vytříděných NEUPO a ostatních mincí ze sběrných zásobníků,

- zahájení a ukončení zpracování vkladu ve stroji,

- odebrání adjustovaných UPO mincí z válečkového dopravníku.

Kontejner EBKV

- Celková výška kontejneru EBKV bez externí kovové palety ČNB, nebo s integrovanou paletou, nesmí být vyšší než je výška kontejneru EBK. Vnější rozměry šířka a hloubka kontejneru EBKV a umístění kotvicích trnů a děr musí být shodné s kontejnery EBK tak, aby byla zajištěna modularita a vzájemná stohovatelnost kontejnerů EBKV a EBK. Šířka kontejneru EBK činí 800 mm, hloubka 600 mm a výška 650 mm bez trnů.

- Kontejner musí mít minimální kapacitu nejméně 85 tisíc kusů mincí nominální hodnoty 1Kč.

- Kontejner EBKV musí být navržen tak, aby jej bylo možné v naplněném stavu bezpečně stohovat do stohu 5 kusů plných kontejnerů s mincemi. Stohování kontejnerů nesmí mít vliv na rozměrovou stabilitu a bezpečnost konstrukce kontejneru EBKV.

- Kontejnery musí umožnit manipulaci, tj. pohyb po komunikačních cestách a po pracovišti počítárny mincí a jeho založení do pracovní pozice u mincovního výtahu, pomocí elektrického nízkozdvižného vozíku. Kontejner musí mít integrovanou paletu, nebo musí umožnit manipulaci na externí kovové paletě ČNB.

- Kontejnery musí umožnit manipulaci a stohování pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků se speciálními vidlicemi ČNB pro nabírání kontejnerů za boční hrany.

- Plný stoh kontejnerů (stoh vytvořený z maximálního povoleného počtu kontejnerů v trezorovém hospodářství) musí být stabilní a umožnit pohyb a pojíždění motorickým podvozkem trezorového hospodářství ČNB.

- Kontejner EBKV musí být navržen tak, aby jej bylo možné připojit a vyprázdnit mincovním výtahem zhotovitele.

- Kontejner EBKV musí být vyroben z konstrukční oceli, šikmé skluzy a šoupě musí být vyrobené z materiálu nebo opatřené povrchovou úpravou, které zamezují špinění mincí otěrem o tyto plochy.

- Celý kontejner EBKV musí být práškově nalakován s výjimkou nerezových součástí, upravený povrch musí vykazovat vysokou odolnost proti oděru.

- Kontejner EBKV a jeho součásti budou vyrobeny v třídě přesnosti ISO 2768 – m.

- Vnitřní prostor kontejneru EBKV a připojení na mincovní výtah musí být prostý kapes, záhybů a jiných nerovností, ve kterých by mohly váznout volně ložené mince. V případě vyprazdňování kontejneru musí být zajištěno samovolné vysypání obsahu obalu pomocí šikmých skluzů.

- Kontejner EBKV musí být konstrukčně řešen tak, aby v uzavřeném stavu nevznikaly mezi obalem a uzávěrem plnicího otvoru nebo výpustním šoupětem spáry a byla zajištěna těsnost uzavřeného obalu.

- Plnicí otvor je ve vrchní stěně kontejneru EBKV.

- Uzamykací mechanismus musí zabezpečit ochranu před otevřením uzavíracího víka v jeho uzavřeném stavu. Uzavírací víko je v uzavřeném stavu zaplombováno lankovou plombou prokazující neoprávněné otevření. Uzavírací víko včetně uzamykacího mechanismu v uzavřeném stavu a bezpečnostní plomby nesmí vyčnívat nad úroveň základního rámu kontejneru tak, aby bylo možné kontejnery stohovat.

- Šoupě výpustního otvoru může být umístěno na boku  užší (600 mm) nebo širší stěny kontejneru (800 mm) nebo ve dně kontejneru dle konstrukčního řešení dodavatele. Šoupě výpustního otvoru musí být opatřené uzamykacím mechanismem, který zajistí šoupě v uzavřeném a otevřeném stavu. Uzamykací mechanismus musí zabezpečit ochranu před otevřením šoupěte v jeho uzavřeném stavu. Šoupě je možné v uzavřeném stavu zaplombovat lankovou plombou prokazující neoprávněné otevření.

- Ovládání šoupěte a uzamykacího mechanismu šoupěte nesmí vyčnívat nad obrys kontejneru nebo musí být opatřeny krytem tak, aby při stohování nebo při manipulaci nemohlo dojít k jejich poškození, např. ohnutím součástí, promáčknutím apod. Uzamykací mechanismy a uzávěry musí být dostatečně odolné a konstruované pro těžký provoz.

- Ovládání a manipulace s výpustním šoupětem, víkem plnicího otvoru 
a uzamykacími mechanismy musí vykazovat hladký chod, nesmí vyžadovat nalezení nebo vymezení vůlí a musí být intuitivní a uživatelsky jednoduché.

Stroj s elektromagnetickou kontrolou

- Stroj musí mít zabudovaný elektromagnetický senzor, který během zpracování mincí vyhodnocuje povrchovou a vnitřní konduktivitu a magnetické vlastnosti mince. Zjištěné hodnoty stroj využívá pro vyhodnocení pravosti mincí. Stroj dále vyhodnocuje průměr a tloušťku mince.

- Stroj musí mince zpracovávat v multinominálním režimu v jedné dávce, pro každou nominální hodnotu provést jejich přepočet, ověřit pravost a roztřídit mince na jednotlivé nominální hodnoty. Schopnost zpracovávat mince jejich roztříděním na mince pravé (nerozlišeno zda upotřebitelné nebo neupotřebitelné) a mince ostatní je ověřována postupy testování, které jsou uvedené v příloze č. A3 smlouvy.

- Stroj musí mít nejméně osm distribučních kanálů (z toho šest připojených k distribučnímu zařízení a dva s možností připojení v budoucnu) pro mince platné a nejméně jeden distribuční kanál pro mince určené k ručnímu zpracování.

- Pro mince platné (nerozlišeno zda upotřebitelné nebo neupotřebitelné) musí být pro každou nominální hodnotu české měny k dispozici jeden samostatný výstupní distribuční kanál zaústěný do kontejneru EBKV prostřednictvím distribučního zařízení. Ostatní mince stroj odesílá do společného výstupního distribučního kanálu k ručnímu zpracování, který je zaústěn do sběrné nádoby

- Stroj má integrovanou sběrnou nádobu pro zadržení mincí určených k ručnímu zpracování s kapacitou nejméně třicet kusů mincí.

- Stroj vizuálně signalizuje naplnění kontejnerů EBKV nebo sběrné nádoby stanoveným počtem mincí. Naplnění kontejneru EBKV nesmí být důvodem k zastavení zpracování ostatních nominálních hodnot. Další mince nominální hodnoty naplněného kontejneru EBKV stroj automaticky zadrží nebo je odešle do náhradního distribučního kanálu do doby výměny nebo vyprázdnění kontejneru EBKV v distribučním zařízení nebo sběrné nádoby pro mince určené k ručnímu zpracování.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí průměru od 16 mm 
do 28 mm.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí tloušťky od 1,5 mm 
do 2,6 mm.

- Stroj musí být konstruován tak, aby činnost obsluhy stroje byla prováděna v pracovní pozici ve stoje.

- Vyžaduje-li to nabízené zařízení, je stroj vybaven zvýšeným stojanem, který umožní připojení distribučního zařízení, a zvýšenou pracovní plošinou pro obsluhu stroje. Pracovní plošina probíhá po celé délce a šířka plošiny je nejméně 800 mm. Konstrukce stojanu a plošiny je v úrovni kontaktu s kovovou paletou a s kontejnery EBKV opatřena ochrannými pásy nebo svodidly. Ochranné pásy nebo svodidla nesmí zužovat průjezdný profil. Stojan s plošinou je možné přikotvit do podlahy počítárny mincí.

- Informační systém stroje musí rozlišovat alespoň 2 úrovně uživatelů na úrovních obsluhy a administrátorů. Jednotliví uživatelé musí do stroje přistupovat pod svým uživatelským jménem a identifikovat se 4místným PINem. Nastavení a změny provozních režimů a jejich parametrů a administrace uživatelů musí probíhat pouze na úrovni servisu nebo administrátorů.

- Stroj musí komunikovat s obsluhou v českém jazyce v obrazovém rozhraní (monitor) zobrazením textu a grafických výstupů a pomocí klávesnice.

- Stroj musí v režimu zpracování mincí zobrazovat na monitoru alespoň tyto provozní údaje: aktuální počty mincí jednotlivých nominálních hodnot vyřazených strojem do distribučních kanálů, počet mincí vyřazených k ručnímu zpracování, chybová hlášení a provozní upozornění (např. potřeba údržby, čištění atd.)

- Stroj musí umožnit on-line přenos dat o zpracovaných vkladech pomocí datového připojení k informačnímu systému ČNB IS SZP.

- Stroj musí být vybaven USB rozhraním pro přenos dat ze stroje v případě výpadku datového spojení do sítě ČNB.

- Stroj musí být vybaven čtečkou čárového kódu pro automatické vložení identifikátoru a deklarované hodnoty zpracovávaného vkladu mincí.

- Stroj obsahuje SW aplikaci, která po zpracování každého vkladu automaticky provede uzavírání zpracovávaného vkladu, tj. vyhodnocení skutečného počtu zpracovaných mincí každé nominální hodnoty, celkové hodnoty vkladu a její porovnání s hodnotou deklarovanou před zahájením zpracování. Aplikace umožní obsluze stroje zadat deklarovanou hodnotu vkladu, pro každou nominální hodnotu deklarovaný počet mincí ve vkladu, pro každou nominální hodnotu počty mincí vyřazených k ručnímu zpracování v kategoriích: neupotřebitelná, podezřelá z padělání, neplatná a cizí měna.

- Stroj musí umožňovat zpracování mincí v režimu on-line uzavírání zpracovávané dávky. Zpracování dávky je zahájeno vložením identifikátoru klienta načtením čárového kódu a načtením druhého čárového kódu, který obsahuje deklarovanou hodnotu vkladu. Po zpracování dávky obsluha stroje zadá pomocí klávesnice počty mincí vyřazených k ručnímu zpracování. Informace o zpracování vkladu jsou v reálném čase uložena ve formě datového souboru do paměti stroje. Následně jsou tyto soubory přebírány do IS SZP.

- Pokud spojení s IS SZP není funkční, výsledky zpracování vkladů a jejich uzavírání jsou ukládány do interní paměti stroje. Paměť stroje umožňuje uložit záznamy o zpracovávaných vkladech po dobu nejméně 30 dnů. Po obnovení spojení jsou údaje k dispozici pro převzetí do IS SZP. Po dobu nefunkčnosti spojení musí stroj umožnit přenést soubory na externí paměťové médium.

- Stroj musí mít dostatečnou velikost paměti a výkon řídicího systému pro rozlišení a zpracování všech platných a nejméně jednoho doposud neurčeného nového vzoru všech nominálních hodnot zpracovávané české měny. Nevylučuje se zpracování mincí všech aktuálně do oběhu vydaných vzorů všech nominálních hodnot v režimu zpracování jednou dávkou.

- Stroj musí být upravitelný pro zpracování euro mincí.

- Stroj musí zajistit ochranu dat před ztrátou.

- Stroj je vybaven automatickou funkcí, která ovládá plnicí podávací mincovní výtah. V případě zahlcení vstupu stroj vypíná plnící podávací mincovní výtah s nezpracovanými mincemi. Po uvolnění nebo částečném vyprázdnění vstupu stroje je dodávka mincí obnovena.

- Stroj je vybaven automatickou funkcí, která v případě poruchy (zastavení) distribučního zařízení vypne stroj.

Distribuční zařízení

- Distribuce mincí ze stroje do kontejnerů EBKV je zajištěna dopravníky. Kapacita dopravníků musí být dostatečná pro odebírání mincí při multinominálním i při mononominálním způsobu zpracování mincí strojem tak, aby na výstupu ze stroje nedocházelo k jeho zahlcování neodebranými mincemi.

- Konstrukce zařízení musí být uzpůsobena tak, aby mince nespadávaly 
z unášecího pásu, případně se nepříčily, nezasekávaly nebo jinak nevázly 
v distribučních kanálech.

- Distribuční zařízení je uzavřené skříňové konstrukce, která umožňuje zavezení kontejneru EBKV  do pracovní pozice.

Stroj s optickou kontrolou

- Stroj musí mít zabudované optické senzory, které vyhodnocují obraz ražby mince, průměr a tloušťku mince, barevnost a kvalitu povrchu lícové a rubové strany mince, poškození hrany mince, deformaci celé mince jejím ohnutím, zkroucením, roztepáním nebo rozválcováním. Stroj vyhodnocuje tyto parametry celoplošně z obou stran zpracovávané mince. Zjištěné hodnoty stroj využívá pro vyhodnocení pravosti, platnosti a upotřebitelnosti mincí pro další oběh.

- Stroj musí umět rozlišit mince tuzemské pravé vhodné pro další oběh od mincí tuzemských pravých nevhodných pro další oběh, mincí cizích měn, padělků a jiných předmětů.

- Stroj musí umět rozlišit tato opotřebení nebo poškození mince: změna v zabarvení mince v celé ploše nebo její části způsobená obarvením, ušpiněním, nanesením cizího materiálu (např. lepenka), oxidací povrchu nebo korozí jádra mince, poškrábání rubové a lícní strany mince, nastřižení nebo poškození hrany mince, proděravění mince, narušení celistvosti mince (oddělení vrstev) a deformace mince.

- Stroj musí zpracovávat mince požadované nominální hodnoty, ověřit pravost a upotřebitelnost, provést jejich přepočet, tj. určit počet mincí vyřazených do distribučního kanálu pro UPO mince, pro NEUPO mince a do distribučního kanálu mincí určených k ručnímu zpracování (mince ostatní). Schopnost zpracovávat mince jejich roztříděním na mince upotřebitelné, neupotřebitelné a mince ostatní je ověřována postupy testování, které jsou uvedené v příloze č. A3 smlouvy.

- Pro mince upotřebitelné pro další oběh musí být k dispozici jeden samostatný výstupní distribuční kanál, pro mince neupotřebitelné pro další oběh musí být k dispozici další samostatný výstupní distribuční kanál. Ostatní mince stroj odesílá do samostatného distribučního kanálu k ručnímu zpracování.

- Stroj má v sobě integrovaný sběrný zásobník pro zadržení mincí určených k ručnímu zpracování s kapacitou nejméně sto kusů mincí.

- Konstrukce stroje musí být uzpůsobena tak, aby mince, které v průběhu zpracování vypadnou z unášecího pásu, se shromažďovaly pouze ve sběrných zásobnících (šuplících) nebo na určených místech. Sběrné zásobníky (šuplíky) musí být volně přístupné, nebo musí být lehce vyjímatelné ze stroje.

- Konstrukce stroje, zejména jeho distribučních kanálů a dopravníků, sběrných zásobníků a násypek (hopperů) musí být uzpůsobena tak, aby se v nich mince nepříčily, nezasekávaly nebo jinak nevázly v pohybu. Nelze-li toto konstrukčně zajistit, musí stroj umožnit snadné vyjímání mincí, které nezpůsobí zdržení obsluhy ne delší než dvě minuty, při uzavírání každé dávky a dohledání uvázlých mincí.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí průměru od 16 mm 
do 28 mm.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí tloušťky od 1,5 mm 
do 2,6 mm.

- Umožňuje-li to konstrukce stroje a regulace přísunu mincí určených ke zpracování, lze objem násypky stroje minimalizovat, případně násypku zcela vypustit a mincovní výtah na vstupu do stroje napojit přímo na podávací (např. vibrační) dopravník řídicí přísun mincí na unášecí pás.

- Stroj musí být konstruován tak, aby činnost obsluhy stroje byla prováděna v pracovní pozici ve stoje, obsluha musí stát na podlaze počítárny mincí.

- Informační systém stroje musí rozlišovat alespoň 3 úrovně uživatelů, a to na obsluhu, servis a administrátora. Jednotliví uživatelé musí do stroje přistupovat pod svým identifikátorem. Nastavení a změny provozních režimů a jejich parametrů a administrace uživatelů musí probíhat pouze na úrovni administrátora.

- Stroj musí komunikovat s obsluhou v českém jazyce v obrazovém rozhraní (monitor) zobrazením textu a grafických výstupů a pomocí klávesnice.

- Stroj musí umožnit on-line přenos dat o zpracovaných vkladech pomocí datového připojení k informačnímu systému IS SZP.

- Stroj musí být vybaven USB rozhraním pro přenos dat ze stroje v případě výpadku datového spojení do sítě ČNB.

- Stroj musí být vybaven čtečkou čárového kódu, který bude využívat pro načtení identifikátoru a deklarované částky zpracovávaného vkladu mincí.

- Stroj obsahuje SW aplikaci, která po zpracování každého vkladu automaticky provede uzavírání zpracovávaného vkladu, tj. vyhodnocení skutečného počtu zpracovaných mincí a porovnání s počtem deklarovaným před zahájením zpracování. Aplikace dále umožní obsluze stroje zadat počty mincí vyřazených k ručnímu zpracování v kategoriích: neupotřebitelná, podezřelá z padělání, neplatná a jiná měna.

- Stroj musí umožňovat zpracování mincí v režimu on-line uzavírání zpracovávaného vkladu. Zpracování vkladu je zahájeno vložením identifikátoru dávky načtením druhého čárového kódu, který obsahuje deklarovanou hodnotu vkladu. Po zpracování vkladu obsluha stroje zadá pomocí klávesnice počty mincí vyřazených k ručnímu zpracování. Informace o zpracování vkladu jsou v reálném čase uložena ve formě datového souboru do paměti stroje. Následně jsou tyto soubory přebírány do IS SZP.

- Pokud spojení s IS SZP není funkční, výsledky zpracování vkladů a jejich uzavírání jsou ukládány do paměti stroje. Paměť stroje umožňuje uložit záznamy o zpracovávaných vkladech po dobu nejméně 30 dnů. Po obnovení spojení jsou údaje k dispozici pro převzetí do IS SZP. Po dobu nefunkčnosti spojení musí stroj umožnit přenést soubory na externí paměťové médium.

- Stroj musí mít dostatečnou velikost paměti a výkon řídicího systému pro rozlišení a zpracování všech platných a nejméně jednoho doposud neurčeného nového vzoru všech nominálních hodnot zpracovávané české měny.

- Stroj musí být upravitelný pro zpracování euro mincí.

- Stroj musí zajistit ochranu dat před ztrátou.

- Stroj umožní v režimu zpracování nastavovat pro jednotlivé nominální hodnoty individuální úrovně kvality třídění z hlediska upotřebitelnosti mincí.

- Stroj obsahuje SW aplikaci, pomocí které je možné měnit nastavení úrovně kvality třídění z hlediska upotřebitelnosti mincí pro další oběh. Stroj rozlišuje nejméně tři úrovně kvality třídění. Aplikace je přístupná a změny v ní lze provést pouze v roli administrátora.

- Stroj umožňuje připojení k  tiskárně.

- Stroj je vybaven automatickou funkcí, která ovládá plnicí podávací mincovní výtah. V případě zahlcení vstupu stroj vypíná plnící podávací mincovní výtah s nezpracovanými mincemi. Po uvolnění nebo částečném vyprázdnění vstupu stroje je dodávka mincí obnovena.

- Konstrukce stroje je v úrovni kontaktu s kovovou paletou a s kontejnery EBKV opatřena ochrannými pásy nebo svodidly. Ochranné pásy nebo svodidla nesmí zužovat průjezdný profil.

- Systém dopravy upotřebitelných mincí za strojem s optickou kontrolou obsahuje distribuční kanál směřující určený počet odpočítaných mincí do přistaveného kontejneru EBKV, který slouží k plnění těchto kontejnerů nebalenými upotřebitelnými mincemi. Stanovený počet mincí strojově odpočítáván.

Automatická balička

- Automatická balička je plně integrovaný automatický systém pro balení volných mincí do sáčků dle nominální hodnoty (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech).

- Automatická balička je vybavena řídicí (logickou) funkcí a ovládá podávací mincovní výtah z výstupu stroje s optickou kontrolou. V případě zahlcení počítaček baličky, balička vypíná plnící podávací mincovní výtah s mincemi zpracovanými strojem s optickou kontrolou. Je-li provoz baličky zastaven nebo je jinak přerušen odběr mincí do počítaček baličky a násypka výtahu mincí do baličky je plná, řídicí funkce zastaví zpracování mincí ve stroji s optickou kontrolou přerušením dodávky nezpracovaných mincí na vstupu do stroje s optickou kontrolou, včetně činnosti mincovního výtahu na vstupu do stroje s optickou kontrolou.

- Nastavení parametrů automatické baličky pro daný nominál je provedeno z jednoho místa.

Obalový materiál pro automatickou baličku

Technické podmínky obalového materiálu

    - zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

    - při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,

    - průhlednost,

    - bezbarvost,

    - odolnost proti poškození obalu při pádu z výšky 80 cm (viz postup testování)

Informace o balení mincí

Balení mincí probíhá odpočítáním stanoveného počtu kusů (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech) a zabalením. Zabalený sáček se perforuje malým otvorem za účelem vyrovnání tlaků uvnitř a vně sáčku a následně je odeslán ke kontrole zvážením a označením etiketou.

Kontrolní váha s tiskárnou etiket

- Kontrolní váha s tiskárnou etiket je plně integrovaný automatický systém pro kontrolní vážení v definovaném rozpětí hmotnosti a označování různých balení mincí (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny do sáčku po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech). V případě, že balení nebude mít hmotnost v nastaveném rozpětí, etiketa se nevytiskne a balení bude systémem automaticky vyřazeno mimo hlavní dráhu. Požadované rozpětí hmotnosti musí být minimálně mezi 3 000 g až 5 000g volitelné jednotlivě pro každý nominál zvlášť (bude nastaveno po dodání a zprovoznění váhy).

Příklad nastavení rozsahu vah jednotlivých nominálů:

| Hodnota | Minimální váha | Maximální váha |
| --- | --- | --- |
| 1,00 Kč | 3,605 | 3,608 |
| 2,00 Kč | 3,707 | 3,710 |
| 5,00 Kč | 4,801 | 4,809 |
| 10,00 Kč | 3,779 | 3,785 |
| 20,00 Kč | 4,257 | 4,264 |
| 50,00 Kč | 4,840 | 4,850 |

- Označování balení mincí probíhá vytisknutím etikety s požadovanými údaji:

- Technické parametry tiskárny

- typ tisku:				termotransferový

- rozlišení:                            		min 300 dpi

- rychlost tisku:                  	 	min 100 mm/s při 300 dpi

- vnitřní paměť:                  		min 128 MB

- paměť Flash:                    		min 128 MB

- podporovaný čárový kód:    		Code 128

- minimální šířka štítku:    		60 mm

- minimální výška štítku:   		40 mm

- minimální šířka pásky:    		60 mm

- rozhraní:                            		USB, sériové

- display

- ovládací panel nebo klávesnice pro vkládání dat (alfanumerické znaky)

- automatický odlepovač štítků s navíječem podkladového materiálu

- životnost řezačky: 			min 1 milion řezů

- Tiskárny pro identifikaci balení mincí budou tisknout štítky s alfanumerickým a jednorozměrným čárovým kódem o velikosti (š x v) 50-60 x 40-50 mm na materiál Polyfoam a 2D kódy.

Popis

- Alfanumerické znaky

- Alfanumerické znaky

- Alfanumerické znaky

- Alfanumerické znaky

- Čárový kód dle Code 128

- Na výstupu bude pomocí odlepovače oddělován podkladový materiál od štítků (etiket) a navíjen na cívku. Etiketa bude automaticky umístěna na sáček

- Čtení etiket bude odběratel provádět za použití CCD čteček čárových kódů.

- Tiskárna musí umožňovat zadávání dat i bez připojení k PC, vkládání dat z panelu nebo klávesnicí.

- Tiskárna musí být naprogramována tak, aby bylo možné tisknout etikety kde řádky štítků mají následující tvar:

- ČNB - pevný text

sekce peněžní– název organizačního útvaru, kde bude tiskárna umístěna. Název musí být možné upravit.

- 1000 ks - počet kusů mincí

2 Kč - nominální hodnota mincí

2 000 Kč - celková hodnota, vypočítá tiskárna jako násobek počtu kusů a nominální hodnoty.

- 04.06.18 13:07:SS – aktuální datum ve tvaru dd.mm.rr. a čas ve tvaru hh.mm automaticky tiskne tiskárna.

167- číslo 1. operátora tiskárny, zadá obsluha pomocí klávesnice nebo ovládacího panelu.

133 – číslo 2. operátora tiskárny, zadá obsluha pomocí klávesnice nebo ovládacího panelu.

- Upozornění (Nesouhlasí-li hmotnost, neotvírejte!). Jde o pevný text, jehož hodnota je nastavena technikem.

- Čárový kód (07100115131204000027).

prvních 8 pozic je pevných a jsou nastaveny technikem dodavatele podle konkrétního zadání odběratele.

dalších 6 pozic je vytváří automaticky tiskárna z aktuálního data.

dalších 6 pozic je pořadové číslo tisku v rámci dne, generuje automaticky tiskárna.

poslední 2 pozice vypočítává tiskárna jako kontrolní číslo. Pro výpočet kontrolního čísla se používá předcházejících 14 numerických pozic čárového kódu. Těchto 14 čísel se dělí 97 a zbytek po dělení se odečítá od 97.  Výsledek odečítání se použije jako kontrolní číslice. Například pro číslo 07100115131204000027 se provede operace 15131204000027 : 97 = 155991793814. Zbytek po dělení je 69 a ten se použije v odčítání 97 – 69 = 28. Výsledkem je kontrolní číslice 28.

Ukázka štítku:

ČNB sekce peněžní

1000 ks              2 Kč  	     2 000  Kč

04.06.18 13:07    4603 g        	167 133

Nesouhlasí-li hmotnost, neotvírejte!

- Kontrolní váha s tiskárnou etiket je vybavena řídicí (logickou) funkcí a ovládá dopravník adjustovaných mincí z výstupu automatické baličky 
a automatickou baličku. V případě zastavení kontrolní váhy nebo tiskárny etiket řídicí funkce vypíná dopravník adjustovaných mincí a automatickou baličku

- Obecné požadavky

Zatížení podlahy způsobené zařízením nesmí předkročit nosnost podlah počítáren, která je v pobočce Brno 500 kg/m2, v pobočce Praha 450kg/m2 a v pobočce Ostrava 500 kg/m2.

- Normy

- Stroje, distribuční zařízení, automatická balička i dopravníky a výtahy musí vyhovovat požadavkům certifikace CE, směrnicím 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU na stroje a zařízení.

- Požadavky na datové propojení zařízení, připojení k síti ČNB a informační systém stroje s optickou kontrolou

Požadavky na komunikační připojení

- zařízení umožní propojení s nadřazeným systémem ČNB:

  - výhradně prostřednictvím datové sítě ČNB

  - protokolem rodiny TCP/IP

- Jiné propojení stroje k okolnímu prostředí (např. vzdálený servisní přistup) není přípustné.

- Zařízení bude vůči datové síti ČNB vystupovat v roli „SFTP server“

- Pro připojení do vnitřní datové sítě ČNB bude pro zařízení k dispozici jedno připojení.

- Připojení podle předchozího bodu je typu Ethernet 1000BaseT. Jiný typ propojení (např. 1000 BASE SX) je možný pouze po odsouhlasení ČNB.

- Připojení do sítě ČNB má na L2 úrovni konfigurovatelné všechny obvyklé parametry pro daný typ IF.

- Připojení do sítě ČNB na L3 úrovni je konfigurovatelné v celém rozsahu adres dle RFC1918.

- Vzájemné propojení jednotlivých komponent sestavy strojů je součástí dodávky, pro propojení se nevyužívá síť ČNB.

- Stroj umožní připojení tiskárny pro tisk výstupů ze stroje.

Požadavky na IT bezpečnost

- Alespoň základní možnost řízení datové komunikace - komunikace do datové sítě ČNB musí být šifrována.

- Správa uživatelů – musí být umožněno řízení uživatelských či aplikačních účtů a nastavení jejich rolí; každý předdefinovaný účet musí mít změnitelné heslo; hesla k účtům musí umožňovat nastavení komplexity hesla; volitelně: vícefaktorová autentizace pro administrátorské činnosti.

- Auditing – systém musí umožňovat vytvářet auditní logy minimálně o přihlášení a odhlášení uživatelů i administrátorů, činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění, pokus o manipulaci auditních záznamů; auditní logy musí být uchovány v systému minimálně 3 měsíce; možnost odesílat logy do SIEMu; možnost synchronizace času.

- Systém nesmí obsahovat žádné známé zranitelnosti; od výrobce systému existuje proces odstraňování zranitelností systému (patch management).

- Možnost zálohování konfigurace i dat.

- Vzdálený přístup servisní organizace k systému nebude povolen.

Způsoby zahájení a ukončování zpracování vkladu

Popsáno ve funkčních požadavcích stroje.

Data vkládaná do stroje

Do stroje budou ručně vložena data:

- alfanumerický čárový kód o délce 10 znaků, který bude společně s aktuálním datem použit jako identifikátor vkladu, při selhání čtečky čárového kódu je možnost zadat identifikátor vkladu manuálně pomocí klávesnice,

- Identifikátor vkladu je složen z identifikace klienta (min 6 znaků) a pořadového čísla v hodnotě od 1 min. do 100. Identifikace klienta je ověřeno oproti číselníku klientů nakonfigurovanému ve stroji, název klienta se zobrazí na displeji zařízení. Eventuálně aspoň lze identifikátor vkladu zkontrolovat oproti seznamu povolených identifikátorů vkladu. Seznam obsahuje vždy identifikátor a text popisu identifikátoru (obojí konfigurovatelné) – tento text se při zadání identifikátoru zobrazí na displeji zařízení.

- deklarovaná částka vkladu pomocí klávesnice nebo pomocí čtečky čárového kódu,

- po ukončení zpracování dávky počet mincí vyřazených k ručnímu zpracování. Rozlišuje počet mincí podezřelých, počet mincí jiné měny a počet mincí strojem nerozpoznaných.

Data přebíraná ze stroje do IS SZP

- Stroj bude vytvářet datové soubory ve formátu XML, které budou přebírány a zpracovány IS SZP

- Data musí obsahovat základní informace o zpracování vkladu, zpracovaných mincích a informace o stroji.

Základní informace o zpracování vkladu

- Obsahují číslo stroje, identifikátor vkladu, čísla operátorů, zpracovávanou měnu, datum, čas zahájení, čas ukončení, dobu skutečného zpracování vkladu a možnost přidat další informace o vkladu (např. z on-line režimu: číslo klienta a deklarovanou částku).

Informace o zpracovaných mincích

- Zpracovaná nominální hodnota, její vzor, nastavená úroveň kvality třídění, celkový počet zpracovaných mincí, u stroje s elektromagnetickou nebo optickou kontrolou počet mincí vyřazených k ručnímu zpracování a pravostní charakteristiky zpracovaných mincí, u stroje s optickou kontrolou počet platných mincí vhodných pro další oběh, počet mincí nevhodných pro další oběh. V případě mincí určených k ručnímu zpracování se dále rozlišuje počet mincí podezřelých, počet mincí jiné měny a počet mincí strojem nerozpoznaných. Pro on-line režim i výsledky ukončování zpracování vkladu. V případě zpracování jednou dávkou se uvedené informace zpracovávají pro každou nominální hodnotu a vzor samostatně.

Informace o stroji obsahují číslo stroje, datum, časy zapnutí a vypnutí, provozní dobu, časy zpracování mincí a případně další provozní statistiky a informace o efektivnosti využití strojů.