Příloha A3

Podmínky testování technologie pro zpracování mincí a kontejnerů EBKV

- Podmínky testování zařízení s elektromagnetickou kontrolou mincí

- Malý FAT

  - Malý FAT (Factory acceptance test) bude proveden před podpisem smlouvy na místě určeném osloveným dodavatelem.

  - Cílem malého FAT testu je ověřit základní funkční a výkonové požadavky nabízených zařízení s elektromagnetickou kontrolou mincí z oběhu (dále jen ,,zařízení“) v rozsahu uvedeném v předmětu testu.

  - Dodavatel zpřístupní k provedení testu stroj s elektromagnetickou kontrolou mincí z oběhu, který je shodný se strojem nabízeným v zadávacím řízení. Dodavatel připraví adaptaci stroje pro mince 5 Kč a 20 Kč vzor 1993 a 2000. Připojený mincovní výtah nemusí být adaptován pro kontejner EBKV a může být vybaven standardní násypkou. Distribuční zařízení zpracovaných mincí do kontejnerů EBKV není testováno.

  - Stroj musí mít nastaven multinominální režim zpracování mincí. Stroj musí vytvořit protokol o zpracování, který obsahuje údaje o výsledku zpracování dávky mincí, tj. počet zpracovaných mincí každé nominální hodnoty a počet mincí vyřazených k ručnímu zpracování.

  - Předmětem malého FAT testu bude:

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot.

- Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

  - Testy podle bodu 1.5 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Malý FAT musí být úspěšně dokončen ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací.

  - Pořízení zápisu o provedení malého FAT testu upravuje část IV.

- Velký FAT

  - Velký FAT test bude proveden u dodavatele před instalací technologie v prvním místě plnění.

  - Cílem velkého FAT testu je ověřit všechny požadované funkční požadavky objednatele na zařízení, s výjimkou funkcionalit vyžadujících připojení do sítě IS ČNB, a kontrola úplné adaptace zařízení na českou měnu.

  - Dodavatel provede adaptaci zařízení na českou měnu pro mince všech nominálních hodnot a vzorů: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč vždy vzor 1993, 10 Kč vzor 1993 a 2000, 20 Kč vzor 1993 a 2000 a 50 Kč vzor 1993.

  - Předmětem velkého FAT testu bude:

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot.

- Test funkce distribučního zařízení napojeného na stroj s elektromagnetickou kontrolou.

- Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

- Kontrola všech požadovaných funkcí a výkonových parametrů podle funkčních 
a technických specifikací s výjimkou funkcionalit vyžadujících připojení do sítě IS ČNB.

- Kontrola funkce bezpečnostních prvků zařízení (hlavní stop vypínač, koncové vypínače atd.).

- Kontrola řídicích funkcí zařízení (zpomalování, nebo vypínání mincovních výtahů).

- Kontrola rozměrů zařízení.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle funkčních požadavků bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem. Za tímto účelem dodavatel zajistí 7 kontejnerů.

  - Testy podle bodu 2.4 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Pořízení zápisu o provedení velkého FAT testu upravuje část IV.

- SAT test

  - SAT test bude proveden v každém místě plnění.

  - Cílem SAT testu je ověřit všechny požadované funkční požadavky dodaného zařízení.

  - Testuje se zařízení připojené do sítě IS ČNB se zprovozněnými všemi požadovanými funkcionalitami, a je-li to nutné i ke zdroji stlačeného vzduchu.

  - Předmětem SAT testu bude:

- Testy uvedené v předmětu velkého FAT testu.

- Ověření funkcí podle uživatelských požadavků na informační podporu a připojení do sítě IS ČNB.

  - Kontrola všech funkčních požadavků bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem.

  - Testy podle bodu 3.4 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Pořízení zápisu o provedení SAT testu upravuje část IV.

- Zkušební provoz

  - Zkušební provoz bude proveden v každém místě plnění.

  - Cílem zkušebního provozu v každém místě plnění je provést průběžné testy stability výkonových parametrů, vyhodnocování pravosti mincí a vyhodnocení požadované provozuschopnosti zařízení v každém místě plnění.

  - Zařízení bude zpracovávat běžné odvody úvěrových institucí a bude provozováno jak v jednosměnném, tak ve dvousměnném provozu. Množství zpracovávaných mincí nepřesáhne 600 tisíc mincí v jedné směně nebo 800 tisíc mincí ve dvousměnném provozu. Během zkušebních provozů v každém místě plnění musí být zařízení provozováno nejméně 10 pracovních dnů ve dvousměnném provozu.

  - Testy budou považovány za běžné zpracování mincí a případné poruchy zařízení budou zahrnuty do výpočtu provozuschopnosti.

  - K evidenci údržby budou použity postupy a evidenční pomůcky stanovené ve smlouvě. Během zkušebního provozu budou do servisního deníku a servisních listů evidovány poruchy vedoucí k přerušení provozu stroje a provádění údržby.

  - Provozuschopnost technologie v příslušném místě plnění bude v rámci zkušebního provozu vypočítána postupem uvedeným ve smlouvě (část B, článek VIII. smlouvy), avšak nikoliv po dobu stanovenou v čl. VIII odst. 9 smlouvy, ale po dobu stanovenou v bodě 4.9.

  - Během zkušebního provozu bude 2 x testováno:

- test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

ČNB je oprávněna kdykoli během zkušebního provozu rozhodnout o opakování výše uvedených testů.

  - Testy podle bodu 4.7 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Délka zkušebního provozu na pracovišti Praha činí 4 měsíce. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li dosažena požadovaná provozuschopnost. Délka zkušebního provozu  na pracovištích Brno a Ostrava činí 3 měsíce a jeho režim se řídí podle tohoto článku.

  - Bude-li zkušební provoz v některém z požadavků neúspěšný, lze jej prodloužit nejvýše o 1 měsíc. O případném prodloužení zkušebního provozu rozhoduje objednatel.

  - Prodloužením zkušebního provozu není dotčeno ustanovení o smluvní pokutě v případě nedodržení lhůty pro dokončení díla plnění.

  - Pořízení zápisu o provedení zkušebního provozu upravuje část IV.

- Ověřovací test a test funkčnosti zařízení

  - Ověřovací testy sekce peněžní (SP) a testy funkčnosti zařízení jsou prováděny v souladu se smlouvou část B o údržbě zařízení na zpracování mincí.

  - Ověřovací testy provádí SP zpravidla 2x ročně a zajišťují jej zaměstnanci SP. Nerozhodne-li pověřená osoba jinak, je u stroje s elektromagnetickou kontrolou proveden test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu a test pro ověření funkce rozpoznání pravosti mincí.

  - Test funkčnosti stroje s elektromagnetickou kontrolou je prováděn zaměstnanci jednotlivých pracovišť  zpravidla 4 x za rok a dále pak po každém servisním zásahu do stroje, který by měl vliv na kvalitu zpracování mincí. Pro každou nominální hodnotu je proveden test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu.

  - Je-li vyžadován test funkčnosti stroje s elektromagnetickou kontrolou z důvodu pochybnosti o správné funkci vyhodnocování pravosti mincí, zajistí jej zaměstnanci SP.

- Postupy testování a ověřování požadovaných funkčních a výkonových parametrů zařízení

Tato část upravuje postupy testování a ověřování:

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí (6.1)

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu (6.2)

- Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot (6.3)

- Test funkce distribučního zařízení stroje s elektromagnetickou kontrolou (6.4)

- Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu (6.5)

  - Test funkce rozpoznání pravosti mincí

    - Test funkce rozpoznání pravosti mincí je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně vložením a zpracováním testovací sady. Je zjištěn počet mincí z testovací sady vyřazených k ručnímu zpracování.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Testovací sada obsahuje mince cizích měn, technické padělky, padělky 
a průmyslové výrobky napodobující mince testované nominální hodnoty. Skladbu testovací sady stanovuje SP na základě aktuálních rizik výskytu jednotlivých typů padělků, cizích měn a jiných předmětů.

    - Test je úspěšný, jsou-li všechny mince testovací sady vyřazeny k ručnímu zpracování. V případě stroje s elektromagnetickou kontrolou musí stroj vyřadit mince odlišných elektromagnetických vlastností a shodných rozměrů, nebo mince odlišných rozměrů a shodných elektromagnetických vlastností.

  - Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu

    - Stroj s elektromagnetickou kontrolou musí dosahovat provozní rychlost nejméně 2000 mincí za minutu při zpracování dávky mincí dále uvedené skladby nominálních hodnot. Tato rychlost se vypočítá jako podíl počtu mincí zpracovaných strojem a času potřebného k jednomu průchodu dávky strojem.

    - Testování je provedeno zpracováním dávky 20 tisíc kusů mincí všech nominálních hodnot ve skladbě: 1 Kč 5 tisíc ks, 2 Kč 5 tisíc ks, 5 Kč 4 tisíce ks, 10 Kč 2 tisíce ks, 20 Kč 2 tisíce ks a 50 Kč 2 tisíce ks. K testování se použijí mince kvality Super fit a Fit doplněné o 2 % mincí kvality Unfit. V případě testu malý FAT bude použito 15 tis. kusů mincí 5 Kč a 5 tis. kusů mincí 20 Kč.

    - Měření času je zahájeno při započítání prvních mincí ve výčetce zobrazené na displeji stroje a je ukončeno průchodem poslední mince na vstupu do stroje. Do počítání času je zahrnuto jakékoliv přerušení zpracování mincí. Rekonciliace dávky se neprovádí.

    - Test je považován za úspěšný, je-li vypočtená provozní rychlost zpracování mincí vyšší nebo rovna požadované provozní rychlosti.

  - Test funkce třídění mincí podle nominálních hodnot

    - Test následuje po provedení testu provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu u stroje s elektromagnetickou kontrolou ověřením, že do sběrných nádob jsou odesílány mince stejné nominální hodnoty zpracovávané měny.

    - Test je považován za úspěšný, jsou-li ve sběrných nádobách pouze mince stejné nominální hodnoty zpracovávané měny.

  - Test funkce distribučního zařízení stroje s elektromagnetickou kontrolou

    - Test je proveden zpracováním mincí strojem s elektromagnetickou kontrolou v multinominálním i v mononominálním režimu zpracování s připojeným distribučním zařízením. Stroj s elektromagnetickou kontrolou musí pracovat provozní rychlostí nejméně 2000 mincí za minutu. Ověřuje se provoz distribučního zařízení po dobu 10 minut v ustáleném provozním stavu, kdy již stroj s elektromagnetickou kontrolou kontinuálně zpracovává mince.

    - Cílem testu je ověřit schopnost distribučního zařízení odebírat 
a distribuovat zpracované mince.

    - Test je považován za úspěšný, je-li zařízení dostatečně kapacitní a nedochází k zahlcování pásů mincemi za výstupními kanály ze stroje, dále pokud nedochází ke zpomalování, nebo k zastavování jednotlivých pásů nebo celého distribučního zařízení z důvodu přetížení pásů distribuovanými mincemi.

  - Test funkce vyhodnocení elektromagnetických vlastností mincí z oběhu

    - Test je proveden zpracováním testovací sady mincí ověřených elektromagnetických vlastností.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Sada obsahuje 10 mincí s elektromagnetickými vlastnostmi v rámci výrobní tolerance (ELMAG FIT) a 10 mincemi s elektromagnetickými vlastnostmi mimo výrobní toleranci (ELMAG UNFIT). Vlastnosti mincí do testovací sady jsou ověřovány na zařízení pro přejímku mincí z výroby. Každá skupina mincí (ELMAG  FIT nebo ELMAG UNFIT) se do stroje vkládá a vyhodnocuje samostatně.

    - Test je úspěšný, jsou-li všechny ELMAG FIT mince odeslány do distribučního kanálu příslušné nominální hodnoty a současně, jsou-li všechny ELMAG UNFIT mince vyřazeny k ručnímu zpracování.

- Podmínky testování zařízení s optickou kontrolou a zařízení 
s adjustací mincí

- Malý FAT

  - Malý FAT bude proveden před podpisem smlouvy na místě určeném osloveným dodavatelem.

  - Cílem malého FAT testu (Factory acceptance test) je ověřit základní funkční a výkonové požadavky nabízených zařízení s optickou kontrolou mincí z oběhu (dále jen ,,zařízení“) v rozsahu uvedeném v předmětu testu.

  - Dodavatel zpřístupní k provedení testu stroj s optickou kontrolou, který je v podstatných částech shodný se strojem nabízeným v zadávacím řízení. Dodavatel připraví adaptaci stroje na českou měnu pro mince nominální hodnoty 5 Kč vzor 1993 a 20 Kč vzor 1993 a 2000. Musí se jednat o stroj, který obsahuje detektory a obslužný SW, jaké dodavatel plánuje instalovat do nabízeného stroje. Stroj zpřístupněný k testování musí mít alespoň dva samostatné výstupní kanály. První kanál je určený pro UPO mince a druhý kanál pro NEUPO mince a mince určené k ručnímu zpracování. Stroj musí na monitoru zobrazovat aktuální počty mincí vyřazených strojem do výstupních kanálů pro UPO mince a pro NEUPO mince a mince určené k ručnímu zpracování od začátku zahájení zpracování. Připojený mincovní výtah nemusí být adaptován pro kontejner EBKV a může být vybaven standardní násypkou.

  - Během zpracování stroj eviduje počty mincí odeslaných do výstupního kanálu pro UPO mince a do kanálu pro NEUPO mince a mince určené k ručnímu zpracování. Stroj musí vytvořit protokol o zpracování, který obsahuje údaje o výsledku uzavření dávky, tj. zda počet zpracovaných mincí odpovídal deklarovanému počtu mincí.

  - Dodavatel v místě jím určeném zpřístupní automatickou baličku mincí do sáčků, která je shodná s baličkou nabízenou v zadávacím řízení. Dodavatel připraví adaptaci baličky na českou měnu pro mince nominální hodnoty 5 Kč vzor 1993 a 20 Kč vzor 1993 a 2000. Připojený mincovní výtah je vybaven standardní násypkou.

  - Automatická balička má pro nominální hodnotu 5 Kč nastavenou adjustaci po 1000 kusech mincí, pro nominální hodnotu 20 Kč po 500 kusech mincí.

  - Předmětem malého FAT testu bude:

- Test funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození mincí.

- Test opakovatelnosti zpracování dávky mincí podle upotřebitelnosti mincí pro další oběh.

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Test rychlosti automatické adjustace mincí do sáčků, ověření počtu mincí v balení a pevnosti svaru.

  - Testy podle bodu 1.7 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Malý FAT musí být úspěšně dokončen ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací.

  - Pořízení zápisu o provedení malého FAT testu upravuje část IV.

- Velký FAT

  - Velký FAT test bude proveden u dodavatele před instalací zařízení v prvním místě plnění.

  - Cílem velkého FAT testu je ověřit všechny funkční požadavky objednatele na zařízení, s výjimkou funkcionalit vyžadujících připojení do sítě IS ČNB, a kontrola úplné adaptace zařízení na českou měnu.

  - Dodavatel provede adaptaci zařízení na českou měnu pro mince všech nominálních hodnot a vzorů: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč vždy vzor 1993, 10 Kč vzor 1993 a 2000, 20 Kč vzor 1993, 2000 a 50 Kč vzor 1993.

  - Předmětem velkého FAT testu bude:

- Test funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození mincí.

- Test opakovatelnosti zpracování dávky mincí podle upotřebitelnosti mincí pro další oběh.

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Testy obalového materiálu – pádový test.

- Kontrola všech funkčních požadavků objednatele, s výjimkou funkcionalit vyžadujících připojení do sítě IS ČNB.

- Kontrola funkce bezpečnostních prvků zařízení (hlavní stop vypínač, koncové vypínače atd.).

- Kontrola řídicích funkcí zařízení (zpomalování, nebo vypínání mincovních výtahů a navazujících dopravníků atd.).

- Kontrola rozměrů zařízení.

  - Kontrola funkčních požadavků bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem. Za tímto účelem dodavatel zajistí 3 kontejnery EBKV.

  - Testy podle bodu 2.4 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Pořízení zápisu o provedení velkého FAT testu upravuje část IV.

- SAT test

  - SAT je proveden v každém místě plnění.

  - Cílem SAT testu je ověřit všechny funkční požadavky objednatele na zařízení.

  - Testuje se zařízení připojené do sítě IS ČNB se zprovozněnými všemi požadovanými funkcionalitami, a je-li to nutné i ke zdroji stlačeného vzduchu.

  - Předmětem SAT testu bude:

- Testy uvedené v předmětu velkého FAT testu.

- Test stability provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- Test rychlosti automatické adjustace mincí do sáčků, ověření počtu mincí v balení a pevnosti svaru.

- Ověření všech funkčních požadavků objednatele na zařízení.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle výkonových a funkčních požadavků a specifikací bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem.

  - Testy podle bodu 3.4 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Pořízení zápisu o provedení SAT testu upravuje část 4.

- Zkušební provoz

  - Zkušební provoz je proveden v každém místě plnění.

  - Cílem zkušebního provozu v každém místě plnění je provést průběžné testy stability výkonových parametrů, vyhodnocování pravosti a upotřebitelnosti mincí 
a vyhodnocení požadované provozuschopnosti zařízení v každém místě plnění.

  - Stroje budou zpracovávat běžné odvody úvěrových institucí a budou provozovány jak v jednosměnném, tak ve dvousměnném provozu. Množství zpracovávaných mincí nepřesáhne 600 tisíc mincí v jedné směně nebo 800 tisíc mincí ve dvousměnném provozu. Během zkušebních provozů v každém místě plnění musí být zařízení provozováno nejméně 10 pracovních dnů ve dvousměnném provozu.

  - Testy budou považovány za běžné zpracování mincí a případné poruchy zařízení budou zahrnuty do výpočtu provozuschopnosti.

  - K evidenci údržby budou použity postupy a evidenční pomůcky stanovené ve smlouvě.  Během zkušebního provozu budou do servisního deníku a servisních listů evidovány poruchy vedoucí k přerušení provozu zařízení a provádění údržby.

  - Provozuschopnost stroje bude vypočítána postupem uvedeným ve smlouvě.

  - Během zkušebního provozu bude 2 x testováno:

- test funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození mincí.

- test opakovatelnosti zpracování dávky podle upotřebitelnosti mincí pro další oběh.

- test funkce rozpoznání pravosti mincí.

- test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- test stability provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu.

- test rychlosti automatické adjustace mincí do sáčků, ověření počtu mincí v balení a pevnosti svaru.

ČNB je oprávněna kdykoli během zkušebního provozu rozhodnout o opakování výše popsaných testů.

  - Během zkušebního provozu bude dále proveden dlouhodobý test použitelnosti obalového materiálu.

  - Testy podle bodu 4.7 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v článku 6.

  - Délka zkušebního provozu na pracovišti Praha činí 4 měsíce. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li dosažena požadovaná provozuschopnost. Délka zkušebního provozu na pracovištích Brno a Ostrava činí 3 měsíce a jeho režim se řídí podle tohoto článku. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li dosažena požadovaná provozuschopnost.

  - Bude-li zkušební provoz v některém z požadavků neúspěšný, lze jej prodloužit nejvýše o 1 měsíc. O případném prodloužení zkušebního provozu rozhoduje objednatel.

  - Prodloužením zkušebního provozu není dotčeno ustanovení o smluvní pokutě  za nedodržení lhůty pro dokončení díla.

  - Pořízení zápisu o provedení zkušebního provozu upravuje část IV.

- Ověřovací test a test funkčnosti zařízení

  - Ověřovací testy a testy funkčnosti zařízení jsou prováděny v souladu se smlouvou.

  - Ověřovací testy provádí zaměstnanci sekce peněžní (SP) zpravidla 2x ročně. Nerozhodne-li pověřená osoba SP jinak, je pro každou nominální hodnotu proveden test ověření funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh a test pro ověření funkce rozpoznání pravosti mincí.

  - Test funkčnosti je prováděn zaměstnanci jednotlivých pracovišť zpravidla 1x měsíčně a dále pak po každé údržbě nebo opravě, která je provedena v detektorové části stroje. Pro každou nominální hodnotu je proveden test ověření funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh.

  - Je-li vyžadován test funkčnosti z důvodu pochybnosti o správném vyhodnocování pravosti mincí, zajistí jej zaměstnanci SP.

- Postupy ověřování požadovaných funkčních a výkonových parametrů zařízení

Tato část upravuje postupy testování a ověřování a jejich vyhodnocování; jedná se o:

- Test funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození (6.1)

- Test opakovatelnosti zpracování dávky mincí podle upotřebitelnosti mincí pro další oběh (6.2)

- Test funkce rozpoznání pravosti mincí (6.3)

- Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu (6.4)

- Test stability provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu (6.5)

- Test rychlosti automatické adjustace mincí do sáčků a ověření počtu mincí v balení (6.6)

- Testy obalového materiálu (6.7)

  - Test funkce třídění mincí podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození mincí

    - Při zpracování mincí strojem je posuzována vhodnost mincí pro další oběh vzhledem k míře jejich opotřebení a poškození podle § 7 vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů.

    - Oběžné mince lze rozdělit do následujících tříd podle míry opotřebení 
a typu poškození:

Super FIT mince (Super FIT, SF) – jsou mince nové a skoro nové.

Fit mince (FIT, F) - mince mají převážně vzhled nových mincí. Strukturální vzhled ražby je jasně viditelný ve všech liniích a oblastech. Barevné provedení je stabilní, s mírnou patinou. Hlavní plochy mince jsou bez zjevného poškrábání. Mince se nejeví špinavá v okolí hran, ani v ploše. Hrana mince není poškozená, mince je celistvá, tvar mince není deformován.

Akceptovatelné FIT mince (Doubtfully FIT, DF) - mince mají vzhled použitých mincí, které jsou již z části opotřebované, ale předpokládá se u nich další dočasný oběh. Strukturální vzhled ražby je viditelný ve většině linií a oblastech. Barevné provedení může být mírně odlišné, s patinou, případně s drobnými flíčky, které předcházejí procesu koroze. Hlavní plochy mince mohou vykazovat viditelné mírné 
a nahodilé poškrábání. Mince má celistvé hrany, místy mohou být i oděrem ztenčené. Jedná se o míru opotřebení, kdy hodnotitel při posuzování spíše preferuje označit minci za FIT. Mince již nesplňuje všechny charakteristiky pro třídu FIT, ale současně ještě plně nesplňuje charakteristiky pro třídu UNFIT. Mince je celistvá, tvar mince není deformován.

Hraniční UNFIT mince (Doubtfully Unfit, DU) - mince mají vzhled použitých mincí, které jsou spíše opotřebované, ale lze u nich tolerovat další dočasný oběh. Strukturální vzhled ražby je viditelný ve většině linií a oblastech.  Barevné provedení může být v různých částech mince odlišné, které ovšem koresponduje se základním barevným provedením. Na mincích jsou viditelné znaky začínající nebo probíhající koroze. Hlavní plochy mince vykazují lokální poškrábání. Hrany mincí jsou opotřebením nebo oděrem ztenčené, případně hrana není hladká a může vykazovat mechanické defekty a poškození. Jedná se o míru opotřebení, kdy hodnotitel při posuzování spíše preferuje označit minci za UNFIT. Mince již nesplňuje charakteristiky pro třídu FIT a současně ještě plně nesplňuje všechny charakteristiky pro třídu UNFIT.

UNFIT mince (Unfit, U) -  mince nevhodné pro další oběh, mají vzhled mincí použitých a celoplošně opotřebených oběhem. Strukturální vzhled ražby u většiny linií a v oblastech přechází do celistvosti. Barevné provedení je v různých částech, nebo stranách mince odlišné. Hlavní plochy mince jsou v ploše poškrábané. Na mincích je viditelná lokálně probíhající koroze i strukturální změny materiálu, odlupování, ztenčení, hrana je poškozená, může přecházet do reliéfu, nebo hrana chybí, rozměrové změny na základě koroze.

Za Unfit minci se považuje rovněž mince proděravěná, necelá, nastřižená, silně špinavá nebo obarvená, tvarově deformovaná a mince se změněnými charakteristikami, pro které nemůže projít zařízením nebo být detekována na pravost, platnost nebo vhodnost pro další oběh. Za Unfit minci se považuje rovněž mince, kdy atributy třídy Unfit vykazuje pouze jedna strana, i když druhá strana může být kvalitativně přijatelná a bez zásadních připomínek.

Super UNFIT mince (Super Unfit, SU) – mince mají vzhled velmi opotřebených až poškozených mincí, které by se již neměly objevit v oběhu. Vykazují výrazné změny v zabarvení, mají až nečitelný reliéf, strukturální defekty, absence hrany, celoplošné rozměrové a materiálové změny na základě koroze a hrubého mechanického poškození. Dále mince proděravěná, necelá, nastřižená, silně špinavá nebo obarvená, tvarově deformovaná a mince se změněnými charakteristikami, pro které nemůže být v zařízeních detekována na pravost, platnost nebo vhodnost pro další oběh.

    - Mince zpracované v peněžních provozech ČNB vhodné pro další oběh jsou mince tříd Super FIT, FIT, akceptovatelné FIT mince a určitý počet hraničních UNFIT mincí. Mince zpracované v peněžních provozech ČNB nevhodné pro další oběh jsou vždy mince opotřebené tříd UNFIT a Super UNFIT.

    - Mince tříd Super FIT a FIT jsou mince vhodné pro další oběh. Nelze akceptovat, aby stroj vyhodnocoval mince těchto tříd jako UNFIT v míře větší než je stanovený limit dle bodu 6.1.8.

    - Mince tříd akceptovatelné FIT a hraniční UNFIT jsou mince, které se blíží k hranici mezi oblastmi FIT a UNFIT. U mincí třídy akceptovatelné FIT je možné tolerovat, že část mincí této třídy stroj vyhodnotí jako UNFIT a naopak, že část mincí třídy hraniční UNFIT je vyhodnoceno jako FIT. Vyhodnocení podílu chybného vyhodnocení FIT (FFIT%) nebo chybného vyhodnocení UNFIT (FUNFIT%) se u těchto tříd mincí neprovádí.

    - Mince tříd UNFIT a Super UNFIT jsou mince nevhodné pro další oběh. Nelze akceptovat, aby mince těchto tříd stroj v míře větší než je stanovený limit vyhodnocoval jako FIT.

    - Test chybného vyhodnocení mincí jako FIT nebo jako UNFIT (FFIT a FUNFIT test) je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně vložením a zpracováním testovací sady. Je zjištěn počet mincí tříd SF a F vytříděných jako UNFIT a počet mincí tříd U a SU vytříděných jako FIT. Z výsledku je vypočteno % FFIT a % FUNFIT mincí podle vzorců:

FFIT% = FIT (U+SU) / (U+SU).

FUNFIT% = UNFIT (SF+F) / (SF+F).

    - Požadovaná tolerance úspěšného FFIT a FUNFIT testu je 5 % 
a současně nesmí být k ručnímu zpracování vyřazeno více než 1 % mincí z testovací sady.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Pro provedení testu FFIT je připravena testovací sada mincí, která se skládá z 250 ks mincí třídy U a 250 ks mincí třídy SU, vždy ručně vytříděných mincí z oběhu. Test je úspěšný, je-li mezi FIT mince chybně vytříděno 25 a méně kusů mincí třídy U a SU a k ručnímu zpracování nesmí být vyřazeno více než 5 mincí.

    - K provedení testu FUNFIT je připravena testovací sada mincí, která se skládá z 250 ks mincí třídy SF (nové mince) a 250 ks mincí třídy F, vždy ručně vytříděných mincí z oběhu.

    - Test je úspěšný, je-li mezi UNFIT mince chybně vytříděno 25 a méně kusů mincí třídy SF a F a k ručnímu zpracování nesmí být vyřazeno více než 5 mincí.

    - Test se provádí na stroji, který je nastaven v základním (středním) stupni nastavení přísnosti zpracování mincí.

  - Test opakovatelnosti zpracování dávky mincí podle upotřebitelnosti mincí pro další oběh

    - Dávka je na stroji zpracována dvakrát po sobě.

    - Test je považován za úspěšný, je-li rozdíl mezi výsledky zpracování menší nebo roven 5 % (např. po prvním zpracování byla upotřebitelnost 90 %, po druhém zpracování byla upotřebitelnost 94 %).

    - Test je proveden pro všechny nominální hodnoty, není-li stanoveno jinak.

  - Test funkce rozpoznání pravosti mincí

    - Test funkce rozpoznání pravosti mincí je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně vložením a zpracováním testovací sady. Je zjištěn počet mincí z testovací sady vyřazených k ručnímu zpracování.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Testovací sada obsahuje mince cizích měn, technické padělky, padělky 
a průmyslové výrobky napodobující mince testované nominální hodnoty. Skladbu testovací sady stanovuje SPPS na základě aktuálních rizik výskytu jednotlivých typů padělků.

    - Test je úspěšný, jsou-li všechny mince testovací sady vyřazeny k ručnímu zpracování.

  - Test provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu

    - Stroj s optickou kontrolou musí dosahovat rychlost zpracování mincí, která je uvedena ve funkčních požadavcích objednatele.

    - Testování je provedeno zpracováním dávky 50 tisíc kusů mincí jedné nominální hodnoty. K testování se použijí mince třídy Super fit a Fit.

    - Provozní rychlost zpracování se vypočte podle vzorce:

Provozní rychlost (mince/minuta) = (počet zpracovaných mincí na konci měření – počet zpracovaných mincí na začátku měření) / 10 minut.

Počet zpracovaných mincí se rovná součtu mincí, které stroj odeslal do kanálu UPO, NEUPO a k ručnímu zpracování. Jejich počty se odečtou z monitoru stroje na začátku a na konci časového úseku.

    - Test je považován za úspěšný, neklesne-li provozní rychlost stroje po dobu 10 minut po ustálení provozu stroje pod požadovanou hodnotu a současně jsou splněny požadavky na třídění z hlediska upotřebitelnosti mincí, viz předchozí odstavec 6.1.

  - Test stability provozní rychlosti zpracování mincí z oběhu

    - Cílem testu je ověřit schopnost stroje pracovat bez zásahu operátora do nastavení stroje nejméně po dobu zpracování celého obalu jedné dávky mincí. Testování je provedeno zpracováním dávky 50 tisíc kusů mincí nominální hodnoty 1 Kč.  Test je považován za úspěšný, neklesne-li rychlost zpracování mincí po dobu 30 minut pod požadovanou provozní rychlost. Měření času bude zahájeno po 5 minutách po uvedení stroje do provozu a ustálení provozní rychlosti.

  - Test rychlosti automatické adjustace mincí do sáčků, ověření počtu mincí v balení a pevnosti svaru

    - Testování rychlosti automatické adjustace je provedeno zpracováním 50 tisíc mincí nominální hodnoty 1 Kč, které jsou vloženy do násypky mincovního výtahu. Rychlost automatické adjustace mincí do sáčků je vypočtena jako podíl počtu balení za dobu 10 minut. Měření času je zahájeno po vysunutí prvního sáčku, který se do počtu balení nezapočítává. Test rychlosti automatické adjustace je úspěšný, je-li průměrný počet balení za minutu vyšší nebo roven počtu uvedenému v požadavcích objednatele na zařízení.

    - Ověření počtu mincí v balení je provedeno přepočtem obsahu ve 30 po sobě jdoucích balení. Test je úspěšný, pokud je v každém balení požadovaný počet mincí (500 ks nebo 1000 ks podle nominální hodnoty). K přepočtu mincí se použije počítačka mincí.

    - Ověření pevnosti svaru bude provedeno pádovým testem. Provedení pádového testu upravuje část 6.7. Testy obalového materiálu.

  - Testy obalového materiálu

    - V automatické baličce budou pro sáčky s mincemi nastaveny parametry svařování na optimální úroveň. Vytvořené sáčky budou automatickou baličkou naplněny 1000 kusy mincí nominální hodnoty 1 Kč. Celkem bude takto adjustováno 10 vzorků balení, které bude následně podrobeno pádovému testu.

    - Pro testování je použito 10 balení. S vyhotovenými sáčky bude proveden pádový test z výšky 80 cm na betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou. S každým vzorkem bude proveden jeden pádový test s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se 2 vzorky bude proveden pád na plochy, se 4 vzorky bude proveden pád na rohy a se 4 vzorky bude proveden pád na hrany. Pokud minimálně 9 ze všech 10 vzorků sáčků odolá pádovému testu bez protržení nebo i proděravění, bude fólie a vytvořený svar shledán vyhovující z hlediska odolnosti proti poškození pádem.

    - Pokud adjustované sáčky vyhověly pádovému testu, budou dále podrobeny dlouhodobému testu použitelnosti. Cílem je ověřit, že nastavení parametrů svařování a použitá folie zajišťuje bezproblémový provoz a nezpůsobuje zmetkovost při adjustaci mincí. Dlouhodobým testem použitelnosti se rozumí pětidenní zpracování/balení za standardních podmínek. Obalový materiál, ze kterého jsou sáčky vyrobeny, bude shledán jako vyhovující, pokud bude výše uvedené zpracování balení v běžném provozu probíhat bez problémů a adjustované sáčky budou vykazovat stejné užitné vlastnosti, jako sáčky vytvořené během pádového testu. Tato část testu se provádí pouze v rámci zkušebního provozu.

- Podmínky testování kontejneru EBKV

- Velký FAT

  - Velký FAT test bude proveden u dodavatele spolu se zařízeními s elektromagnetickou kontrolou mincí a s optickou kontrolou mincí před instalací technologie v prvním místě plnění.

  - Předmětem velkého FAT testu se zařízením s elektromagnetickou kontrolou mincí bude:

- Ověření rozměrů kontejneru měřením.

- Ověření funkční zkouškou zpracováním dávky mincí, zda je možné kontejner EBKV připojit k mincovnímu výtahu a vyprázdnit mincovním výtahem zařízení s elektromagnetickou kontrolou.

- Ověření funkční zkouškou zpracováním dávky mincí, zda materiálové provedení a provedení povrchové úpravy skluzů a šoupěte kontejneru nezpůsobují špinění mincí otěrem o tyto plochy.

- Ověření prohlídkou a funkční zkouškou zpracováním mincí, zda vnitřní prostor kontejneru a připojení k mincovnímu výtahu je prostý kapes, záhybů a jiných nerovností, ve kterých by mohly váznout volně ložené mince. V případě vyprazdňování kontejneru musí být zajištěno samovolné vysypání obsahu obalu pomocí šikmých skluzů.

- Ověření prohlídkou, zda v uzavřeném stavu nevznikají mezi obalem kontejneru a uzávěrem plnicího otvoru nebo výpustním šoupětem spáry 
a zda je zajištěna těsnost uzavřeného obalu.

- Ověření prohlídkou a funkční zkouškou, zda uzamykací mechanismus zabezpečuje ochranu před otevřením uzavíracího víka v jeho uzavřeném stavu. Ověření, že uzavírací víko včetně uzamykacího mechanismu v uzavřeném stavu a bezpečnostní plomby nevyčnívá nad úroveň základního rámu kontejneru.

- Ověření prohlídkou a funkční zkouškou připnutím plomby možnost zaplombovat uzavírací víko a šoupě výpustního otvoru v uzavřeném stavu prokazující neoprávněné otevření obalu.

- Ověření prohlídkou a funkční zkouškou, zda uzamykací mechanismus šoupěte výpustního otvoru je opatřené uzamykacím mechanismem, který zajistí šoupě v uzavřeném a otevřeném stavu. Ověření, že uzamykací mechanismus zabezpečuje ochranu před otevřením šoupěte v jeho uzavřeném stavu.

- Ověření prohlídkou a funkční zkouškou, zda ovládání šoupěte a uzamykacího mechanismu šoupěte nevyčnívá nad obrys kontejneru nebo jsou opatřené krytem tak, aby při stohování nebo při manipulaci nemohlo dojít k jejich poškození, např. ohnutím součástí, promáčknutím apod.

- Ověření prohlídkou a funkční zkouškou, zda ovládání a manipulace 
s výpustním šoupětem, víkem plnicího otvoru a uzamykacími mechanismy vykazuje hladký chod a nevyžaduje nalezení nebo vymezení vůlí. Ověření, zda ovládání je intuitivní a uživatelsky jednoduché.

  - Předmětem velkého FAT testu se zařízením s optickou kontrolou mincí bude:

- Ověření funkční zkouškou zpracováním dávky mincí, zda je možné kontejner EBKV připojit k mincovnímu výtahu a vyprázdnit mincovním výtahem zařízení s optickou kontrolou.

  - Pořízení zápisu o provedení FAT testu upravuje část IV.

- SAT test

  - SAT test bude proveden ve všech místech plnění s tím, že dodavatel před zahájením SAT dopraví na místo plnění vždy jeden mincovní výtah a sjednaný počet kontejnerů EBKV dle smlouvy.

  - Během SAT testu budou provedeny tyto funkční testy:

- kontrola kapacity kontejneru nejméně 85 tisíc kusů mincí nominální hodnoty 1Kč.

- kontrola manipulovatelnosti pomocí nízkozdvižného elektrického vozíku přivezením plného kontejneru z trezoru na počítárnu mincí a připojení k mincovnímu výtahu,

- vyprázdnění obsahu kontejneru pomocí mincovního výtahu a ověření požadavku na zajištění samovolného vysypání obsahu obalu,

- kontrola manipulovatelnosti elektrickým vysokozdvižným vozíkem 
a zastohování na pojezdy trezorového hospodářství ČNB,

- ověření stability stohu z kontejnerů EBKV při uvedení pojezdu trezorového hospodářství ČNB do pohybu aktivací motorického pohonu,

- zastohování 5 kusů plných kontejnerů EBKV na sebe, ověření tvarové stability konstrukce a rozměrů spodního kontejneru.

  - Pořízení zápisu o provedení SAT testu upravuje část IV.

- Zápis o provedení testů FAT, SAT a zkušebního provozu zařízení

  - Zápis o provedení testů malý FAT, velký FAT, SAT a o provedení zkušebních provozů v každém místě plnění vypracuje objednatel.

  - Zápis obsahuje přehled a výsledky provedených testů, strojem generované výpisy a protokoly o zpracování testovacích sad mincí, datum uskutečnění dílčích testů a jména zaměstnanců objednatele a dodavatele provádějících testování strojů a navazujících zařízení pro zpracování mincí.

  - V případě kontroly a prokazování výkonových a funkčních požadavků 
a uživatelských požadavků na informační podporu a připojení do sítě ČNB je součástí seznam kontrolovaných funkcionalit s vyjádřením výsledku jejich prokázání (splněno/nesplněno).

  - Testování provádí určení zaměstnanci objednatele za součinnosti zaměstnanců dodavatele, kteří po ukončení dílčích testů potvrdí vyhotovený protokol.