Příloha č. 4 poptávky

Provedení testů pásek na bankovky

Komise obdržené nabídky vyhodnotí podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Dodavatel s nejvýhodnější nabídkou pro ČNB bude vyzván k předložení 60 ks vzorků pásek o rozměrech 84 x 40-46 mm (menších) a 60 ks vzorků pásek o rozměrech 88 x 40-46 mm (větších), se kterými bude provedeno testování.

Testování bude rozděleno do 2 částí:

- Ověření, zda nabízené bankovkové pásky splňují požadavky na minimální gramáž a základní barvu papíru uvedené v poptávce.

- Pádový test balíčků přepáskovaných bankovek - bude proveden pádem jednotlivých balíčků bankovek z výšky 80 cm na pevnou podlahu plochou stranou, celkem 25 balíčků pádem na lepenou stranu pásky a 25 balíčků pádem na odvrácenou stranu pásky.

Cílem testování je ověřit, zda nedojde k přerušení (prasknutí) pásky nebo zda se neuvolní lepený spoj a nedojde k rozsypání jednotlivých bankovek z přepáskovaného balíčku.

Do pásek na bankovky s rozměrem 84 x 40-46 mm (menších) bude vloženo vždy 100 ks bankovek nominální hodnoty 100 Kč oběhové kvality, do pásek na bankovky s rozměrem 88 x 40-46 mm (větších) bude vloženo vždy 100 ks bankovek nominální hodnoty 1000 Kč oběhové kvality.

Test bude úspěšný, pokud z 50 testovaných pásek nedojde k přerušení pásky, případně rozlepení spoje, u více než 2 pásek, tj. pokud z 50 testovaných pásek vyhoví minimálně 48.

Dodavatel může být přítomen testování, které proběhne komisionálně v místě plnění na adrese ČNB Senovážná 3, Praha 1. Dodavatel bude vyrozuměn o termínu testování a bude na testování pozván. Případná nepřítomnost zástupce dodavatele u testů však nemá na provedení testů žádný dopad. O provedených testech bude vyhotoven protokol, který bude podepsán členy testovací komise.