Popis současného stavu

Název veřejné zakázky:  „Poskytování pevných telekomunikačních služeb“

V této příloze jsou popsány vybrané části současného stavu poskytování pevných telekomunikačních služeb u zadavatele.

- 1.1 Koncové body pro poskytování telefonních služeb – lokalita Praha

V současné době je poskytování těchto služeb zabezpečeno prostřednictvím přípojek dle standardu euroISDN Primary Rate Interface – PRI pro připojení stávajících komunikačních systémů - pobočkových telefonních ústředen. Ústředny na obou lokalitách objednatele jsou Ericsson MD110.

| Typ přípojky | Počet přípojek |
| --- | --- |
| digitální přípojka ISDN PRI 30 – Praha, Na Příkopě | 4 |
| digitální přípojka ISDN PRI 30 – Praha, Strojírenská | 1 |

- 1.2 Koncové body pro poskytování telefonních služeb – lokality mimo Prahu

Všechny lokality objednatele mimo Prahu využívají pro hlasovou komunikaci IP telefonii. V současné době je poskytování těchto služeb zabezpečeno prostřednictvím technologie SIP IP trunk.

| Typ přípojky | Počet přípojek |
| --- | --- |
| SIP IP trunk přípojka - Rooseveltova 18, Brno | 1 |
| SIP IP trunk přípojka - Husova 10, Plzeň | 1 |
| SIP IP trunk přípojka - Lannova 1, České Budějovice | 1 |
| SIP IP trunk přípojka - Hořická 1652, Hradec Králové | 1 |
| SIP IP trunk přípojka - Klášterní 3301, Ústí nad Labem | 1 |
| SIP IP trunk přípojka - Nádražní 4, Ostrava | 1 |

- 2.1 Koncové body přípojek – lokalita Praha

V každém místě plnění objednatele v Praze se nachází ústřední rozvaděč jako přípojný bod z kolektoru z veřejné sítě. Příchozí služby jsou strukturovanou kabeláží vedeny do místnosti s telefonní ústřednou a odtud rozvedeny přes další přípojné body na jednotlivá pracoviště.

Všechny přípojky PRI 30 jsou ze strany telefonní ústředny zřízeny jako plnohodnotné ISDN 30 se symetrickým zakončením 120 , bitovým tokem o rychlosti 2048 kbit/s, signalizací DSS1.

- 2.2 Koncové body přípojek – lokalita Praha

- Každá lokalita objednatele mimo Prahu je připojena mimo budovu objednatele metalickým spojem z kolektoru veřejné sítě do ústředního rozvaděče, který je umístěn buď přímo v budově objednatele nebo na plášti budovy či perimetru pozemku. Z ústředního rozvaděče je dále propojeno metalické vedení 1:1 do místnosti vyčleněné pro zakončení služeb dodavatelů telekomunikací. V této objednatelem určené místnosti je vybudován koncový bod poskytovatele telekomunikačního vedení, který je propojen dále s koncovým bodem poskytovatele služby. Koncový bod poskytovatele služby je propojen UTP kabeláží do WAN síťového prvku objednatele.

- 3. Požadované provolby v jednotlivých místech plnění

| Provolba | Typ přípojky | Typ série | Místo plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 22441 | 4 x ISDN PRI 30 | 10.000 | Na Příkopě 28, Praha 1 |
| 23419 | 1 x ISDN PRI 30 | 10.000 | Strojírenská 175, Praha 5 |
| 542137 | 1 x SIP IP trunk | 1.000 | Rooseveltova 18, Brno |
| 377174 | 1 x SIP IP trunk | 1.000 | Husova 10, Plzeň |
| 3877441, 3877442, 3877443 | 1 x SIP IP trunk | 3x 100 | Lannova 1, České Budějovice |
| 495711 | 1 x SIP IP trunk | 1.000 | Hořická 1652, Hradec Králové |
| 472709 | 1 x SIP IP trunk | 1.000 | Klášterní 3301, Ústí nad Labem |
| 596151 | 1 x SIP IP trunk | 1.000 | Nádražní 4, Ostrava |

| Přímá provolba | Typ přípojky | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 257216048, 257217112, 257941781, 257941782 | 4 x HTS ISDN2 TA+ | Strojírenská 175, Praha 5 |

- 4. Technologie přípojného vedení

Obecně jsou přípojky z veřejné sítě v lokalitách objednatele v současnosti realizovány prostřednictvím optického vlákna či metalického vedení.