Bližší specifikace

řídicího systému podvozků

- Stávající situace

V rámci plnění dojde k obnově řídicího systému u celkem 178 ks podvozků umístěných na 2 pracovištích v Praze (na jednom pracovišti - 60 ks, obr. 1.1; na druhém pracovišti - 23 ks, obr. 1.2), Brně (33 ks, obr. 2.1; obr. 2.2), Hradci Králové (31 ks, obr. 3.1; obr. 3.2), Ostravě (31 ks, obr. 4.1; obr. 4.2; obr. 4.3). Podvozky byly vyrobeny a dodány před cca 25 roky.

Samostatně jezdící kolejové podvozky EKP 023 (hmotnost prázdného podvozku 1800 kg) a EKP 031 (hmotnost prázdného podvozku 2000 kg) (dále jen podvozky, obr. 5.1; obr. 5.2) slouží pro ukládání speciálních kontejnerů. Na každém podvozku jsou 2 řady kontejnerů a ke každé z nich je přístup pouze z jedné strany. Podvozky umožňují maximalizovat využití kapacity skladovací plochy, protože není nutné mít mezi jednotlivými podvozky trvalé manipulační uličky. Podvozky umožňují vytvořit uličku flexibilně pouze v potřebném místě, a umožnit tak přístup k uloženým kontejnerům.

Ve všech pobočkách v Praze, Brně, Hradci Králové, a Ostravě slouží k ovládání podvozků přenosný operátorský panel, který se kabelem připojí k podvozku. Pomocí operátorského panelu se odsune vždy pouze 1 podvozek. Vytvoření uličky tak vyžaduje postupné odsunutí jednoho nebo více podvozků.

Automatické zastavení podvozku je realizováno pomocí indukčních spínačů, na každou stranu podvozku jsou umístěny 2 ks. Na bocích vozíků jsou osazeny IR čidla blokující pojezd přes reflexní folii sousedního vozíku v případě, pokud by někdo vstoupil do vymezené dráhy vozíku. Zablokování vozíku je signalizováno na řídícím panelu, odblokování je nutné pronést stisknutím příslušného tlačítka. Hlídáno je také přetížení motoru, v případě přetížení dojde k vypnutí motorového jističe. Vozíky jsou napájeny volným el. kabelem 5Cx1,5mm odpovídající délky tak, aby umožnily dosažení krajních poloh, motor je 3 fázový asynchronní, 1,1 KW, rychlost pojezdu je 43 mm/sec.  Kabely jsou v rámci podvozku vedeny v ocelových chráničkách, prostupy přes ocelovou konstrukci vozíku jsou dostatečně velké a nijak neomezují protahování. Vedení kabelů a připojení k síti je patrné z přiložených obrázků.

V Praze je systém řízení navíc rozšířen o metalicky připojené dálkové ovládání podvozků z PC s funkcí automatického vytvoření uličky, která umožňuje odsunout více podvozků najednou. Tzn. jedním povelem se uvede do pohybu více podvozků tak, aby se v potřebném místě vytvořila ulička (dále též „funkce vytvoření uličky“).

- Požadavky objednatele

Obecné požadavky

Vzhledem k zastaralosti systému a nedostupnosti náhradních dílů je nutné ve všech pobočkách ČNB, a to v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě, vyměnit řídicí systém pohonu u všech podvozků. Pohyb podvozků a vytvoření uličky bude ovládáno tlačítky na podvozku, u kterého se vytvoření uličky požaduje. Je požadováno vytvoření vždy pouze jedné uličky v řadě.

Systém musí umožnit ovládání pohybu podvozků tlačítky, která budou umístěna na panelech skříní rozvaděčů jednotlivých podvozků, s funkcí automatického vytvoření uličky a pohybu podvozku vlevo nebo vpravo. Tzn. stisknutím tlačítka „ulička“ se jedním povelem uvede do pohybu jeden nebo více podvozků tak, aby se v potřebném místě ulička vytvořila. Každý podvozek bude dále vybaven systémem nouzového ovládání vlastního pojezdu tak, aby v případě poruchy ovládacích prvků nebo funkce vytvoření uličky bylo možné v nouzovém režimu pojezdem manipulovat (např. přímé ovládání pohonu pojezdu poučenou osobou/obsluhou).

Funkce ochrany osob vstupujících do uličky bude v souladu se zhotovitelem vypracovanou analýzou rizik.

Systém zabezpečení přetížení motoru bude zachován.

Rychlost pohybu podvozků bude zachována.

Pro ovládání podvozku objednatel vylučuje ovládání a servisní přístup pomocí vzdáleného datového připojení.

- 2.1 Elektroinstalace

Přívodní silová kabeláž

Veškerá stávající silová kabeláž podvozků včetně pohyblivé přívodní části a rozvodů v rámci místnosti je původní.

Panel v rozvaděči podvozku

Rozvaděč podvozku se nachází v boční stěně podvozku, a jsou v něm umístěny panely s elektroinstalací. Montážní hloubka uvnitř rozvaděče je 100 mm. Na panelu (obr. 6.3, 6.4 a 6.12) budou vyměněny stykače za nové, a doplněny prvky pro řízení pohybu a zajištění bezpečnostních funkcí a ovladače nouzového ovládání podvozků.

Čidla dorazů podvozků

Bude provedena výměna stávajících indukčních čidel po stranách podvozků za nová včetně kabeláže.

Zabezpečení prostoru mezi podvozky

Bude provedeno osazení IR čidel včetně kabeláže v souladu se zhotovitelem vypracovanou analýzou rizik.

Čidla musí detekovat přítomnost pracovníka ve vytvořené uličce a zabránit možným pracovním úrazům tzn. např. najetí na pracovníka, jeho stisknutí apod.

2.2 Ovládací panel podvozku

Stávající ovládací panel umístěný na vrchní straně rozvaděče podvozku včetně kontrolních a ovládacích prvků na skříni rozvaděče každého podvozku (obr. 6.2 a 6.9) bude vyměněn za nový. Objednatel vylučuje jiné umístění. Aby došlo k minimalizaci času stráveného v daném místě plnění, objednatel umožňuje umístit předpřipravený panel jako nástavbu vrchní stěny rozvaděče.

Ovládání bude pomocí tlačítek pro posun podvozku požadovaným směrem.

Ovládací panel bude vybaven hlavním vypínačem s funkcí bezpečnostního spínače.

Odblokování podvozku v případě vstupu do zabezpečeného prostoru bude řešeno tlačítkem.

Provozní stavy chodu podvozku budou indikovány kontrolkami, stejně jako přítomnost ovládacího napětí, sepnutí koncových čidel, vstup do prostoru mezi podvozky a přetížení motoru.

2.3 Rozvaděč s ovládacím hardware a software a kabeláž pro ovládání

Nový rozvaděč s ovládacím hardware a software pro pohyb podvozků bude umístěn v prostoru každého trezoru, viz dispozice pro jednotlivá místa plnění (obr. 1.1 – obr. 4.3). Z tohoto rozvaděče budou kabeláží propojeny řídící moduly v jednotlivých podvozcích. Nová kabeláž bude umístěna do stávajících lišt na stěnách trezorů do krabic a z nich volným kabelem (který může být přisvorkován k přívodnímu silovému kabelu) k jednotlivým podvozkům (viz obr. 6.1; obr. 6.10; obr. 6.11). Délka přívodních kabelů od krabice k okraji podvozku je uvedena na obr. 1.1 – obr. 4.3.

- 3. Instalace

Vzhledem k velikosti a hmotnosti podvozků bude obnova provedena in situ. Zhotovitel si zajistí manipulační a zdvihací techniku umožňující výměnu kabeláže v chráničkách podvozku (obr. 6.6; obr. 6.7; obr. 6.8).

Aby došlo k minimalizaci času stráveného v daném místě plnění, budou všechny měněné prvky dodány nakonfigurované a připravené k použití a instalaci v daném místě plnění. Technické řešení bude možné prověřit na územním pracovišti ČNB v Ústí nad Labem, kde jsou umístěny podvozky EKP 023 (tyto nejsou předmětem plnění).

Dle podmínek uvedených v předchozích bodech dojde k úpravě panelu v rozvaděči a přepojení stávajících silových elektro rozvodů.

Dále bude vyměněn ovládací panel podvozku za nový, včetně připojení na panel rozvaděče.

Při montáži budou využity stávající otvory a instalační chráničky.

Budou vyměněna stávající čidla včetně kabeláže.

Legenda k přiloženým obrázkům (obrázky tvoří volně připojenou přílohu)

Obr. 1.1 – půdorys místnosti Praha I s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (2. dílčí plnění)

Obr. 1.2 – půdorys místnosti Praha II s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (3. dílčí plnění)

Obr. 2.1 – půdorys místnosti Brno I s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (4. dílčí plnění)

Obr. 2.2 – půdorys místnosti Brno II s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW                (4. dílčí plnění)

Obr. 3.1 – půdorys místnosti Hradec Králové s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (1. dílčí plnění)

Obr. 3.2 – půdorys s kótami místnosti Hradec Králové (1. dílčí plnění)

Obr. 4.1 – půdorys místnosti Ostrava I s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (5. dílčí plnění)

Obr. 4.2 – půdorys místnosti Ostrava II s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (5. dílčí plnění)

Obr. 4.3 – půdorys místnosti Ostrava III s podvozky a umístěním rozvaděče pro ovládací SW (5. dílčí plnění)

Obr. 5.1 – rozměrový výkres podvozků EKP 023

Obr. 5.2 – rozměrový výkres podvozků EKP 031

Obr. 6.1 – pohled na vozíky EKP 023 (Praha)

Obr. 6.2 – pohled na ovládací panel vozíků (Praha)

Obr. 6.3 – pohled do rozvaděče vozíků s umístěním silových a řídících prvků (Praha)

Obr. 6.4 – dtto

Obr. 6.5 – pohled na prostupy do rozvaděče podvozků

Obr. 6.6 – Obr. 6.8 – pohledy na chráničky kabelů ve spodní části podvozků

Obr. 6.9 – pohled na ovládací panel vozíků – Hradec Králové, Brno, Ostrava

Obr. 6.10 – pohled na připojovací volný kabel - Hradec Králové, Brno, Ostrava (přisvorkovaný datový kabel je již nevyužívaný)

Obr. 6.11 – pohled na připojovací volný kabel – Praha (pro přenos dat byl využíván, již nevyužívaný, 1 pár vodičů integrovaný v silovém kabelu)

Obr. 6.12 – Pohled do rozvaděče vozíků s umístěním silových a řídících prvků (Hradec Králové, Brno, Ostrava)