Referenční výrobky

Konkrétní referenční výrobky jsou uváděny jako příklad z důvodu dodržení jednotného vizuálního stylu stávajícího vybavení zařízení zadavatele. Výrobky jsou uváděny jako příklad pro stanovení parametrů a kvality použitých výrobků. Výrobky lze zaměnit za předpokladu, že uvedené parametry a kvalita zůstanou zachovány. Dodavatel uvede konkrétní typ dodávaných výrobků do soupisu v příloze č. 5 návrhu smlouvy.

Sprchový systém na stěnu s pákovou baterií chrom

Horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec

Velikost sprchového modulu:			240 mm

Sprchové rameno:				350 mm

Druh proudu:		 		Rain

Průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa):		15 l/min

Provozní tlak vody:				1,8 bar / max. 10 bar

Způsob montáže:				instalace na stěnu

Rozměr přívodů:				DN15

Závit přívodů:				G 1

Rozteč středů:				150 mm ± 12 mm

Keramická kartuše:

Jezdec s možností nastavení úhlu sklonu o 45°

Držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou

Předem nastavitelné omezení teplé vody

Kulový kloub, nastavitelný úhel horní sprchy

Umyvadlová baterie s výpustí chrom

Hloubka krabice:		405 mm

Výška krabice:		84 mm

Šířka krabice:		155 mm

Typ ramene:		pevné

Příslušenství:		bez uzávěru výpusti

Výška výrobku:		145 mm

Šířka výrobku:		50 mm

Hloubka výrobku:		125 mm

Typ kartuše:		35 mm

Umyvadlová baterie nástěnná chrom

délka ramínka:		25 cm

keramická kartuše:		35 mm

rozteč:			150 mm

materiál:			mosaz

povrchová úprava:		chrom

Dřezová baterie s otočným ramínkem chrom

Materiál:		mosaz

Barva základní:	chrom

Typ baterie:	stojánková

Ovládání:		páková

Délka ramínka:	15 cm

Výbava baterie:	 s otočným ramínkem

Umyvadlo, otvor pro baterii uprostřed

Délka:			600 mm

Šířka:			490 mm

Výška:			195 mm

Hmotnost:		15,2 kg

Počet upevňovacích bodů:	2

Typ instalace: 		závěsné

Typ přepadu:		standardní

Umístění umyvadlové mísy:	uprostřed

Sifon umyvadlový

Celonerezový sifon 5/4 určený pro umyvadla, s převlečnou matku

Sprchový žlab s roštem 90 cm

Rovný sprchový žlábek, s roštem pro vložení dlažby. Souprava sprchového žlabu s roštem pro vložení dlažby pro instalaci do stěrky a připojením k odpadnímu potrubí DN 50. S přírubou a těsnící manžetou pro napojení na hydroizolaci.

Sprchový žlab, materiál:		nerez

Základní rozměry:			Šířka 90 cm, Výška 7 cm, Hloubka 13 cm

Technické parametry:		pro vložení dlažby

Sprchový žlab s roštem 74 cm

Souprava sprchového žlabu s roštem pro vložení dlažby pro instalaci do stěrky a připojením k odpadnímu potrubí DN 50.

S přírubou a těsnící manžetou pro napojení na hydroizolaci.

Materiál:		nerez

Šířka:		80 cm

Výška:		7 cm

Hloubka:		13 cm

Dekor mřížky:	pro vložení dlažby

Pisoár - Elektronický bílý, napájení bateriové nebo síťové

materiál:				keramika

rozměry:				310 x 335 x 570 mm

průměr odtoku:			50 mm

skrytý přívod vody i odpad:		ano

nastavitelná délka splachování:	0,8/1,5/3 l/sek

hygienické splachování:		1x za 24 hodin

funkce proti ucpání:	nesplachuje, pokud voda neodtéká

síťové napájení:			ano

s integrovaným splachovačem a zdrojem, včetně upevňovací sady

Sprchové dveře 100 cm a sprchové dveře 90 cm, zalamovací systém, čiré sklo, vč. profilů

Sprchové dveře včetně nikového profilu v lesklém chromu, výplň z čirého skla bez dekoru. Zalamovací systém otevírání. Určení - levá i pravá orientace.

Dveře jsou skládací a lze je složit přímo až na zeď. Montáž lze provést přímo na podlahu, ale i na sprchovou vaničku.

Profily se zvedacím mechanismem

Zapuštěné panty na vnitřní straně skla – pro efektivnější čištění

Maximální šířka vstupu – mimořádně velký vstup díky skládacím dveřím

Bezbariérový vstup

Bezrámová konstrukce

Bez vrtání do profilů

Výška 1960 mm

6 mm tvrzené bezpečnostní sklo

Nanesena povrchová úprava Easy clean – neviditelná vrstva, která urychluje stékání vody po skle a zabraňuje usazování vodního kamene

Úspora místa pro koupelny s malým volným prostorem

Stavitelnost 20 mm

Provedení skel: Transparent

Sprchová zástěna 90 cm, čiré sklo, pevný systém

Sprchová zástěna z transparentního bezpečnostního skla zabraňuje rozstřikování vody po celé koupelně, ale zároveň přináší volnost při vstupu do sprchy bez nutnosti otevírání dveří a překračování prahu. Průhledné sklo dává příležitost vyniknout sprchové baterii či obkladům ve sprše. Šířka vstupu a tím pádem i celé sprchy lze přizpůsobit individuálním požadavkům díky nastavitelné šířce zavětrování (max 120 cm).

Povrchová úprava Easy clean

Šířka vstupu až 120 cm – nastavitelná délka upevňovacího ramene (zavětrování)

Zavětrování má na obou koncích klouby – použitelné i pod úhlem, lze tedy umístit taky, aby zavětrování nezasahovalo do hlavové sprchy/sprchového systému

Chromová barva upevňovací ramene i bočního profilu

Užitečné zrcátko, polička a box

Montáž na podlahu nebo na sprchovou vaničku

Bezrámové provedení

Bezbariérové provedení

Kalené (bezpečnostní) sklo o šířce 8 mm

Stavitelnost:		87 – 87,5 cm

Výška:			200 cm

Čiré sklo (transparent)

Levé i pravé provedení

PODLAHY

Keramická dlaždice neglazovaná slinutá 60/60 Black, kladeno na střih, spárořez v návaznosti na obklad, spárovací hmota do odstínu tmavě šedé.

Tloušťka:                 10 mm

povrch:		hladký-lapovaný

použití:		interiér/exteriér

série:		Block

mrazuvzdornost:	ano

protiskluznost:	R9

rektifikace:	ano

probarvený střep:	ano

odstín:		černý

kolísání odstínů:	V2 – malé odchylky

STĚNY

Keramická dlaždice glazovaná slinutá 30/60 bílá, kladeno na střih, spárořez v návaznosti na dlažbu, spárovací hmota do odstínu bílé.

Za kuchyňskou linkou keramická dlaždice glazovaná slinutá 10/10 bílá.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - DOPLŇKY

Polička do rohu sprchy nerez

Typ:		mýdlenka

Barva:		chrom

Materiál:		nerez

Hloubka: (cm)	14,2

Šířka: (cm)	26,2

Výška: (cm)	3,5

Montáž:		vrtáním

Spádový profil podlahový - nerez kartáčovaná

Druh výrobku:	lišta

Materiál:		nerez

Barva základní:	chrom

Použití:		levá/pravá

Povrch:		kartáčovaný

Rozměry:		výška hrany12 mm

Rozměry:		šířka 0,2 cm, délka 120 cm

Nástěnný háček, chrom

Povrchová úprava:	chrom

Materiál:		mosaz

Rozměry:		16 x 30 mm

Instalace:		přivrtáním ke zdi

Kuchyňský dřez

Materiál:			Chromniklová ocel

Vzhled povrchu:		Nerez

Rozměr dřezu:		420 x 500 mm

Rozměr dřezové nádoby:	340 x 400 x 190 mm

Minimální šířka skříňky:	400 mm

Způsob montáže:		horní, dřez je usazen nad pracovní desku

Orientace dřezu:		pouze jeden způsob montáže

Provedení přepadu:		přepad umístěn ve vaně dřezu

Rozměr výřezu:		400 x 480 mm

Dřez má z výroby zhotoven 1 otvor pro baterii.

Ruční ovládání výpusti – výpusť se zavírá a otevírá zamáčknutím sítka.

Pracovní deska tloušťka: 3,8 cm

Pracovní deska, bílá/světle šedá vzor kámen/laminát