Technické podmínky a informace o balení bankovek  v ČNB

Plastová páska

I. Technické podmínky obalového materiálu

1) zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

2) při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,

3) odolnost proti poškození pásky při pádu svazku z výšky 80 cm (viz. postup testování),

4) použitelnost ve třídicích strojích BPS,

5) vnitřní průměr kotouče pásky: 76 mm,

6) maximální průměr návinu (největší průměr kotouče):   118 mm,

7) minimální průměr návinu (nejmenší průměr kotouče):  112 mm,

8) šířka pásky: 109 mm.

II. Testy u zadavatele

1) Test použitelnosti pásky ve strojích BPS

Kotouč pásky bude standardně založen do stroje BPS a páska zavedena do balící jednotky.  Balící jednotka bude seřízena na optimální nastavení pro daný typ pásky.

Popis funkce balící jednotky:

Postup balení svazků je obdobný jako u páskování balíčků bankovek, avšak bez potisku. Do jednoho svazku bankovek je zabaleno 10 balíčků bankovek – tzn. 100 x 100 = 1000 bankovek.

- 2) Pádový test

S vyhotovenými svazky bude proveden pádový test z výšky 80 cm na betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou. S každým vzorkem bude proveden jeden pádový test s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se 2 vzorky bude proveden pád na plochy (plocha bankovek), se 2 vzorky bude proveden pád na plochy (delší strany bankovek) Pokud všechny 4 vzorky odolají pádovému testu bez poškození spoje či pásky samotné, bude páska shledána (z hlediska odolnosti proti poškození pádem) jako vyhovující. Odborní pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.

- 3) Dlouhodobý test použitelnosti pásky v balících jednotkách stroje

Pokud adjustované svazky bankovek vyhověly pádovému testu  bude páska podrobena dlouhodobému testu použitelnosti. Dlouhodobým testem použitelnosti se v rámci testů u zadavatele rozumí zpracování minimálně 4 kotoučů pásek za standardních podmínek. Páska bude shledána jako vyhovující, pokud všech 4 kotoučů bude zpracováno bez problémů a adjustované svazky budou vykazovat stejné užitné vlastnosti, jako svazky vytvořené během testu  použitelnosti (bod 1). Odborní pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby komise protokol o výsledcích testování.