Příloha č. 6 - Popis řešení

# Popis řešení

- Koncové body pro poskytování telefonní služby

Poskytovatel zajistí poskytování veřejně dostupných telefonních služeb elektronických komunikací účastníkovi prostřednictvím 14 přípojek dle standardu euroISDN (Primary Rate Interface – PRI a Basic Rate Interface – BRI) pro připojení stávajících komunikačních systémů (pobočkových telefonních ústředen) a dále prostřednictvím analogových telefonních linek (HTS) v celkovém počtu 60 takto:

| Typ přípojky | Počet přípojek |
| --- | --- |
| digitální přípojka ISDN 30 | 7 |
| digitální přípojka ISDN 16 | 2 |
| digitální přípojka ISDN 8 | 4 |
| digitální přípojka ISDN 2 | 1 |
| analogová telefonní linka (HTS) | 60 |

- Koncové body přípojek

Síťová zakončení přípojek budou instalována v budovách účastníka v konkrétní místnosti určené účastníkem.

Přípojky budou v jednotlivých lokalitách rozmístěny takto:

| Provolba | Typ přípojky ISDN | Typ série | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 22441 | 6 x PRI 30 | 10.000 | Na Příkopě 28, Praha 1 |
| 23419 | 1 x PRI 30 | 10.000 | Strojírenská 175, Praha 5 |
| 542137 | 1 x PRI 16 | 1.000 | Rooseveltova 18, Brno |
| 377174 | 1 x PRI 8 | 1.000 | Husova 10, Plzeň |
| 387744 | 1 x PRI 8 | 1.000 | Lannova 1, České Budějovice |
| 495711 | 1 x PRI 8 | 1.000 | Hořická 1652, Hradec Králové |
| 472709 | 1 x PRI 8 | 1.000 | Klášterní 3301, Ústí nad Labem |
| 596151 | 1 x PRI 16 | 1.000 | Nádražní 4, Ostrava |

| Přímá Provolba | Typ přípojky | Lokalita |
| --- | --- | --- |
| 224214463, 224216604, 224218492, 224218789, 224218790, 224219503, 224219727, 224221159, 224217455, 224217848, 224213811, 224221020, 224219543, 224216158, 224217564, 224218402, 224219516, 224224270, 224224287 | 19 x HTS | Na Příkopě 28, Praha 1 |
| 257213140, 257214377, 257216048, 257216054, 257217112, 257941781, 257941782 | 7 x HTS | Strojírenská 175, Praha 5 |
| 222244864 | 1 x ISDN2 | Na Příkopě 28, Praha 1 |
| 542211441, 542211608 542212479 | 3 x HTS | Rooseveltova 18, Brno |
| 377235770, 377235973, 377235976, 377235961 | 4 x HTS | Husova 10, Plzeň |
| 387311163, 387311416, 386353358, 387311852 | 4 x HTS | Lannova 1, České Budějovice |
| 495211646, 495217224, 495217222 | 3 x HTS | Hořická 1652, Hradec Králové |
| 475220872, 475220510, 475220033 | 3 x HTS | Klášterní 11, Ústí nad Labem |
| 596121974, 596124758, 596117502 | 3 x HTS | Nádražní 4, Ostrava |
| 222220299, 222220300, 222220301, 222220302, 222220304, 222221275, 222221276, 222221277, 222221278, 222221279, 222221280, 222221281, 222221282, 222211888 | 14 x HTS | Náprstkova 6, Praha 1 |

- Telefonní čísla a provolbový blok

Odchozí volání budou vedena mimo určené HTS přímo prostřednictvím připojení příslušné pobočkové ústředny do veřejné telefonní sítě. Odchozí volání z pobočkové ústředny v lokalitě Náprstkova jsou vedena přes 6 odchozích HTS. Poskytovatel zabezpečí na přípojkách pro pobočkové ústředny přímou provolbu z veřejné telefonní sítě na pobočkové linky.

- Služba „Zelená linka“

Poskytovatel poskytne virtuální telefonní číslo tzv. Zelená linka 800 160 170 s možností přímého přesměrování na přiřazené číslo 224 412 828. Jako součást řešení „Zelené linky“ poskytovatel poskytne SW nástroje pro administrativu a reporting provozu této služby.

- Nezávislé trasy

Poskytovatel v každé lokalitě realizuje připojení k jednotné telekomunikační síti pomocí dvou nezávislých tras – primární (hlavní) a záložní přípojky. V případě kombinace pozemních okruhů bude záložní linka přicházet do objektu trasou nezávislou na trase vedení hlavního okruhu. Záložní linky budou splňovat parametry primárního spojení

V případě výpadku hlavního spojení u kterékoliv lokality účastníka dojde do 1 minuty k automatickému přesměrování hlasového provozu na záložní linku, a tím k zajištění funkčnosti.

- Technologie přípojného vedení

Primární přípojky v budově ústředí, na pobočkách ČNB, v budově záložního pracoviště a ubytovně Náprstkova budou připojeny prostřednictvím optického vlákna, metalického vedení nebo radiovým spojem.

- Přesměrování příchozích volání pro případ výpadku spojení nebo obsazení svazku

Poskytovatel zajistí přesměrování příchozích volání na přístupovou linku 22441 na číslo 23419 v případě výpadku přístupové linky mezi pobočkovou ústřednou účastníka a veřejnou telefonní ústřednou poskytovatele nebo v případě, že všechny hovorové linky budou obsazeny.

- Rekonfigurace pobočkových telefonních ústředen

Poskytovatel zajistí na svoje náklady případnou rekonfiguraci pobočkových telefonních ústředen v lokalitách plnění v souvislosti s řešením přímého připojení do sítě poskytovatele.

- Základní hlasové služby

Prostřednictvím všech telefonních přípojek bude mít účastník zajištěn přístup k veřejně dostupným telefonním službám. Poskytovatel zajistí účastníkovi nepřetržitě a v plně automatickém režimu:

- volání v rámci uvedených lokalit – místní,

- volání do ostatních krajů na území České republiky – meziměstská,

- volání do sítí všech mobilních operátorů v České republice,

- volání na tísňová čísla,

- mezinárodní volání do pevných a mobilních sítí,

- volání do neveřejných telefonních sítí (neveřejné sítě jsou přístupové služby s neveřejnými čísly začínajícími např. na 972, 973, 974, 95, 97 atd.),

- volání do sítí jiných poskytovatelů telekomunikačních služeb,

- přenos faxů a dat v hovorovém pásmu,

- volání na „barevné linky“,

- volání na informační služby a objednávání služeb.

- Doplňkové služby

- Poskytovatel zajistí na digitálních přípojkách tyto standardní doplňkové služby:

- zobrazení identifikace volajícího (CLIP = Calling Line Identification Presentation),

- potlačení přenosu telefonního čísla k volanému (CLIR = Calling Line Identification Restriction) pro jednotlivá volání nebo trvale pro všechna volání,

- informace o čase (AOT),

- omezení odchozích volání řízené sítí poskytovatele (OCB-NC = Outgoing Call Barring Network Controlled),

- identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání (MCID = Malicious Call Identification).

- Omezení odchozích volání

- Účastník má možnost požadovat, aby na přípojkách účastníka (telefonních číslech) bylo nastaveno omezení na odchozí volání na linky se zvláštním tarifem – například na telefonní čísla začínající např. na 900, 906, 909, 976 atd.

- Poskytovatel garantuje, že dle požadavků účastníka na vybraných přípojkách (telefonních číslech) bude možné nastavovat další omezení na odchozí volání, a to na volání do zahraničních pevných a mobilních a do tuzemských mobilních a pevných sítí.

- Dohled

- Poskytovatel zajistí nepřetržitý vzdálený dohled nad technickým stavem přípojek telekomunikační sítě umožňující minimalizaci doby poruch a reakční doby pro jejich odstranění.

# Obecný popis služby GTS telefonní připojení

## Definice služby

Služba GTS telefonní připojení je veřejně dostupná telefonní služba dodávaná poskytovatelem na základě smlouvy a umožňující uskutečňování národních a mezinárodních volání a přístup k číslům tísňového volání prostřednictvím jednoho nebo více čísel číslovacího plánu; tato služba může podle potřeby zahrnovat poskytování jedné nebo více služeb uvedených v zákonu č. 127/2005 Sb.

Služba GTS telefonní připojení zahrnuje základní sadu služeb dle bodu 2. 2, doplňkových služeb dle bodu 2. 3 a dále další volitelné parametry dle bodu 2. 4.

## Možnosti připojení

Pobočková ústředna (PBX) účastníka je připojena přímo ke koncovému bodu veřejné komunikační sítě poskytovatele na analogovém rozhraní n x HTS, nebo digitálním rozhraním n x BRI (euroISDN 2), n x 2 Mbit/s E1 (CAS) nebo nx2 Mbit s PRI (euroISDN30) s rozdělením dle  počtu aktivních B kanálů: euroISDN PRI 30 (aktivních 30 B kanálů), euroISDN PRI 8 (aktivních prvních 8 B kanálů (1-8)), euroISDN PRI 10 (aktivních prvních 10 B kanálů (1-10)), euroISDN PRI 15 (aktivních prvních 15 B kanálů (1-15)) euroISDN PRI 16 (aktivních prvních 16 B kanálů (1-15,17)). Rozhraní euroISDN PRI 8 a euroISDN PRI 16 jsou dostupné pouze na přístupové technologii Point-to-Multipoint (WLL) a naopak rozhraní  euroISDN PRI 10 a euroISDN PRI 15 nejsou dostupná na přístupové technologii Point-to-Multipoint (WLL).

## Základní sada služeb

- Přenos hlasu

- Fax skupin 3 a 41)

- Přenos dat rychlostí až 56kbit/s nebo n x 64 kbit/s1)

1) linky ISDN BRI a ISDN PRI

## Doplňkové služby

Dostupné doplňkové služby dle typu přípojky a jejich standardní nastavení je uvedeno v následující tabulce. Standardní nastavení jednotlivých služeb lze změnit příslušnou přílohou specifikace služby.

| Zkratka | Funkce |  |  | Možné hodnoty |  | Defaultní nastavení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | POTS (analog.l.) |  | ISDN2 (MSN) |  | ISDN2 (DDI) |  | ISDN PRI |  | E1/CAS |
| AoC/AoT |  | Tarifikační impulsy | Vypnuto / Přihlašovací impuls / AoT / AoC dle vybraného tarifu |  | Vypnuto |  | AoT |  | AoT |  | AoT |  | AoT |  |
| CFB SC |  | Přesměrování volání při obsazení | Povoleno / Zakázáno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | x |  | x |  | x |  |
| CFNR SC |  | Přesměrování volání při nepřihlášení (20 s.) | Povoleno / Zakázáno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | x |  | x |  | x |  |
| CFU SC |  | Pevné přesměrování volání | Povoleno / Zakázáno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | x |  | x |  | x |  |
| CLIP FSK |  | Zobrazení čísla volajícího na analogové lince (nastavuje volaný) | Zapnuto / Vypnuto |  | Vypnuto |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| CLIP |  | Zobrazení čísla volajícího (nastavuje volaný) | Zapnuto / Vypnuto |  | X |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  |
| CLIR NC |  | Zamezení předání čísla volajícího (nastavuje volající) | Zapnuto / Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  |
| CLIR SC |  | Zamezení předání čísla volajícího řízené uživatelem | Povoleno / Zakázáno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | x |  |
| COLP |  | Zobrazení čísla volaného (při přesměrování, nastavuje volající) | Zapnuto / Vypnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | x |  |
| COLR |  | Zamezení předání čísla volaného (nastavuje volaný) | Zapnuto / Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | x |  |
| CONF3 |  | Malá konference 3 účastníků | Povoleno / Zakázáno |  | Povoleno |  | Povoleno |  | x |  | x |  | x |  |
| CW |  | Upozornění na příchozí volání, čekající hovor | Zapnuto / Vypnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | x |  | x |  | x |  |
| HOLD |  | Přidržení volání (povolení této služby provádí poskytovatel) | Zapnuto / Vypnuto |  | Zapnuto |  | Zapnuto |  | x |  | x |  | x |  |
| MA/LH |  | Sériová linka s cyklickým přístupem: | Zapnuto / Vypnuto |  | Vypnuto |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| GSCS |  | Sériová linka s cyklickým přístupem BRI (MSN) | Zapnuto / Vypnuto |  | x |  | Vypnuto |  | x |  | x |  | x |  |
| MSN |  | Vícenásobné účastnické číslo, až 8 čísel z rozsahu 1,2..8 | Zapnuto / Vypnuto |  | x |  | Zapnuto |  | x |  | x |  | x |  |
| OCB |  | Omezení odchozího provozu do konkrétního směru | Zapnuto / Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  | Vypnuto |  |
| OCB NC |  | Omezení odchozího provozu | 90x, 976 / bez omezení / zahraniční volání / národní GSM (vč. kombinací) |  | bez omezení |  | bez omezení |  | bez omezení |  | bez omezení |  | bez omezení |  |

| Zkratka | Funkce |  |  | Možné hodnoty |  | Defaultní nastavení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | POTS (analog.l.) |  | ISDN2 (MSN) |  | ISDN2 (DDI) |  | ISDN PRI |  | E1/CAS |
| TP |  | Přenositelnost terminálu | Zapnuto / Vypnuto |  | X |  | Zapnuto |  | x |  | x |  | x |  |
| SUB |  | Subadresování terminálů | Zapnuto / Vypnuto |  | x |  | Zapnuto |  | x |  | x |  | x |  |

Přesměrování volání řízené účastníkem – účastník má možnost kdykoliv aktivovat a deaktivovat službu přesměrování příchozích hovorů prostřednictvím telefonního přístroje s tónovou volbou:

|  | Aktivace | Deaktivace |
| --- | --- | --- |
| Přesměrování přímé | *21* telefonní číslo # | #21# |
| Přesměrování při obsazení | *67* telefonní číslo # | #67# |
| Přesměrování při nepřihlášení (20 sekund) | *61* telefonní číslo # | #61# |

Pozn.: po správném zadání se ozve tón nebo hláska 'vaše činnost byla potvrzena'

## Další volitelné parametry

- Jazyk, ve kterém je tištěn účet

- Rozesílání účtu

- Intervaly telefonních čísel pro detailní vyúčtování

## Poskytované typy volání (telefonních hovorů)

Služba GTS telefonní připojení je určena pro příchozí a odchozí hovory.

Služba GTS telefonní připojení umožňuje odchozí mezinárodní, mobilní, meziměstské a místní hovory, a další hovory, které jsou vyjmenované v Ceníku veřejně dostupné telefonní služby.

# Obecný popis služby GTS zelené číslo

## Popis služby

Pro společnosti, které chtějí svou nabídku, servis či informace dostat zákazníkovi takříkajíc až pod nos s maximálním úspěchem, je určena služba bezplatného přístupu s názvem GTS zelené číslo. Volající má volání na službu začínající trojčíslím 800 zdarma. Náklady na volání platí zřizovatel zeleného čísla. Právě možnost zavolání si zdarma velmi účinně snižuje u potenciálních zákazníků barieru rozhodování o zavolání na shlédnutou nabídku o produktu. Motivujte úspěšně svého zákazníka, nabídněte mu bezplatný přístup k Vašim službám odkudkoli!

Na základě požadavku zákazníka mohou být v rámci této služby příchozí hovory směrovány postupně na další zákazníkem specifikované telefonní stanice dle definovaných pravidel. V tomto případě hovoříme o tzv. podmíněném směrování.

## Doplňkové služby jako součást služby

### Nepodmíněné směrování

Součástí služby GTS zelené číslo je automatické směrování příchozích hovorů na libovolnou tlf. stanici v ČR provozovanou v pevné síti.

Ukončení příchozího volání v libovolné pevné síti

Všechna příchozí volání na služby GTS zelené číslo ukončíme na libovolném čísle v pevných sítích v ČR.

## Doplňkové služby placené

- ukončení hovoru v jiné než pevné síti v ČR

- omezení příchozích hovorů

- geografické omezení příchozích hovorů

- přesměrování hovorů podle původu volání

- podmíněné přesměrování podle denní doby a dne v týdnu

- podmíněné přesměrování při obsazené lince

- podmíněné přesměrování při nepřihlášení

- IVR - podmíněné směrování dle DTMF volby

- omezení počtu volání na jedno číslo

- blackList/whiteList

- hláska

## Cílová skupina

Služba GTS zelené číslo je určena společnostem, které chtějí své informace jednoduchým, efektivním a účinným způsobem dostat co nejblíže ke klientům. Může se jednat o poskytování informací o produktech, prodej, poskytování servisu, spojení pro zaměstnance, hlášení poruch, apod. Služba jednotným, bezplatným a celoplošným přístupem umožňuje nabízet informace v nejpohodlnější podobě pro všechny skupiny zákazníků.

## Benefity pro zákazníka

- presentace čísla, které může být jednoznačně spojeno s Vámi

- opakované použití jednoho kontaktního čísla snižuje náklady na propagaci

- průzkumem potvrzené upřednostnění speciálního přístupového čísla

- dostupnost  firmy pro zákazníky zdarma prostřednictvím jednoho čísla z celého území ČR

- efektivní a moderní prostředek přímé komunikace se zákazníky

- pro zaměstnance možnost vzdáleně pracovat s vnitrofiremními informacemi (skladové zásoby, intranet, ...)

- jednoduchý přístup ke službě i z mobilních sítí ČR

- možnost výběru čísla

- možnost přenesení čísla Vaší stávající zelené linky ke GTS Czech