Příloha A4

Podmínky testování třídicího systému

- Malý FAT

  - Cílem malého FAT testu (Factory acceptance test), který proběhne před podpisem smlouvy, je ověřit základní funkční a výkonové požadavky nabízeného stroje v rozsahu uvedeném v předmětu testu na testovacích sadách bankovek nominální hodnoty 500 Kč. Test je úspěšně splněn, jsou-li naplněny cíle testu.

  - Během malého FAT testu je stroj osazen továrními detektory. Není požadována integrace zákaznických detektorů ČNB.

  - K provedení testu vybraný dodavatel upraví existující stroj obdobné konfigurace, který se neliší v podstatných částech od stroje nabízeného. Dodavatel připraví adaptaci stroje na českou měnu pro bankovky nominální hodnoty 500 Kč vzor 2009. Musí se jednat o stroj pracující technickou rychlostí 33 BN/s, obsahující tovární detektory a obslužný SW, jaké dodavatel plánuje instalovat do nabízeného stroje. Stroj zpřístupněný k testování může být v konfiguraci pro zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartačního modulu a vždy musí obsahovat nejméně 4 odkládací kapsy z důvodu zpracování bankovek bez skartace. Způsob balení bankovek do svazků nebude v rámci testu posuzován.

  - Stroj musí mít nastaven režim zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartace, tj. upotřebitelné bankovky musí být směrované do jedné dvojice kapes, neupotřebitelné bankovky musí být směrovány do druhé dvojice kapes. Ostatní bankovky musí být vyřazené k ručnímu zpracování. Zahájení klienta bude začínat vložením stanovené částky odvodu. Před uzavřením zpracování klienta budou bankovky vyřazené k ručnímu zpracování dotypovány pomocí klávesnice, následně stroj zpracování klienta uzavře. Stroj musí generovat protokol o zpracování, který obsahuje údaje o výsledku uzavření odvodu, tj. zda počet vložených a zpracovaných bankovek a jejich hodnota odpovídala stanovené částce odvodu, a dále počty a důvody vyřazení UNFIT bankovek rozdělené podle parametrů opotřebení a poškození.

  - Předmětem malého FAT testu bude:

- Test funkce třídění bankovek podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození bankovek.

- Test funkce rozpoznání pravosti bankovek.

- Test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh.

- Test provozní rychlosti zpracování bankovek z oběhu.

- Test funkčnosti transportního systému bankovek, tak aby nepoškozoval nebo nešpinil zpracovávané bankovky.

  - Testy podle bodu 1.5 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Malý FAT musí být úspěšně dokončen ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací.

  - Pořízení zápisu o provedení malého FAT testu upravuje část 8.

- Velký FAT

  - Velký FAT test bude proveden před instalací prvního stroje. Po úspěšném splnění velkého FAT testu je možné přistoupit k přípravě a instalaci stroje v pobočce v Hradci Králové.

  - Během velkého FAT testu se posuzují vybrané výkonové a funkční parametry stroje, který je osazen jak továrními, tak zákaznickými detektory.

  - Cílem velkého FAT testu je ověřit všechny požadované funkční a výkonové požadavky poptávaného stroje, kontrola úplné adaptace stroje na českou měnu a integrace, zprovoznění a využívání zákaznických detektorů strojem při ověřování pravosti zpracovávaných bankovek. Test je úspěšně splněn, jsou-li naplněny cíle testu.

  - K provedení testu bude připraven stroj připojený dopravníkem k automatické baličce.

  - Zhotovitel provede adaptaci stroje na českou měnu pro bankovky všech nominálních hodnot a vzorů: 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009.

  - Předmětem velkého FAT testu bude:

- Test funkce třídění bankovek podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození bankovek.

- Test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh.

- Test provozní rychlosti zpracování bankovek z oběhu.

- Test funkce rozpoznání pravosti (padělky) a platnosti (vzory) bankovek na základě vyhodnocení vzorů, ochranných prvků čitelných továrními i zákaznickými detektory.

- Test zabalení bankovek systémem automatického balení.

- Kontrola všech požadovaných funkcí podle funkčních a technických specifikací s výjimkou funkcionalit, u kterých je nezbytné připojení k informačnímu systému ČNB a funkce automatického ničení bankovek ve skartačním modulu.

- Test funkčních bezpečnostních prvků stroje (blokace dveří při provozu, světelné závory pokud budou instalovány, STOP tlačítko atd.).

- Kontrola rozměrů zařízení.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle výkonových a funkčních požadavků a specifikací bude provedena předvedením požadované funkcionality zhotovitelem.

  - Test funkce třídění bankovek podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození bankovek bude proveden u bankovek 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách i souborně pro všechny nominální hodnoty v režimu zpracování jednou dávkou. Test zpracování bankovek v režimu zpracování jednou dávkou bude proveden v režimu on-line uzavírání dávky i v režimu off-line uzavírání dávky za pomoci řídicích štítků.

  - Test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh bude proveden u bankovek 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách i v režimu zpracování bankovek více nominálních hodnot jednou dávkou.

  - Test provozní rychlosti zpracování bankovek z oběhu bude proveden u bankovek 100 Kč vzor 2018 a 1000 Kč vzor 2008 v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách. Dále bude test provozní rychlosti proveden u bankovek 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 v režimu zpracování bankovek více nominálních hodnot jednou dávkou, kdy budou použity pouze FIT bankovky doplněné o bankovky určené k ručnímu zpracování.

  - Testy podle bodu 2.6 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Pořízení zápisu o provedení velkého FAT testu upravuje část 8.

- Instalace a zprovoznění stroje

  - Cílem je instalace a plné zprovoznění stroje včetně napojení na podpůrné technologie pobočky ČNB a do sítě IS ČNB a zprovoznění všech požadovaných funkcionalit. Fáze je úspěšně splněna, jsou-li zprovozněné veškeré funkcionality a lze provést testy funkčnosti - site acceptance test (dále jen SAT test) stroje.

- SAT test

  - Cílem SAT testu je ověřit všechny požadované funkční a výkonové požadavky dodaného stroje.

  - Testuje se stroj v konfiguraci jako při velkém FAT testu a připojený na podpůrné technologie pobočky ČNB a do sítě IS ČNB se zprovozněnými všemi požadovanými funkcionalitami.

  - Předmětem SAT testu bude:

- Testy uvedené v předmětu velkého FAT testu.

- Test automatického ničení bankovek ve skartačním modulu.

- Ověření funkcí podle uživatelských požadavků na informační podporu a připojení do sítě ČNB.

  - V průběhu provádění SAT testu prvního stroje bude provedena certifikace podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (ZOBAM). Zhotovitel přihlásí stroj k certifikaci v souladu se ZOBAM a úředním sdělením České národní banky o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek 
a mincí.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle výkonových a funkčních požadavků a specifikací bude provedena předvedením požadované funkcionality zhotovitelem.

  - Test funkce třídění bankovek podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození bankovek bude proveden u bankovek 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách i souborně pro všechny nominální hodnoty v režimu zpracování jednou dávkou. Test zpracování bankovek v režimu zpracování jednou dávkou bude proveden v režimu on-line-uzavírání dávky i v režimu off-line uzavírání dávky za pomoci řídicích štítků.

  - Test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh a test provozní rychlosti zpracování bankovek z oběhu bude proveden u bankovek 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách i v režimu zpracování bankovek více nominálních hodnot jednou dávkou.

  - Testy podle bodu 4.3 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Pořízení zápisu o provedení SAT testu upravuje část 8.

- Zkušební provoz

  - Cílem zkušebního provozu v každém místě plnění je provést průběžné testy stability vyhodnocování pravosti a upotřebitelnosti bankovek a vyhodnocení požadované 95 % provozuschopnosti stroje.

  - Stroj bude pracovat v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách i v režimu zpracování více nominálních hodnot jednou dávkou, kdy bude zpracovávat běžné odvody úvěrových institucí.

  - Stroj bude provozován jak v jednosměnném, tak ve dvousměnném provozu, množství zpracovávaných bankovek nepřesáhne 450 tisíc bankovek v jedné směně nebo 900 tisíc bankovek ve dvousměnném provozu. Během zkušebních provozů v každém místě plnění musí být stroj provozován nejméně 10 pracovních dnů ve dvousměnném provozu.

  - Testy budou považovány za běžné zpracování bankovek a případné poruchy stroje budou započítány do výpočtu provozuschopnosti stroje.

  - K evidenci údržby budou použity postupy a evidenční pomůcky stanovené ve smlouvě.  Během zkušebního provozu budou do provozního deníku a servisních listů evidovány poruchy vedoucí k přerušení provozu stroje a provádění údržby.

  - Provozuschopnost stroje bude vypočítána postupem uvedeným ve smlouvě (část B, článek X. smlouvy).

  - Během zkušebního provozu budou každý měsíc testovány:

- 1 x test funkce třídění bankovek 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 podle upotřebitelnosti pro další oběh.

- 1 x test funkce rozpoznání pravosti bankovek (padělky), všechny nominální hodnoty.

- 1 x test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh u bankovek z oběhu 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009, zpracování po jednotlivých nominálních hodnotách.

ČNB je oprávněna kdykoli během zkušebního provozu rozhodnout o opakování výše popsaných testů.

  - Testy podle bodu 5.7 provede Česká národní banka a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Každý z testů dle bodu 5.7 musí být úspěšně dokončen nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení testování.

  - Délka zkušebního provozu v pobočce Hradec Králové činí 4 měsíce. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li za období 3 měsíců dosažena požadovaná provozuschopnost nejméně 95 %. Bude-li zkušební provoz v některém z požadavků neúspěšný, lze jej prodloužit nejvýše o 1 měsíc. O případném prodloužení zkušebního provozu rozhoduje objednatel.

  - Délka zkušebního provozu v pobočkách Praha, Brno a Ostrava činí 3 měsíce a jeho režim se řídí obdobně podle tohoto článku. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li za období 2 měsíců dosažena požadovaná provozuschopnost nejméně 95 %. Bude-li zkušební provoz v některém z požadavků neúspěšný, lze jej prodloužit nejvýše o 1 měsíc. O případném prodloužení zkušebního provozu rozhoduje objednatel.

  - Prodloužením zkušebního provozu není dotčeno ustanovení a smluvní pokutě v případě nedodržení lhůty pro dokončení díla plnění.

  - Pořízení zápisu o provedení zkušebního provozu upravuje část 8.

- Ověřovací test a test funkčnosti stroje

  - Ověřovací testy stroje sekce peněžní a platebního styku a testy funkčnosti stroje jsou prováděny v souladu se smlouvou o údržbě stroje na zpracování bankovek.

  - Ověřovací test stroje provádí sekce peněžní a platebního styku (SPPS) zpravidla 2x ročně a zajišťují jej zaměstnanci SPPS. Nerozhodne-li ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel SPPS jinak, je ověřovací test SPPS prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně testovacími sadami O1, O2, P1 až P4 a P7 až P9 uvedenými v tabulce č. 4 části 7.

  - Test funkčnosti stroje je prováděn zaměstnanci jednotlivých poboček zpravidla 1x měsíčně. Ověřuje se vhodnost bankovek pro další oběh v parametru opotřebení bankovek (špína). Test je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně testovacími sadami O1, O2 uvedenými v tabulce č. 4 části 7.

  - Test funkčnosti stroje se dále provádí po každé údržbě, která je provedena v detektorové části stroje. Testuje se vhodnost bankovek pro další oběh v parametru opotřebení bankovek (špína). Test je prováděn pro každou nominální hodnotu bankovek samostatně testovacími sadami O1, O2 uvedenými v tabulce č. 4 části 7. Je-li pochybnost o správné funkci vyhodnocování dalších poškození, použijí se příslušné testovací sady uvedené v tabulce č. 4 části 7.  Test s těmito sadami zajistí zaměstnanci SPPS.

  - Je-li vyžadován test funkčnosti stroje z důvodu pochybnosti o správné funkci vyhodnocování pravosti nebo platnosti bankovek, zajistí jej zaměstnanci SPPS.

- Postupy ověřování požadovaných funkčních a výkonových parametrů stroje pro zpracování bankovek

Tato část upravuje postupy testování a ověřování:

- Test funkce třídění bankovek podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození bankovek (7.1 až 7.3)

- Test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh (7.4)

- Test provozní rychlosti zpracování bankovek z oběhu (7.5)

- Test zabalení bankovek systémem automatického balení (7.6)

- Test automatického ničení bankovek ve skartačním modulu (7.7)

- Test funkce třídění bankovek podle platnosti a pravosti (7.8)

  - Ověření funkce třídění bankovek podle upotřebitelnosti pro další oběh z hlediska opotřebení a poškození bankovek

    - Při zpracování bankovek strojem je posuzována vhodnost bankovek pro další oběh vzhledem k míře jejich opotřebení a poškození. Opotřebení oběhem (dále ,,opotřebení“) je nejvíce charakterizováno rozsahem a mírou jejich zašpinění. Bankovky dále mohou nezávisle na jejich opotřebení vykazovat různá poškození (dále ,,poškození“) podle § 6 odst. 1, odst. 2 písm. b) až h) vyhlášky č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,vyhláška“).

    - Bankovky zpracované v peněžních provozech ČNB vhodné pro další oběh jsou neopotřebené či pouze opotřebené bankovky tříd Super FIT, FIT, akceptovatelné FIT bankovky a určitý počet hraničních UNFIT bankovek, které mohou vykazovat i poškození v míře menší než dále stanovený limit.

    - Bankovky zpracované v peněžních provozech ČNB nevhodné pro další oběh jsou vždy bankovky opotřebené tříd UNFIT a Super UNFIT, dále pak neopotřebené či pouze opotřebené bankovky tříd Super FIT, FIT, akceptovatelné FIT bankovky a určitý počet hraničních UNFIT bankovek, které vykazují poškození v míře větší než dále stanovený limit.

    - Testy se provádějí na stroji v testovacím režimu zpracování bankovek. Stroj je nastaven v základním (středním) stupni nastavení přísnosti zpracování bankovek a v režimu zpracování jednou dávkou bez skartace. První odkládací kapsa určité nominální hodnoty je určena pro bankovky vyhodnocené jako FIT, druhá kapsa je určena pro bankovky, které stroj vyhodnotí jako UNFIT. Operátoři musí zajistit odebírání vytříděných bankovek po každém provedeném testu.

  - Testování kvality bankovek z hlediska opotřebení

    - Bankovky tříd Super FIT a FIT jsou bankovky vhodné pro další oběh. Nelze akceptovat, aby stroj vyhodnocoval bankovky těchto tříd jako UNFIT v míře větší než je stanovený limit vyhodnocoval jako UNFIT.

    - Bankovky tříd akceptovatelné FIT a hraniční UNFIT jsou bankovky, které se blíží k hranici mezi oblastmi FIT a UNFIT. U bankovek třídy akceptovatelné FIT je možné tolerovat, že část bankovek této třídy stroj vyhodnotí jako UNFIT a naopak, že část bankovek třídy hraniční UNFIT je vyhodnoceno jako FIT. Vyhodnocení podílu False FIT (FFIT%) nebo False UNFIT (FUNFIT%) se u těchto tříd bankovek neprovádí.

    - Bankovky tříd UNFIT a Super UNFIT jsou bankovky nevhodné pro další oběh. Nelze akceptovat, aby bankovky těchto tříd stroj v míře větší než je stanovený limit vyhodnocoval jako FIT.

    - Test chybného vyhodnocení bankovek jako FIT nebo jako UNFIT (FFIT a FUNFIT test opotřebených bankovek) je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně vložením a zpracováním testovací sady v režimu bez skartace. Je zjištěn počet bankovek tříd SF a F vytříděných jako UNFIT a počet bankovek tříd U a SU vytříděných jako FIT. Z výsledku je vypočteno % FFIT a % FUNFIT bankovek podle vzorců:

FFIT% = FIT (U+SU) / (U+SU).

FUNFIT% = UNFIT (SF+F) / (SF+F).

    - FFIT a FUNFIT test se provádí a vyhodnocuje pro každou nominální hodnotu samostatně vložením a zpracováním testovací sady v režimu bez skartace.

    - Požadovaná tolerance úspěšného FFIT a FUNFIT testu je 5 %.

    - Sady se připravují pro každou nominální hodnotu samostatně. Pro přípravu testovacích sad se použijí bankovky 100 Kč vzor 1997 a 2018, 200 Kč vzor 1998 a 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 1999 a 2009 z oběhu nebo ze zásob ČNB. Bankovky nemají zjevně vykazovat další typy poškození.

    - Pro provedení testu FFIT je připravena testovací sada bankovek, která se skládá z 250 ks bankovek třídy U a 250 ks bankovek třídy SU, vždy ručně vytříděných bankovek z oběhu. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 25 a méně kusů bankovek třídy U a SU.

    - K provedení testu FUNFIT je připravena testovací sada bankovek, která se skládá z 250 ks bankovek třídy SF (nové bankovky) a 250 ks bankovek třídy F, vždy ručně vytříděných bankovek z oběhu. Test je úspěšný, je-li mezi UNFIT bankovky chybně vytříděno 25 a méně kusů bankovek třídy SF a F.

    - Třídy bankovek podle opotřebení:

Super Fit bankovky (Super Fit, SF) – jsou bankovky nové a téměř nové.

Fit bankovky (Fit, F) - bankovky mají převážně vzhled nových bankovek. Mohou vykazovat mírné nebo jednotlivé pomačkání, ne mnohonásobné pomačkání nebo ohnutí a narovnání. Obdobné platí o přeložení bankovky a přehnutí a narovnání rohů bankovky. Bankovka se nejeví jasně viditelně špinavá na hranách ohybů, ani v ploše. Tuhost bankovky je jen mírně snížená několikerým ohnutím, v ploše je tuhá.

Akceptovatelné FIT bankovky (Doubtfully Fit, DF) - bankovky mají vzhled použitých bankovek, které jsou již z části opotřebované, ale předpokládá se u nich další dočasný oběh. Vykazují několikeré pomačkání, přeložení a opětovné narovnání v ploše nebo v rozích. Bankovka je viditelně špinavá zejména na hranách narovnaných ohybů, místy se objevuje i plošné zašpinění. Tuhost na přehybu bankovky je v porovnání s novou bankovkou snížená několikerým ohnutím, stejně tak i v ploše. Jedná se o míru opotřebení, kdy hodnotitel při posuzování spíše preferuje označit bankovku za FIT, nicméně si není zcela jistý, protože bankovka již nesplňuje všechny charakteristiky pro třídu FIT a současně ještě plně nesplňuje charakteristiky pro třídu UNFIT.

Hraniční UNFIT bankovky (Doubtfully Unfit, DU) - bankovky mají vzhled použitých bankovek, které jsou spíše opotřebované, ale lze u nich tolerovat další dočasný oběh. Vykazují několikeré pomačkání, přeložení a opětovné narovnání v ploše nebo v rozích. Bankovka je viditelně špinavá zejména na hranách narovnaných ohybů, objevuje se i plošné zašpinění. Tuhost na přehybu bankovky je v porovnání s novou bankovkou znatelně snížená několikerým ohnutím, stejně tak i v ploše. Jedná se o míru opotřebení, kdy hodnotitel při posuzování spíše preferuje označit bankovku za UNFIT, nicméně si není zcela jistý, protože bankovka již nesplňuje charakteristiky pro třídu FIT a současně ještě plně nesplňuje všechny charakteristiky pro třídu UNFIT.

UNFIT bankovky (Unfit, U) -  bankovky nevhodné pro další oběh, mají vzhled bankovek použitých a celoplošně opotřebených oběhem. Vykazují mnohonásobné pomačkání, přeložení a opětovné narovnání v ploše a v rozích. Bankovka je viditelně špinavá zejména na hranách ohybů i v ploše. Tuhost na přehybu bankovky je v porovnání s novou bankovkou znatelně snížená několikerým ohnutím, stejně tak i v ploše. Objevují se únavové trhliny, zejména v místech mnohonásobného přehnutí a narovnání bankovky.

Super UNFIT bankovky (Super Unfit, SU) – bankovky mají vzhled velmi opotřebených až poškozených bankovek, které by se již neměly objevit v oběhu. Vykazují mnohonásobné pomačkání, přeložení a opětovné narovnání v ploše nebo 
v rozích. Bankovka je v celé ploše výrazně špinavá, narovnané ohyby mají viditelně tmavší odstín kvůli zašpinění, převažují tóny tmavě žluté, hnědé až šedivé barvy. Bankovka ztratila tuhost a je ,,hadrovitá". Obvykle jsou přítomny strukturální defekty jako natržení, ošoupání a prodření, snížení tloušťky bankovky, znatelné uvolňování vláken z povrchu bankovky.

  - Testování kvality bankovek z hlediska poškození

    - U bankovek vykazujících další typy poškození je prováděn FFIT test výpočtem procent chybně vytříděných bankovek, které vykazují poškození podle dále uvedených charakteristik K výpočtu procent FFIT se použije následující vzorec:

FFIT% = FITpoškozené / poškozené bankovky.

    - Počet bankovek FITpoškozené je počet bankovek z testovací sady, které stroj odešle do balicích kapes určených pro FIT bankovky. Počet poškozených bankovek je celkový počet bankovek daného poškození v testovací sadě.

    - Test se provádí pro každou nominální hodnotu samostatně vložením 
a zpracováním testovací sady v režimu bez skartace.

    - Pro vytvoření testovacích sad se použijí vždy nové bankovky nových vzorů.

    - Pro testování třídění skvrn (Stain) je připravena testovací sada o celkovém počtu 200 kusů bankovek. Jedná se vždy o 50 kusů bankovek jedné kombinace velikosti skvrny, optické hustoty a umístění skvrny podle tabulky 1a).

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 5 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 10 a méně kusů bankovek z celé testovací sady a současně u každé kombinace velikosti skvrny, optické hustoty a umístění skvrny nesmí počet chybně vytříděných bankovek přesáhnout 10 %, tj. do 5 kusů včetně.

Kombinace umístění skvrn na jedné bankovce v části s potiskem a bez potisku se netestuje. Skvrna je připravena razítkovací barvou červené a černé barvy a vyplňuje jednoduchý geometrický tvar. Skvrny se vyhotoví na nových bankovkách, nebo bankovkách třídy SUPERFIT bez dalších poškození.

Tabulka 1 a) – Testovací bankovky s poškozením větším, než stanovený limit. Rozměry obrazců jsou pouze referenční.

| Nárůst optické hustoty skvrny | Velikost plochy skvrny v mm2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plocha bez potisku | Potištěná plocha |
| ≥ 0,40 (černá barva) | 30 ≤ (obdélník 5 mm x 7 mm, 35 mm2) | 50 ≤ (obdélník 8 mm x 7 mm, 56 mm2) |
| 0,40 ≥ (červená barva) | 60 ≤ (obdélník 10 x 7mm, 70 mm2) | 110 ≤ (obdélník 16 x 7 mm, 112 mm2) |

Tabulka 1 b) - maximální přípustné plošné pokrytí bankovky skvrnou inkoustu, barvy či jiné substance činí:

| Nárůst optické hustoty | Maximální velikost plochy skvrn v mm2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plocha bez potisku | Potištěná plocha |
| 0,40 < (černá barva) | ≤ 20 | ≤ 40 |
| 0,40 ≥ (červená barva) | ≤ 50 | ≤ 100 |

    - Pro testování třídění pokreslení (Graffiti) a pozměnění obrazce je připravena testovací sada bankovek, která se skládá celkem z 400 ks bankovek splňujících následující kritéria. Jde vždy o 50 kusů bankovek jedné kombinace velikosti obrazce, optické hustoty a umístění obrazce podle tabulky 2a). Kombinace umístění obrazce na jedné bankovce v části s potiskem a bez potisku se netestuje. Obrazec je vyhotoven kresbou pomocí grafické šablony mikrofixem černé nebo červené barvy tloušťky 0,4 mm.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 7 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 28 a méně kusů bankovek z celé testovací sady a současně u každé kombinace velikosti graffiti, optické hustoty a umístění graffiti nesmí počet chybně vytříděných bankovek přesáhnout 10 %, tj. do 5 kusů včetně.

Tabulka 2 a) – Testovací bankovky s poškozením větším, než stanovený limit. Rozměry obrazců jsou pouze referenční.

| Nárůst optické hustoty | Pokrytí pozměněné plochy linií kresby | Maximální velikost pozměněné plochy v mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plocha bez potisku (provedení vzorku) | Potištěná plocha (provedení vzorku) |
| ≥ 0,40 (černá barva) | > 20 % | 60 ≤ (obdélník 6x12 mm, 72 mm2, plocha linky: (obvod 36 mm + 1 x uhlopříčka 13,4 mm) x T 0,4 mm = 19,7 mm2, pokrytí 27,4 % ) | 110 ≤ (čtverec12x12mm, 144mm2, plocha linky: (obvod 48 mm + 2 x uhlopříčka 16,9 mm) x T 0,4 mm = 32,7 mm2, pokrytí 22,7 % ) |
|  | < 20 % | 85 ≤ (obdélník 8x12 mm, 96 mm2, plocha linky: obvod 40 mm x T 0,4 mm = 16 mm2, pokrytí 16,6 %) | 170 ≤ (čtverec14x14mm, 196mm2, plocha linky: (obvod 56 mm + 1xuhlopříčka 19,8 mm) x T 0,4 mm = 30,3 mm2, pokrytí 15,4 % ) |
| 0,40 ≥ (červená barva) | > 20 % | 85 ≤ (obdélník 8x12 mm, 96 mm2, plocha linky: (obvod 40 mm + 2 x uhlopříčka 14,4 mm) x T 0,4 mm = 27,5 mm2, pokrytí 28,6 % ) | 170 ≤ (čtverec14x14mm, 196mm2, plocha linky: (obvod 56 mm + 2 x uhlopříčka 19,8 mm + 1x strana 14 mm) x T 0,4 mm = 43,8 mm2, pokrytí 22,3 % ) |
|  | < 20 % | 85 ≤ (obdélník 8x12 mm, 96 mm2, plocha linky: obvod 40 mm x T 0,4 mm = 16 mm2, pokrytí 16,6 %) | 170 ≤ (čtverec14x14mm, 196mm2, plocha linky: (obvod 56 mm + 1 x uhlopříčka 19,8 mm) x T 0,4 mm = 30,3 mm2, pokrytí 15,4 % ) |

Tabulka 2 b) - maximální přípustné plošné pokrytí bankovky pokreslením, nebo jiné pozměnění obrazce činí:

| Nárůst optické hustoty | Pokrytí zasažené plochy linií kresby | Maximální velikost pozměněné plochy v mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plocha bez potisku | Potištěná plocha |
| 0,40 < (černá barva) | > 20 % | ≤ 50 | ≤ 100 |
|  | < 20 % | ≤ 75 | ≤ 150 |
| 0,40 ≥ (červená barva) | > 20 % | ≤ 75 | ≤ 150 |
|  | < 20 % | ≤ 75 | ≤ 150 |

    - Pro testování třídění odbarvených bankovek (De-inked note) je připravena testovací sada, která se skládá ze 50 ks odbarvených bankovek. Sada se připravuje vypráním bankovek v odbarvovači. Míra odbarvení testovacích bankovek je dána referenční bankovkou každé nominální hodnoty.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 10 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 5 a méně kusů bankovek z testovací sady.

    - Pro testování třídění proděravělých bankovek (Hole) je připravena testovací sada, která se skládá celkem z 100 ks bankovek. Sada obsahuje 50 ks bankovek proděravělých jedním otvorem o ploše větší než 10 mm2 a 50 ks bankovek proděravělých dvěma otvory, jejichž součet ploch je větší než 10 mm2.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 7 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 7 a méně kusů bankovek z celé testovací sady a současně u každé kombinace poškození nesmí počet chybně vytříděných bankovek přesáhnout 10 %, tj. do 5 kusů včetně.

Tabulka 3 a) – Testovací bankovky s poškozením větším, než stanovený limit.

| Velikost otvoru | Plocha |
| --- | --- |
| Průrazník ᴓ 4 mm Jeden otvor | 12,56 mm2 |
| Průrazník ᴓ 3 mm Dva otvory | 14,13 mm2 (2 x 7,065 mm2) |

Bankovka je vyhodnocena jako UNFIT, pokud je proděravělá v celkové ploše větší než 10 mm2.

    - Pro testování třídění bankovek obarvených nástražným zařízením proti krádeži a bankovek ohořelých je připravena testovací sada, která se skládá z 10 ks bankovek označených identifikační barvou a 10 ks bankovek ohořelých.

Bankovka je vyhodnocena jako UNFIT, pokud je obarvena nebo je ohořelá po celé délce hrany a do hloubky nejméně 5 mm.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 10 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděné 2 a méně bankovek nezávisle na typu poškození.

    - Pro testování třídění bankovek složených ze dvou nebo více částí (composed note) je připravena testovací sada, která se skládá celkem ze 100 ks bankovek. Testovací sada obsahuje 50 kusů bankovek se Shapirovým řezem. Z bankovky je vystřižen proužek šířky 3 – 8 mm po délce bankovky, zbylé dva díly bankovky jsou následně slepené páskou v celé délce řezu. Slepené díly jsou vzájemně stranově orientované tak, aby byl zachován tištěný obrazec bankovky. Testovací sada dále obsahuje 50 kusů bankovek rozřezaných na dva nebo tři díly, které jsou vzájemně stranově orientované tak, aby byl narušen obrazec bankovky. Cílem je otestovat detekci bankovky s pozměněnným obrazcem a se Shapirovým řezem.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 7 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 7 a méně kusů bankovek z celé testovací sady a současně u každé kombinace poškození nesmí počet chybně vytříděných bankovek přesáhnout 10 %, tj. do 5 kusů včetně.

    - Pro testování třídění bankovek natržených nebo přetržených (Repairs) a slepených lepicí páskou je připravena testovací sada, která obsahuje 50 ks bankovek slepených páskou s tloušťkou větší než 50 µm – bude provedeno např. dvojitou páskou s plochou pásky větší nebo rovnou 500 mm2.

Bankovka je vyhodnocena jako UNFIT, pokud je natržená nebo přetržená a slepená lepicí páskou, kdy části bankovky (obrazce) jsou vůči sobě správně orientovány, nepřekrývají se a jsou slepené transparentní páskou s plochou větší než 400 mm2. Tloušťka bankovky je slepením páskou zvětšena o více než 50 µm.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 10 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky vytříděno 5 a méně kusů bankovek z testovací sady.

    - Pro testování třídění necelých bankovek s chybějící částí (Mutilation – missing parts) je připravena testovací sada, která obsahuje celkem 200 ks bankovek. Sada se skládá z 50 ks bankovek s délkou kratší o 7 až 10 mm, 50 ks bankovek s šířkou kratší o 6 až 10 mm, 50 ks bankovek s plochou chybějícího rohu větší 150 mm2 a délkami rohu 20 mm a 15 mm a 50 ks bankovek s plochou chybějícího okraje více než 60 mm2 a hloubkou chybějícího okraje více než 5 mm a délkou více než 12 mm.

Bankovka je vyhodnocena jako UNFIT, pokud chybějící část činí nejméně 6 mm v délce nebo 5 mm v šířce, chybějící část okraje má plochu větší 50 mm2 a zasahuje do hloubky více než 3 mm od okraje bankovky, případně plocha chybějícího rohu je větší 100 mm2 a délky rohu jsou větší než 20 mm a 10 mm. Tento test současně testuje rozpoznání zkrácení bankovky z důvodu pomačkání a přehýbání.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 5 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 10 a méně kusů bankovek z celé testovací sady a současně u každé kombinace poškození nesmí počet chybně vytříděných bankovek přesáhnout 10 %, tj. do 5 kusů včetně.

    - Pro testování třídění natržených bankovek (Tears) je připravena testovací sada, která obsahuje 50 ks bankovek natržených otevřenou trhlinou širokou 5 mm a hlubokou 10 mm. V testovací bankovce je vystřižena otevřená trhlina ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku se základnou 5 mm a výškou 10 mm.

Bankovka je vyhodnocena jako UNFIT, pokud je trhlina větší než 4 mm v šířce a je hluboká více než 8 mm.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 10 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 5 a méně kusů bankovek z celé testovací sady.

    - Pro testování třídění bankovek s ohnutým rohem (Folded corner - Dog ear) je připravena testovací sada, která obsahuje 50 ks bankovek s jedním ohnutým rohem, kdy délka delšího okraje ohnutého rohu je 26 mm, délka kratšího rohu okraje je 13 mm. Ohnutý roh testovací bankovky je zajištěn proti narovnání přilepením lepidlem.

Bankovka je vyhodnocena jako UNFIT, pokud délka kratšího okraje ohnutého rohu je větší než 10 mm a plocha ohnutého rohu je větší než 130 mm2.

Požadovaná tolerance úspěšného FFIT testu je 10 %. Test je úspěšný, je-li mezi FIT bankovky chybně vytříděno 5 a méně kusů bankovek z celé testovací sady.

Tabulka č. 4 - Přehled počtu bankovek v jednotlivých testovacích sadách podle typů opotřebení a poškození

| Pořadové číslo | Druh opotřebení a poškození | Počet bankovek v testovací sadě jedné nominální hodnoty |
| --- | --- | --- |
| O1 | Bankovky opotřebené ve třídě superfit a fit (SF, F) | 500 |
| O2 | Bankovky opotřebené ve třídě unfit a superunfit (U, SU) | 500 |
| P1 | Bankovky obarvené a se skvrnami (Stain) | 200 |
| P2 | Pokreslené bankovky (Graffiti) | 400 |
| P3 | Odbarvené bankovky (De-inked note) | 50 |
| P4 | Proděravělé bankovky (Hole) | 100 |
| P5 | Bankovky ohořelé a obarvené nástražným zařízením proti krádeži | 20 |
| P6 | Bankovky složené ze dvou nebo více částí, Shapirův řez (Composed note) | 100 |
| P7 | Bankovky natržené nebo přetržené – slepené páskou (Repairs) | 50 |
| P8 | Necelé bankovky s chybějící částí (Mutilation – missing parts) | 200 |
| P9 | Natržené bankovek (Tears) | 50 |
| P10 | Bankovky s ohnutým rohem (Folded corner - Dog ear) | 50 |
|  | CELKEM | 2 220 |

  - Test opakovatelnosti zpracování dávky dle upotřebitelnosti bankovek pro další oběh

    - Test je proveden zpracováním dávky 5 tisíc kusů bankovek v režimu zpracování bez skartace. K testu jsou použity bankovky oběhové kvality tříd SF, F a U, SU bez dalších typů poškození. Dávka je zpracována dvakrát.

    - Test je považován za úspěšný, je-li rozdíl mezi výsledky zpracování menší nebo roven 5 % (např. po prvním zpracování byla upotřebitelnost 50 %, po druhém zpracování byla upotřebitelnost 54 %).

  - Test provozní rychlosti zpracování bankovek z oběhu

    - Systém musí dosahovat provozní rychlost zpracování nejméně 90 tisíc bankovek za hodinu při jednom průchodu bankovek strojem. Tato rychlost se vypočítá jako podíl počtu bankovek zpracovaných strojem a času potřebného k jednomu průchodu dávky bankovek strojem.

    - Měření času je zahájeno spuštěním tlačítka zahájení zpracování a je ukončeno průchodem poslední bankovky strojem. V počítání času je zahrnuto jakékoliv přerušení zpracování bankovek. Rekonciliace dávky se neprovádí.

    - Obsluha musí zajistit, aby byl vždy naplněn alespoň jeden podavač bankovek.

    - Test je považován za úspěšný, je-li testovací dávka zpracována za dobu kratší nebo rovnu 60 minut.

  - Test zabalení bankovek systémem automatického balení

    - Test je proveden zpracováním dávky bankovek v režimu zpracování bankovek jednou dávkou, kdy bylo zabaleno nejméně 10 svazků bankovek.

    - Ověření pevnosti svárů balení je testováno pádovým testem z výšky 80 cm u 10 kusů zabalených svazků. Pokud všech 10 vzorků odolá pádovému testu bez protržení či proděravění, sváry jsou úplné a folie balení svazku zůstanou neporušené, je provedení sváru shledáno z hlediska odolnosti proti poškození pádem za vyhovující.

  - Test automatického ničení bankovek ve skartačním modulu

    - Test je proveden zpracováním dávky a skartací 5 tisíc kusů bankovek v režimu zpracování bankovek jednou dávkou.

    - Test je považován za úspěšný, nejsou-li po zpracování dávky ve skartovacím modulu v řezacích hlavách nalezeny zbytky nebo části skartovaných bankovek větší než 2,5 mm x 16 mm.

  - Test funkce třídění bankovek podle platnosti a pravosti

    - Test je proveden zpracováním testovací sady bankovek každé nominální hodnoty a testovaných vzorů v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartace.

    - Test je považován za úspěšný, jsou-li všechny pravé bankovky jednotlivých vzorů směrovány do určených odkládacích kapes a jsou-li všechny vadné bankovky testovaných vzorů vykazující nedostatky pravostních charakteristik vyřazovány k ručnímu zpracování.

  - Test funkčnosti transportního systému bankovek, tak aby nepoškozoval nebo nešpinil zpracovávané bankovky

    - Poškozením nebo zašpiněním bankovky se myslí poškození nebo zašpinění bankovky vzniklé při průchodu bankovky strojem, které způsobí, že zpracovávaná FIT bankovka je po průchodu strojem vyhodnocena jako UNFIT.

    - Poškozování nebo špinění je testováno zpracováním dávky 2 tisíc kusů bankovek v režimu zpracování bez skartace. K testu jsou použity bankovky oběhové kvality tříd SF, F bez dalších typů poškození. Dávka je zpracována čtyřikrát.

    - Test je považován za úspěšný, je-li rozdíl mezi výsledky prvního a čtvrtého zpracování menší nebo roven 5 %. Např. po prvním zpracování byly všechny bankovky vyhodnoceny s ohledem na zašpinění nebo poškození jako upotřebitelné (upotřebitelnost bankovek 100 %) a po čtvrtém zpracování bylo 5% bankovek vyhodnoceno s ohledem na zašpinění nebo poškození jako neupotřebitelné (upotřebitelnost bankovek 95 %).

- Zápis o provedení testů FAT, SAT a zkušebního provozu třídicích systémů

  - Zápis o provedení testů malý FAT, velký FAT, SAT a o provedení zkušebních provozů v každém místě plnění vypracuje objednatel.

  - Zápis obsahuje přehled a výsledky provedených testů, strojem generované výpisy a protokoly o zpracování testovacích bankovek, datum uskutečnění dílčích testů a jména zaměstnanců objednatele a zhotovitele provádějících testování třídicího systému.

  - V případě kontroly a prokazování výkonových a funkčních požadavků a uživatelských požadavků na informační podporu a připojení do sítě ČNB je součástí seznam kontrolovaných funkcionalit s vyjádřením výsledku jejich prokázání (splněno/nesplněno).

  - Testování provádí určení zaměstnanci objednatele za součinnosti zaměstnanců zhotovitele, kteří po ukončení dílčích testů potvrdí vyhotovený protokol.