Příloha č. 2

PODMÍNKY TESTOVÁNÍ STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ BANKOVEK

- Malý FAT

  - Malý FAT test (malý tovární test) je proveden po odeslání výzvy vybranému dodavateli k provedení testu prokázání základních výkonových a funkčních parametrů stroje.

  - Cílem malého FAT testu je ověřit základní funkční a výkonové požadavky poptávaného stroje v rozsahu uvedeném v předmětu testu na testovacích sadách bankovek nominální hodnoty 500 Kč. Test je úspěšně splněn, jsou-li naplněny cíle testu.

  - Během malého FAT testu je stroj osazen továrními detektory. Není požadována integrace zákaznických detektorů ČNB.

  - K provedení testu vybraný dodavatel upraví existující stroj obdobné konfigurace, který se neliší v podstatných částech od stroje poptávaného STC. Dodavatel připraví adaptaci stroje na českou měnu pro bankovky nominální hodnoty 500 Kč vzor 2009. Musí se jednat o stroj pracující technickou rychlostí min. 40 BN/s, obsahující tovární detektory a obslužný SW, jaké dodavatel plánuje instalovat do stroje poptávaného STC. Stroj zpřístupněný k testování může být v konfiguraci pro zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartačního modulu a vždy musí obsahovat nejméně 4 odkládací kapsy z důvodu zpracování bankovek bez skartace.

  - Stroj musí mít nastaven režim zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartace, tj. bankovky vyhodnocené jako shodné musí být směrovány do dvou navolených kapes a bankovky vyhodnocené jako neshodné musí být směrovány do jiných dvou navolených kapes. Bankovky vadné musí být vyřazeny k ručnímu zpracování. Zahájení činnosti bude začínat přihlášením obsluhy a zvolením tříděného nominálu. Před uzavřením zpracování dávky budou bankovky vyřazené k ručnímu zpracování zapsány pomocí klávesnice, následně stroj zpracování dávky uzavře. Stroj musí generovat protokol o zpracování, který obsahuje statistiku výskytu chyb zpracovávané dávky, který bude součástí protokolu o úspěšném splnění testu.

  - STC poskytne dodavateli prostřednictvím ČNB nové bankovky z výroby nominální hodnoty 500 Kč, v množství dle požadavku dodavatele. Bankovky budou rozděleny do dvou skupin. 1. nové bankovky z výroby, v kvalitě vhodné pro uvolnění do oběhu (shodné bankovky) a 2. bankovky s uměle vytvořenými chybami (chybotisky = neshodné bankovky). Tyto bankovky budou zapečetěny. Pečeť smí být porušena pouze v přítomnosti pracovníků STC v době testování.

  - Předmětem malého FAT testu bude:

- Test funkce třídění a kontroly kvality bankovek z výroby, a to ve viditelném spektru (RGB), UV a IR. Test a hodnocení úrovně funkcionality a uživatelských vlastností software pro vyhodnocování načtených bankovek.

- Test provozní rychlosti zpracování bankovek z výroby.

- Test funkčnosti transportního systému bankovek, tak aby nepoškozoval nebo nekontaminoval zpracovávané bankovky.

- Test funkčních bezpečnostních prvků (blokace dveří při provozu, světelné závory pokud budou instalovány, STOP tlačítko atd.).

- Kontrola rozměrů zařízení zda je možno jej instalovat ve stávajících prostorech STC. V případě, že se bude jednat o obdobný stroj, provede se kontrola na výkresové dokumentaci finálního řešení.

  - Testy podle bodu 1.7 provede STC a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Bude-li některý z testů podle bodu 1.7 neúspěšný, lze dílčí neúspěšný test opakovat pouze. Opakování testu musí proběhnout nejdéle do 30 kalendářních dnů od data zahájení testování.

  - Pořízení zápisu o provedení malého FAT testu upravuje část 8.

- Velký FAT

  - Velký FAT test (velký tovární test) je proveden po uplynutí smluvně stanovené lhůty nebo na výzvu dodavatele. Na základě uzavřené smlouvy je dodavatel povinen ve spolupráci s určeným dodavatelem zákaznických detektorů provést integraci a zprovoznění zákaznických detektorů ve stroji dodavatele. Po úspěšném splnění velkého FAT testu je možné přistoupit k přípravě a instalaci stroje v STC.

  - Během velkého FAT testu je vyžadována integrace zákaznických detektorů ČNB. Posuzují se výkonové a funkční parametry stroje, který je osazen jak továrními, tak zákaznickými detektory.

  - Cílem velkého FAT testu je ověřit všechny požadované funkční a výkonové požadavky poptávaného stroje, kontrola úplné adaptace stroje na českou měnu a integrace, zprovoznění a využívání zákaznických detektorů strojem při ověřování pravosti zpracovávaných bankovek a úroveň lokalizace software a dokumentace do českého jazyka dle uzavřené smlouvy. Test je úspěšně splněn, jsou-li naplněny cíle testu.

  - K provedení testu bude připraven stroj určený pro instalaci v STC, který bude při testu připojen dopravníkem k automatické baličce.

  - Dodavatel připraví adaptaci stroje na českou měnu pro bankovky z výroby všech nominálních hodnot: 100 Kč vzor 2018, 200 Kč vzor 2018, 500 Kč vzor 2009, 1000 Kč vzor 2008, 2000 Kč vzor 2007, 5000 Kč vzor 2009.

  - STC poskytne dodavateli prostřednictvím ČNB nové bankovky z výroby všech uvedených nominálních hodnot a vzorů, v množství dle požadavku dodavatele. Bankovky budou rozděleny do dvou skupin. 1. nové bankovky z výroby, v kvalitě vhodné pro uvolnění do oběhu (shodné bankovky) a 2. bankovky s uměle vytvořenými chybami (chybotisky = neshodné bankovky).Tyto bankovky budou zapečetěny. Pečeť smí být porušena pouze v přítomnosti pracovníků STC v době testování.

  - Předmětem velkého FAT testu bude:

- Test funkce třídění a kontroly kvality bankovek z výroby a to ve viditelném spektru (RGB), UV a IR.

- Test a hodnocení úrovně funkcionality a uživatelských vlastností software pro načtení a vyhodnocování kvality bankovek z výroby.

- Test provozní rychlosti zpracování nových bankovek z výroby.

- Test funkce rozpoznání a kontroly kvality pravostních ochranných prvků čitelných továrními i zákaznickými detektory.

- Test zabalení bankovek systémem automatického balení.

- Kontrola všech požadovaných funkcí podle funkčních a technických specifikací a předložené nabídky dodavatele.

- Test funkčnosti transportního systému bankovek, tak aby nepoškozoval nebo nekontaminoval zpracovávané bankovky.

- Test funkčních bezpečnostních prvků (blokace dveří při provozu, světelné závory pokud budou instalovány, STOP tlačítko atd.).

- Kontrola rozměrů zařízení.

- Kontrola předané dokumentace a podkladů v určeném jazyce dle smlouvy, a to včetně dokladů pro CE certifikaci.

- Kontrola jazykové mutace SW dle smlouvy.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle výkonových a funkčních požadavků a specifikací bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem.

  - Testy podle bodu 2.6 provede STC a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Bude-li některý z testů podle bodu 2.6 neúspěšný, lze dílčí neúspěšný test opakovat. Opakování testu musí proběhnout nejdéle do 30 kalendářních dnů od data zahájení testování.

  - Pořízení zápisu o provedení velkého FAT testu upravuje část 8.

- Instalace a zprovoznění stroje v STC

  - Cílem je instalace a plné zprovoznění stroje v STC. Fáze je úspěšně splněna, jsou-li zprovozněné veškeré funkcionality a lze provést SAT test stroje.

- SAT test

  - Cílem SAT testu v STC je ověřit všechny požadované funkční a výkonové požadavky dodaného stroje.

  - Testuje se stroj v konfiguraci jako při velkém FAT testu, včetně všech podpůrných technologií. Test je úspěšně splněn, jsou-li naplněny cíle testu.

  - Předmětem SAT testu bude:

  - Testy uvedené v předmětu velkého FAT testu.

  - Kontrola všech požadovaných funkcí podle výkonových a funkčních požadavků a specifikací bude provedena předvedením požadované funkcionality dodavatelem.

  - Test funkce třídění bankovek bude proveden u bankovek české měny nových vzorů všech nominálních hodnot v režimu zpracování nových bankovek z výroby po jednotlivých nominálních hodnotách.

  - Testy podle bodu 4.3 provede STC a vyhodnotí postupy uvedenými v části 7.

  - Bude-li některý z testů podle bodu 2.6 neúspěšný, lze dílčí neúspěšný test opakovat. Opakování testu musí proběhnout nejdéle do 30 kalendářních dnů od data zahájení testování.

  - Pořízení zápisu o provedení SAT testu upravuje část 8.

- Zkušební provoz

  - Cílem zkušebního provozu v STC je provést průběžné testy stability třídění nových bankovek z výroby a vyhodnocení požadované 95 % provozuschopnosti stroje.

  - Stroj bude pracovat v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách.

  - Stroj bude provozován jak v jednosměnném, tak v dvousměnném provozu, množství zpracovávaných bankovek nepřesáhne 1 milion bankovek v jedné směně nebo 2 miliony bankovek ve dvousměnném provozu.

  - Testy budou považovány za běžné zpracování bankovek a případné poruchy stroje budou započítány do výpočtu provozuschopnosti stroje.

  - K evidenci údržby budou použity postupy a evidenční pomůcky používané v STC (knihy údržby). Během zkušebního provozu budou do provozního deníku a servisních listů evidovány poruchy vedoucí k přerušení provozu stroje a provádění údržby.  Pokud bude systém stroje umožňovat tuto evidenci lze ji také využít.

  - Provozuschopnost stroje bude vypočítána postupem uvedeným v bodě 7.4.

  - Během zkušebního provozu budou každý den testovány:

1 x test funkce třídění bankovek na sadě chybotisků (6.)
1x test zabalení bankovek systémem automatického balení (7.3)

  - Bude-li test podle bodu 5.7 neúspěšný, lze test během nejpozději 10 kalendářních dní opakovat.

  - STC je oprávněno kdykoli během zkušebního provozu opakovat testy popsané v části 7.

  - Délka zkušebního provozu v STC činí 4 měsíce. Zkušební provoz je vyhodnocen jako úspěšný, jsou-li provedené testy úspěšné a bude-li za období 3 měsíců dosažena požadovaná provozuschopnost nejméně 95 %. Bude-li zkušební provoz v některém z požadavků neúspěšný, lze jej prodloužit nejvýše o 1 měsíc, je-li prodloužení z hlediska dosavadních výsledků opodstatněné a může vést k dosažení celkově úspěšného výsledku hodnocení.

  - Prodloužením zkušebního provozu není dotčeno ustanovení a smluvní pokutě v případě nedodržení termínu dokončení díla plnění.

  - Pořízení zápisu o provedení zkušebního provozu upravuje část 8.

- Ověřovací test a test funkčnosti stroje

  - Ověřovací testy stroje STC a testy funkčnosti stroje jsou prováděny v souladu se smlouvou o údržbě stroje na zpracování bankovek.

  - Test funkčnosti stroje je prováděn zaměstnanci STC zpravidla 1x týdně. Ověřuje se správnost nastavení senzorů na testovací sadě chybotisků. Test je prováděn pro každou nominální hodnotu samostatně testovacími sadami.

- Postupy ověřování požadovaných funkčních a výkonových parametrů stroje pro zpracování bankovek

Tato část upravuje postupy testování a ověřování:

Test funkce třídění bankovek z výroby (7.1)

- Test provozní rychlosti zpracování bankovek z výroby (7.2)

- Test zabalení bankovek systémem automatického balení (7.3)

- Test software pro vyhodnocení kvality bankovek z výroby (7.4)

  - Test funkce třídění nových bankovek z výroby

    - Test bude proveden pomocí sady nových bankovek z výroby a testovací sady neshodných bankovek. Testovací sada může obsahovat bankovky jakékoliv nominální hodnoty a testovaných vzorů (pokud jsou k dispozici). Testování bude probíhat v režimu zpracování bankovek po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartace.

    - Test je považován za úspěšný, jsou-li shodné bankovky tříděného vzoru směrovány do určených odkládacích kapes a jsou-li neshodné bankovky testovaných vzorů vykazující výrobní nedostatky  směřovány do kapes určených pro neshodné bankovky a nečitelné vyřazovány k ručnímu zpracování. Úspěšnost vytřídění bankovek s chybami v  pravostní charakteristice musí být 100 %. Chybně vytříděny mohou být pouze bankovky s hodnotami parametrů na hranici tolerancí nebo s drobnými tiskovými vadami, a to do max. 1 % z množství 5000 bankovek.

    - Systém pro vyhodnocování nových bankovek z výroby musí zaznamenat minimálně všechny bankovky označené jako neshodné včetně počtu neshod na bankovce, místa výskytu (včetně grafického zobrazení) a specifikace chyby. Systém musí generovat protokol obsahující statistické vyjádření četnosti jednotlivých chyb v zpracovávané dávce.

    - Test transportního systému. Transportní systém nesmí znečišťovat a jinak poškozovat zpracovávané bankovky. Úroveň znečištění bude kontrolována opětovným načtením bankovek třídičkou a posouzením jejich znečištění v RGB a IR spektru. K testu bude použito 5000 nových bankovek z výroby. Bankovky budou transportovány strojem 3x a při každém průchodu budou zaznamenány obrazy bankovek v RGB, UV a IR spektru. Hodnocen bude počet nově vzniklých neshod na bankovkách, a to zda jsou i nadále vhodné pro uvolnění do oběhu. Počet bankovek s nadměrným znečištěním nesmí překročit 1 %.

    - V rámci testů může objednatel provádět různá nedestruktivní měření potvrzující požadované parametry (např. spotřeba el. energie, hlučnost apod.). Za tímto účelem je prodávající oprávněn využít služby třetích stran. V rámci zkušebního provozu bude také provedena revizní zkouška elektrického zařízení. Dodavatel je v případě zjištění nedostatků povinen tyto v nejkratší možné době odstranit.

  - Test provozní rychlosti zpracování nových bankovek z výroby

    - Systém musí dosahovat provozní rychlost zpracování nejméně 140 tisíc bankovek za hodinu při jednom průchodu bankovek strojem. Tato rychlost se vypočítá jako podíl počtu bankovek zpracovaných strojem a času potřebného k jednomu průchodu dávky bankovek strojem.

    - Test je proveden zpracováním 140 tisíc kusů bankovek v režimu po jednotlivých nominálních hodnotách bez skartace. K testu jsou použity nové bankovky z výroby v kvalitě shodné, neshodné s možností výskytu i nečitelných, které stroj vyřazuje k ručnímu zpracování. Dosažená kvalita třídění musí odpovídat kritériu dle 7.1.2.

    - Měření času je zahájeno spuštěním tlačítka zahájení zpracování a je ukončeno průchodem poslední bankovky strojem. V počítání času je zahrnuto jakékoliv přerušení zpracování bankovek.

    - Obsluha musí zajistit, aby byl vždy naplněn alespoň jeden podavač bankovek.

    - V případě potřeby může obsluha použít bankovky opakovaně. Tyto bankovky nesmí vykazovat známky poškození.

    - Test je považován za úspěšný, je-li testovací dávka zpracována za dobu kratší nebo rovnu 60 minut.

  - Test zabalení bankovek systémem automatického balení

    - Test je proveden zpracováním dávky 10 tisíc kusů bankovek v režimu zpracování bankovek jednou dávkou.

    - Ověření pevnosti svárů balení je testováno pádovým testem u 10 kusů zabalených svazků. Pokud všech 10 vzorků odolá pádovému testu bez protržení či proděravění, sváry jsou úplné a folie balení svazku zůstanou neporušené, je provedení sváru shledáno z hlediska odolnosti proti poškození pádem za vyhovující.

    - Test funkčnosti upevnění tiskové hlavy inkjetového dotisku. Pokud tisk inkejtového systému upevněného za baličku je čitelný a ve správné pozici, je test považován za úspěšný.

  - Test provozuschopnosti stroje při zkušebním provozu

    - V průběhu zkušebního provozu musí stroj dosáhnout 95 % provozuschopnosti.

    - Třídicí systém a podpůrné technologie se považují za provozuschopné:

  - po dobu provádění preventivní údržby v pracovní době (dle čl. III, odst. 3, písm. a) servisní smlouvy), pokud se na tom dohodne pověřená osoba zhotovitele a pověřená osoba v místě plnění (např. z důvodu malého vytížení třídicího systému),

  - po dobu provádění úprav SW a administrátorských prací na nové bankovky,

  - jestliže umožňuje zpracování bankovek jen v omezeném režimu, a to zpracovávat stanovené nominální hodnoty bankovek v třídicí systém s funkčními páry balicích kapes s tím, že z provozu jsou vyřazené dočasně nefunkční balicí kapsy (např. z důvodu zadření mechanismu, poškození folie atd.). Mononominální režim zpracování bankovek umožňuje zpracovávat stanovenou nominální hodnotu bankovek v třídicím systému s funkčním balicím modulem s tím, že z provozu jsou vyřazené ostatní dočasně nefunkční balicí moduly. O tom, zda musí být třídicí systém provozován v omezeném režimu, rozhodne pověřená osoba v místě plnění. Omezený režim může trvat jen 72 hodin od ohlášení závady. Rozhodnutí bude zapsáno do knihy údržby a podepsáno pověřenými osobami objednatele a zhotovitele,

  - po dobu výměny vadného zákaznického detektoru za funkční,

  - po dobu stanovenou k odstranění závady zaviněné objednatelem včetně doby provádění testu funkčnosti,

  - čas nutný pro zahřátí pece baličky nebo vysátí prachu z třídičky,

  - v případě, že je prováděn ověřovací test nebo test funkčnosti třídicího systému preventivně a nikoli v rámci opravy,

  - do časů, které budou započteny do provozuschopnosti, patří i činnosti související s výměnou pásek a balících materiálů, start systému, nahlašování a příprava operátorů,

  - doba, kdy stroj je připraven k činnosti, ale objednatel jej nevyužívá.

    - Třídicí systém a podpůrné technologie se považují za neprovozuschopné:

- jestliže zhotovitel neprovede preventivní údržbu za stanovené období,

- jestliže neumožňují zpracovávat bankovky ani v omezeném režimu,

- v době výměny vodících prvků transportního systému,

- v době kalibrace senzorů dodaných dodavatelem,

- ve stavu, kdy zpracování bankovek je zpomalováno nebo přerušováno z důvodu chybné činnosti vnitřních dopravních nebo balicích mechanismů třídicího systému, dopravníků a automatického balení bankovek a podpůrných technologií,

- pokud chybně vyhodnocují upotřebitelnost, pravost a platnost bankovek nebo vykazují chyby v požadovaných provozních režimech či nesplňují požadavky na zpracování bankovek dle zákona a vyhlášky.

    - Vyhodnocení provozuschopnosti bude probíhat 1x za měsíc na základě měsíčního přehledu, který povede objednatel.

- Zápis o provedení testů FAT, SAT a zkušebního provozu třídicích systém

  - Zápis o provedení testů malý FAT, velký FAT, SAT a o provedení zkušebních provozů v  místě plnění vypracuje objednatel.

  - Zápis obsahuje přehled a výsledky provedených testů, strojem generované výpisy a protokoly o zpracování testovacích bankovek, datum uskutečnění dílčích testů a jména zaměstnanců objednatele a dodavatele provádějících testování třídicího systému.

  - V případě kontroly a prokazování výkonových a funkčních požadavků a uživatelských požadavků na informační podporu a síťové řešení VLAN třídicího systému je součástí seznam kontrolovaných funkcionalit s vyjádřením výsledku jejich prokázání (splněno/nesplněno).

  - Testování provádí určení zaměstnanci objednatele za součinnosti zaměstnanců dodavatele, kteří po ukončení dílčích testů potvrdí vyhotovený protokol, který podepíší zástupci všech stran.