Příloha č. 5

MINIMÁLNÍ ROZSAH PRACÍ TECHNICKÝCH PROHLÍDEK TŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU BANKOVEK

po [•] provozních hodinách:

- optická kontrola vnějších a vnitřních částí stroje,

- celkové vyčištění zařízení, zejména senzorů, filtrů apod.,

- prověření kontrolních měřících bodů a dle potřeby provedení seřízení příslušných senzorů,

- přezkoušení mechanických funkcí a jejich případné seřízení,

- přezkoušení zařízení ve všech provozních režimech,

- výměna jednotlivých součástí stroje na základě lhůt předepsaných výrobcem (rychle se opotřebovávající náhradní díly a spotřební materiál),

- provedení zápisu o prohlídce, předání stroje objednateli.

po [•]  provozních hodinách:

- optická kontrola vnějších a vnitřních částí stroje,

- celkové vyčištění zařízení, zejména senzorů, filtrů apod.,

- prověření kontrolních měřících bodů a dle potřeby provedení seřízení příslušných senzorů,

- přezkoušení mechanických funkcí a jejich případné seřízení,

- přezkoušení zařízení ve všech provozních režimech,

- výměna jednotlivých součástí stroje na základě lhůt předepsaných výrobcem,

- přeměření a kontrola tlaků na třídícím stroji,

- kontrola ozubených řemenů a vodicích kladek,

- nastavení rotačních válců podavačů včetně předepsaných výměn jednotlivých dílů a součástí stroje podle počtu odpracovaných provozních hodin,

- kontrola pohonu výhybek,

- seřízení krokových motorů,

- seřízení mikrospínačů krytů základních modulů,

- proměření a nastavení časových disků,

- nastavení odkladačů baličky,

- provedení zápisu o prohlídce, předání stroje objednateli.

po [•] provozních hodinách:

- optická kontrola vnějších a vnitřních částí stroje,

- celkové vyčištění zařízení, zejména senzorů, filtrů apod.

- prověření kontrolních měřících bodů a dle potřeby provedení seřízení příslušných senzorů,

- přezkoušení mechanických funkcí a jejich případné seřízení,

- přezkoušení zařízení ve všech provozních režimech,

- výměna jednotlivých součástí stroje na základě lhůt předepsaných výrobcem,

- přeměření a kontrola tlaků na třídícím stroji,

- kontrola ozubených řemenů a vodicích kladek,

- nastavení rotačních válců podavačů včetně předepsaných výměn jednotlivých dílů a součástí stroje podle počtu odpracovaných provozních hodin,

- kontrola pohonu výhybek,

- seřízení krokových motorů,

- seřízení mikrospínačů krytů základních modulů,

- proměření a nastavení časových disků,

- nastavení odkladačů baličky,

- kontrola mechanismu podavače bankovek,

- kontrola činnosti elektronických součástí, klávesnice, zobrazovací jednotky,

- kontrola a nastavení všech ochranných spínačů,

- kontrola a nastavení všech náhradních zdrojů,

- kontrola nastavení balení do folie,

- test detektorů,

- test transportních čidel včetně případné výměny,

- test databáze,

- provedení zápisu o prohlídce, předání stroje objednateli.

* Zhotovitel je oprávněn minimální rozsah prací technických prohlídek třídícího systému doplnit dle vlastních požadavků na třídící systém.