ZÁKLADNÍ PARAMETRY TAKTICKÉHO INTERVENČNÍHO ČLUNU

- délka plavidla: 6600 - 7000 mm

- vnitřní délka: min. 5400 mm

- šířka: max. 2700 mm

- vnitřní šířka: min. 1500 mm

- nádrž na palivo: min. 260l

- osoby: min. 18

- nosnost člunu (osoby + náklad): min. 1600kg

MATERIÁL NAFUKOVACÍCH TUB ČLUNU

- gramáž materiálu min. 1880 DTEX,  neopren – Hypalon

- oddělené komory min. 5x, přetlakový ventil, protiskluzové povrchy min. na 3/4 nafukovacích tub

- ochranné pásy po obvodu, proti stříkající vodě a ochrana laminátového kýlu při vyjíždění na břeh

- obvodová bezpečnostní lana na pravé i levé straně tubusu

BARVA

- laminátový kýl – tmavě šedá

- konzole řízení – tmavě šedá

- nafukovací tuby - černé

DNO ČLUNU

- pevné laminátové systém R.I.B. s protiskluzovým povrchem, oka pro tažení vepředu i vzadu

- oka pro zvedání člunu, zvedací závěsy (kurty) + spojovací díly mezi kurty a oka

- vypouštěcí ventily paluba a trupu

- zamykatelná schránka

- elektrické drenážní čerpadlo

KONZOLE ŘÍZENÍ

- centrální laminátová konzole řízení (umístěná v přední části člunu) + sedačka nebo opěrka pro řidiče, sedačky polstrované pro 8 osob s madlem

- čelní štít vyhotoveného z bezpečnostního skla nebo plexiskla, opatřen nerezovým ochranným rámem pro použití jako madlo

- hydraulické řízení, volant, elektronické ovládaní motoru (řazení a plyn)

- panel s vypínači na ovládání el. zařízení, zásuvka 12V

- 2ks uzavíratelných schránek

- 2ks digitálních ukazatelů zobrazujících – otáčky motoru, vyklopení motoru (trim), teplotu motoru, stav baterie, počet moto hodin, upozornění na servisní interval, regulace podsvícení displeje, varování při poruše motoru, zobrazující tlak oleje, rychlost, palivoměr, momentální spotřeba, průměrná spotřeba, ujeté vzdálenosti, detekce vody v palivovém filtru, zobrazení při uzamčení motoru imobilizérem. – všechny tyto údaje se musí zobrazovat v metrické soustavě, nebo v grafické stupnici.

- možnost přepnutí do nočního režimu

- ovládání drenážního čerpadla

VÝBAVA

- nožní pumpa k nafukování tub – min: 6,5l s manometrem

- elektrická pumpa k nafukování tub plně automatická – 12V, min: 1000l/min, min: tlak 3,5PSI

- pádla 1 pár.

- hlavní kotva pluhová (Force) dimenzovaná tak, aby udržela plně naložené plavidlo v proudu min. 10 m/s

- pomocná kotva čtyřramenná skládací 8kg

- ke kotvám připevnit obrtlíky a spojovací články

- žárově zinkovaný řetěz 5 m, pro zlepšení držné síly hlavní kotvy, k řetězu spojovací články na propojení s kotevním lanem

- polypropylenové nebo polyamidové třípramenné stáčené lano 2x40 m, Ø 10 mm (ke každé kotvě jedno), na koncích zapletená oka

- náhradní nerezový propeler – 2x

- krycí plachta pro skladování, v tmavé barvě

MOTOR

- zážehový 4 taktní

- vodou chlazený závěsný lodní motor s elektronickým vstřikováním paliva

- min: výkon 183kW

- min. počet válců 6ks a min. počet ventilů 24ks

- váha max: 270kg

- typ pohonu - vrtulový.

- elektrický startér s imobilizérem proti krádeži

- digitální systém zapalování

- elektronický nebo hydraulický trim

- zvýšená ochrana proti korozi

- emise splňující normu EU 2005, EPA 2006

- propeler 1x v nerezovém provedení

- startovací akumulátor o výkonu dle potřeb motoru, min: 100Ah

- akumulátorový odpojovač s montáží

- elektronické dálkové ovládání (plynu a řazení), zapalování s výtrhovou pojistkou (Quick – Stop)

- pro motor je nutné dodat a zabudovat benzínový filtr 10 mikronu s odlučovačem vody

PŘÍVĚS:

- přívěs vhodný pro dodaný člun s motorem, plnou nadrží, výbavou s možností doložitelnosti 150kg

- dvounápravový bržděný

- žárově zinkovaný

- nejvyšší povolená rychlost minimálně 100 km/h

- vhodný za osobní automobil osazený tažným zařízením s automobilovým kulovým spojem ISO (DIN) 50

- přívěs bude používán na dálnicích, silnicích všech tříd a na vedlejších pouze zpevněných komunikacích a cestách

- uzpůsobený pro snadné spouštění člunu na vodu a vytažení člunu z vody bez ohledu na terén, za pomocí min. 40ks podpůrných válečků

- ložiska kol, odpružení atd. musí být bezúdržbové a odolné proti vodě

- zajištění samovolného odtoku vody proniklé do konstrukce rámu vlivem spouštění člunu na vodu nebo vytažením člunu z vody

- ruční naviják

- přední doraz nastavitelný

- kotevní oka nebo jiný způsob uchycení pomocí popruhů pro zajištění bezpečného transportu požadovaného člunu

- robustní opěrné kolo oje přívěsu min. nosnost 500 kg

- blatníky pro kola se zástěrkami