Příloha č. 1.2

SPECIFIKACE JINÝCH POŽADAVKŮ NA REALIZACI PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen splnit a dodržet následující požadavky a podmínky pro provádění výkonů, činností, prací a dodávek související s plněním dle této smlouvy.

  - splnit podmínky a požadavky předaného stavebního povolení,

  - splnit všechny oprávněné požadavky a připomínky stavebního úřadu nebo dotčených orgánů a organizací,

  - řídit se plánem bezpečnosti práce na staveništi a splnit všechna požadovaná opatření koordinátora BOZP a státního stavebního dohledu vztahující se k plnění,

  - jako původce odpadu zlikvidovat veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí,

  - převzít protokolárně staveniště,

  - používat výhradně ucelené certifikované systémy,

  - používat v certifikovaných systémech výhradně komponenty, které byly certifikovány zároveň se systémem,

  - veškeré směsi pro výrobu betonu, mazaninu, potěru a malt odebírat pouze od výrobců s certifikovaným řízením jakosti,

  - veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na staveništi provádět výhradně z předem připravovaných směsí od výrobců s certifikovaným řízením jakosti,

  - v případě zjištění nižší jakosti prováděných prací a dodávek nebo realizace nižších standardů a parametrů než uvedených v zadávací dokumentaci, platných právních předpisech, platných ČSN a technologických dokumentech kdykoli v průběhu plnění, provést na své náklady neprodleně nápravu dosud provedeného plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

  - zajistit řádné uložení a uskladnění všech materiálů, konstrukcí a zařízení na staveništi v souladu s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN,

  - v průběhu provádění prací provádět průběžný denní úklid staveniště, transportních tras a dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění,

  - zajistit ochranu všech izolací před poškozením do doby jejich zakrytí ostatními konstrukcemi,

  - zajistit ochranu všech tepelných izolací před účinky vlhkosti do doby jejich zakrytí ostatními konstrukcemi,

  - zabránit poškození všech izolací při jejich zakrývání ostatními konstrukcemi,

  - průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení stavby před poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde odstranit beze zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností znečištěného materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené poškozené části,

  - zajistit správné provedení a plnou funkčnost všech dilatací mezi dilatačními celky, jednotlivými stavebními konstrukcemi, jednotlivými materiály, na trubních rozvodech a kabelových vedeních,

  - zajistit správné provedení dilatací na hranicích požárních úseků z hlediska požární ochrany,

  - provádět průběžně provizorní uzavření všech volných konců trubních vedení proti vniknutí sutě a prachu tak, aby bylo zcela zabráněno jejich vniknutí do doby uzavření celého systému. Kontrolovat průběžně neporušenost všech provizorních uzavření a v případě zjištění nedostatků provést ihned opatření k nápravě,

  - provést veškerá potřebná utěsnění na hranicích požárních úseků v odpovídající požární odolnosti,

  - ochránit proti účinkům prachu všechny materiály, konstrukce, zařízení a vybavení, které se mohou vlivem prašného prostředí poškodit nebo znehodnotit,

  - při řezání a broušení materiálů, vždy když je to technicky možné, používat odsávání prachu,

  - při provádění navazujících vrstev stavebních konstrukcí vždy důkladně odsát veškerý prach z podkladní vrstvy,

  - vyčistit od zbytků materiálů a prachu všechny prostory a konstrukce, které se v průběhu stavby stanou nepřístupnými,

  - veškerá zařízení  a vybavení montovat vždy do čistě uklizených prostor,

  - zárubně dveří osazovat tak, aby dveřní křídla po zavěšení byla ve svislé poloze, rovnoběžná se zárubní nebo protilehlým křídlem a mezera mezi křídlem a zárubní nebo mezi protilehlým křídlem byla stejnoměrně široká. Dveřní křídla musí umožnit bezproblémovou funkci elektrických zámků v případech, že budou těmito zámky osazena,

  - zajistit snadnou přístupnost všech ovládacích prvků a uzavíracích armatur. Jejich umístění provést tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace v polohách otevřeno – zavřeno,

  - veškeré revizní vstupy stavebními konstrukcemi provést tak, aby umožnily mnohonásobné otevření a zavření přístupu bez poškození jakékoliv konstrukce a zhoršení užitných vlastností revizního vstupu,

  - provést osazení všech značení vyžadovaných platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou dokumentací,

  - provést úplné označení všech zařízení, rozvodů a prvků na rozvodech včetně vyznačení směrů proudění médií tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz stavby objednatelem. Značení provést dle platných ČSN a předané dokumentace. Pokud značení není ČSN určeno, provést toto značení v systému a grafické podobě odsouhlasené objednatelem,

  - vyklidit staveniště a protokolárně je vrátit zpět objednateli – do převzetí příslušného dílčího plnění podle čl. 2 objednatelem,

  - provést komplexní čistý úklid – nejpozději do uzavření zápisu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění,

  - obstarat jménem objednatele veškerá potřebná stanoviska veřejnoprávních orgánů, organizací a ostatních účastníků kolaudačních řízení a provést ostatní úkony potřebné pro uvedení dílčích částí stavby do provozu,

  - zajistit pro objednatele zkolaudování dílčích částí stavby,

  - splnit podmínky vydaných kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí,

  - provést oznámení o odstranění všech kolaudačních vad stavebnímu úřadu - do 2 pracovních dnů po odstranění poslední kolaudační vady uvedené v příslušném kolaudačním souhlasu nebo rozhodnutí.