Podmínky testování bezdrátových snímačů čárových kódů s interní pamětí

Zadavatel bude v rámci praktické zkoušky testovat funkční vlastnosti dodavatelem nabízeného bezdrátového snímače čárových kódů s interní pamětí (dále jen „snímač“), a to podle následujících parametrů:

- ověření schopnosti bezchybnosti načtení vzorků čárových kódů na zkušební sadě čárových kódů – zadavatel bude testovat schopnost snímače načíst čárový kód na zadavatelem používaných materiálech, a to na kovu, plastu a papíru; při testování bude zachována stejná vzdálenost 25cm od materiálu, na kterém bude umístěn čárový kód – v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který načte bezchybně čárové kódy v počtu 90 ze 100 načtení po sobě následujících u každého z uvedených materiálů. Pro předejití pochybnostem, u kovu bude provedeno 100 po sobě jdoucích snímání kódů, u plastu bude provedeno 100 po sobě jdoucích snímání kódů a u papíru bude provedeno 100 po sobě jdoucích snímání kódů.

- ověření bezchybnosti dosahu bezdrátového přenosu snímače ve volném prostoru ze vzdálenosti 30m od základny – zadavatel bude testovat schopnost snímače sejmout a bezdrátově přenést čárový kód ve volném prostoru ze vzdálenosti 30 m od základny; testování proběhne tak, že zadavatel u každého materiálu v rozlišení na kov, plast a papír provede ze vzdálenosti 30 m od základny 10krát sejmutí a přenesení čárového kódu po sobě následujících - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který bez chyby sejme a bezdrátově přenese čárový kód ve volném prostoru ze vzdálenosti 30 m od základny v počtu 10 sejmutí kódu na materiálu kov, 10 sejmutí kódu na materiálu plast a 10 sejmutí kódu na materiálu papír.

- ověření bezchybnosti dosahu bezdrátového přenosu snímače v zastavěném prostoru ze vzdálenosti 15m od základny – zadavatel bude testovat schopnost snímače sejmout a bezdrátově přenést čárový kód v zastavěném prostoru ze vzdálenosti 15 m od základny; testování proběhne tak, že zadavatel u každého materiálu v rozlišení na kov, plast a papír provede ze vzdálenosti 15 m od základny 10krát sejmutí a přenesení čárového kódu po sobě následujících; v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který bez chyby sejme a bezdrátově přenese čárový kód v zastavěném prostoru ze vzdálenosti 15 m od základny v počtu 10 sejmutí kódu na materiálu kov, 10 sejmutí kódu na materiálu plast a 10 sejmutí kódu na materiálu papír.

- ověření schopnosti bezchybného načtení čárového kódu u rozmezí vzdáleností od snímaného čárového kódu - zadavatel provede testování tak, že sejme čárový kód, umístěný na těchto materiálech: kovu, plastu a papíru, vždy z těchto vzdáleností: 3 cm, 8 cm, 13 cm, 18 cm, 23 cm, 28 cm a 30 cm od snímaného čárového kódu - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který bezchybně napoprvé sejme čárový kód z uvedené vzdálenosti na všech materiálech.

- ověření schopnosti snímače být v provozu 30 minut bez připojení k dobíjecí stanici po plném nabití snímače - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který vydrží v provozu 30 minut bez připojení k dobíjecí stanici.

- ověření schopnosti signalizace načtení kódu a chybového hlášení o nenačtení kódu - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který bude signalizovat načtení kódu a chybového hlášení o nenačtení kódu (dle specifikace zařízení).

- ověření hmotnosti zařízení, která může být max. 350 g – zadavatel prověří hmotnost snímače s baterií, bez základové stanice, jejím zvážením - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který bude mít max. 350 g

- ověření schopnosti bezchybného načítání čárových kódů do interní paměti snímače ve volném prostoru bez připojení k základové stanici – zadavatel bude testovat schopnost snímače sejmout a uložit do interní paměti čárový kód ve volném prostoru bez připojení k základové stanici; testování proběhne tak, že zadavatel u každého materiálu v rozlišení na kov, plast a papír provede 10krát sejmutí a uložení čárového kódu po sobě následujících - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který bez chyby sejme a uloží do interní paměti čárový kód ve volném prostoru bez připojení k základové stanici v počtu 10 sejmutí kódu na materiálu kov, 10 sejmutí kódu na materiálu plast a 10 sejmutí kódu na materiálu papír.

- ověření schopnosti bezchybného přenesení čárových kódů z interní paměti čtečky do PC po připojení k základové stanici – zadavatel bude testovat schopnost snímače po sejmutí čárových kódů jejich bezchybného přenesení do PC po připojení k základové stanici; testování proběhne tak, že zadavatel u každého materiálu v rozlišení na kov, plast a papír provede 10krát sejmutí a uložení čárového kódu - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který po sejmutí 10 kódů na materiálu kov, 10 sejmutí kódu na materiálu plast a 10 sejmutí kódu na materiálu papír přenese načtené kódy bezchybně do PC po připojení k základové stanici.

- ověření schopnosti načtení a uložení 100 čárových kódů - zadavatel bude testovat schopnost snímače sejmout a uložit do paměti 100 čárových kódů umístěných na materiálu z kovu, plastu a papíru - v rámci testování bude hodnocen jako úspěšný snímač, který načte a uloží v paměti 100 čárových kódu umístěných na materiálu z kovu, a který načte a uloží v paměti 100 čárových kódu umístěných na materiálu plast, a který načte a uloží v paměti 100 čárových kódu umístěných na materiálu z papíru.