| JIŘÍ DUŠEK Projektové a inženýrské služby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD 3. NP V BUDOVĚ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY – POBOČKY BRNO |  |  |  |  |
| ### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| místo: | ČNB Brno - Rooseveltova 18, Brno |  |  | paré: |
| investor: | Česká národní banka Na příkopě 28, Praha 1 |  |  |  |
| stupeň: | DZS |  |  | B |
| datum: | 08.2016 | zak.číslo: | 0616 |  |

Obsah:

B. SouHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení..........................................3

2.  Mechanická odolnost a stabilita...................................................................................5

3.  Požární bezpečnost.....................................................................................................6

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí............................................................6

5.  Bezpečnost při užívání................................................................................................6

6.  Ochrana proti hluku.....................................................................................................6

7.  Úspora energie a ochrana tepla..................................................................................6

8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a        orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.............................6

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. ..........................6

10.  Ochrana obyvatelstva................................................................................................6

11.  Inženýrské stavby (objekty).......................................................................................7

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

.........................................................................................................................................7

13.  Zásady organizace výstavby.....................................................................................7

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

- Objekt je umístěn v centru města Brna. Poslední rekonstrukce objektu probíhala v letech 1997, kdy byl objekt celkově rehabilitován. Celková obnova proběhla v historizujícím stylu. Objekt má významnou urbanistickou hodnotu.

- Dům je na seznamu památkově chráněných objektů. Je součástí Městské památkové rezervace Brno.

  - urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,

- Předmětem dokumentace je oprava zasklení střešního plášť atria ČNB Pobočka Brno.

- Jedná se o cca 20 let starou konstrukci, která je specifická díky atypickému tvaru jednotlivých skleněných ploch. Dle zástupce ČNB docházelo v průběhu celé životnosti konstrukce k pravidelným zátokům v období výrazných dešťů. Pro odstranění tohoto stavu byla provedena celoplošná oprava těsnění (před cca 10 lety). I po provedené opravě dále docházelo k lokálnímu zatékání a lokálním opravám těsnění střešního pláště. U některých prvků umístěných v nižších partiích (ve střední části střešního pláště) začalo docházet k pronikání vlhkosti do dutiny mezi skly, což se projevovalo orosením skel v místě dutiny.

- Skleněná střecha je provedena způsobem uložení skleněných vyplní (atypických lichoběžníkových tvarů) do hliníkových rámů. Rámy jsou usazeny na příčné nosníky - trámy z lepeného dřeva. Spoje skleněných vyplní, jsou zatmeleny a přelištovány hliníkovými profily. Na horní venkovní straně jsou skla opatřena tmavou folií s funkcí odrážení slunečních paprsků (redukce ohřevu prostor pod skleněnou střechou v letním období).

- Atrium je samostatným požárním úsekem (podrobněji řešeno v samostatné části dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby).

- Tato část projektu řeší drobné stavební úpravy. Stavební práce budou prováděny za běžného chodu budovy v nezbytném rozsahu nutném pro zajištění chodu zbývajících prostor. V rámci stavebních prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy.

- c)	technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

- Stávající stav

Nosný systém objektu tvoří podélný a příčný systém zděných a betonových stěn a materiálově rozmanitých stropních konstrukcí – střídají se ŽB, ocelové i dřevěné stropní konstrukce.

Na střeše se nachází funkční stavební instalace elektroinstalace. Případné přeložky stávajících rozvodů nejsou řešeny, všechny rozvody zůstanou stávající bez zásahu, kromě instalací elektro souvisejících přímo s funkčností změny užívání, které jsou řešeny v příslušné profesi tohoto projektu.

- Navrhovaný stav

Vzhledem k stavu předmětného pláště nelze exaktně lokálně identifikovat 		místa zatékání či místa budoucího praskání skel. Dále nelze dále 				predikovat místa, kde bude docházek z vzniku dalších netěsností a poruch 		vlivy.

Na základě provedeného posouzení je tedy nutné konstatovat, že za 			optimální způsob opravy je považována výměna celého střešního pláště.

V následujícím textu níže je řešen optimální návrh a rozsah opravy 			předmětné střechy.

Na základě všech zjištěných skutečností se provedou následující

kroky opravy (jedná se pouze o základní ideový návrh):

Demontáž střešního pláště včetně hliníkových profilů střešního pláště.

Sanace nosných dřevěných trámů (vhodnou povrchovou úpravou –

broušení, nové lakování) pro zachování maximální životnosti a funkčnosti

po opravě.

Kontrola zhlaví nosných dřevěných trámů vč. uložení

Provedení nového střešního pláště za předpokladu dostatečně kvalitního 		a pružného uložení skleněných výplní (pro eliminaci poruch způsobených

teplotní roztažností pláště) a za předpokladu provedení kvalitních izolací

pro eliminaci zatékání dešťových srážek po min. životnost 25 let.

Provedení a oprava klempířských prvků

Montáž musí respektovat požadavky výše uvedených technických 			norem, především ČSN EN 13022-2, ČSN EN 15434+A1, ČSN 74 6077, 			11. ČSN EN 1279- a ČSN 74 6210.

Výše uvedený ideový návrh je hodnocen jako optimální jak z technického,

ekonomického hlediska tak i z hlediska životnosti nově provedeného 			systému střechy.

Veškeré práce spojené s prováděnými opravami je nutné provést v 			souladu s příslušnými technickými normami, které se týkají daných 			stavebních procesů, konstrukcí a materiálů či technickými listy a postupy 			stanovenými výrobci použitých materiálů.

Z hlediska architektonického objekt zachovává charakter stávajícího objektu provozu banky, včetně použitých materiálů a barevného řešení.

Dále jsou řešeny řemesla elektroinstalace a slaboproudu.

- d)	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- Beze změn.

- e)	řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

- Způsob užívání se nemění. V současné době je objekt využíván pro účely 		bankovního sektoru.

- Doprava zůstává beze změny.

- f)	vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

- Žádné negativní vlivy na životní prostředí nejsou předpokládány.

- g)	řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

- Řešení nezasahuje do veřejných komunikací navazujících na objekt.

- h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Byly provedeny následující průzkumy:

- pochozí průzkum staveniště

- znalecký posudek

- i)	údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

Souřadnicový systém: JTSK

- Výškový systém: Bpv

- j)	členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

Stavba je jako jeden celek, není provedeno dílčí členění.

- k)	vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

- Bez vlivu na okolní prostředí.

- l)	způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F,

- Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je plně v 			kompetenci vybraného zhotovitele stavby.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Zásahy 			nemají vliv na statiku objektu.

3. Požární bezpečnost

Stavba vyhovuje všem požadavkům na zajištění požární bezpečnosti. 			Podrobně je věc řešena v samostatné části dokumentace.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Dotčené hygienické předpisy jsou splněny.

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby 				neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 			uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad

limity obsažené ve zvláštních předpisech. Budou splněny příslušné právní 		předpisy.

5. Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 		nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 		elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 			úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

Budou splněny příslušné právní předpisy.

6. Ochrana proti hluku

Při provádění prací bude respektován požadavek nařízení vlády č. 			148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 			na limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Nepřekročení limitní

hodnoty LAeq,s v době od 7 do 17 hodin bude zajištěno organizačními 			opatřeními (pracovní doba) a výběrem mechanismů s nižší hlučností.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Budou zlepšeny tepelné vlastnosti nového prosklení.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a        orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby

Stávající bezbariérové řešení podmínky splňuje a nebude měněno.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Zůstává stávající.

10. Ochrana obyvatelstva

Budou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby 		z hlediska ochrany obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby (objekty)

Součástí projektu nejsou žádné inženýrské objekty.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

Součástí projektu nejsou žádné technologické objekty.

13. Zásady organizace výstavby

a)	informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Staveništěm je  stávající objekt č.p. 18 na parcele č. 100, k. ú. Město 			Brno. Stavební úpravy budou probíhat ve 4. NP a na střeše.

Velikost staveniště bude v rámci upravovaných prostor a zázemí v 			suterénu, kde bude hygienické zařízení a nezbytné provozní zařízení pro 		zhotovitele stavby. Po ukončení stavebních prací bude staveniště zrušeno.

Oplocení není nutné. Rozsah staveniště nevyžaduje dočasné zábory 			okolních pozemků, kromě dočasného záboru pro jeřáb. Příjezd k objektu 			bude zajištěn z ulice Sukova. Zhotovitel zajistí příslušné povolení a 			souhlasy dotčených orgánů pro vjezd autojeřábu vč. příslušných záborů.

  - významné sítě technické infrastruktury,

Významné sítě technické infrastruktury se v bezprostřední blízkosti 			staveniště nenacházejí.

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

Zajištění přívodu vody a elektrické energie bude ze stávající sítě umístěné 		v 4. NP.

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, 		opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným 				osobám. Dočasná dopravní opatření pod dobu výstavby nejsou 				požadována.

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

Staveniště bude ve 4. NP a na střeše.

Dodavatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně 			kontroly jeho dodržování během celé doby výstavby.

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

ČNB poskytne možnost užívat určené hygienické zařízení a poskytne prostory pro uskladnění materiálu a nářadí v nezbytném rozsahu po dohodě s dodavatelem.

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

Součástí projektu nejsou žádné stavby zařízení staveniště.

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Dodavatel ve spolupráci s koordinátorem BOZP vypracují plán BOZP, a budou provádět kontrolu jeho dodržování během celé doby výstavby.

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování platných právních 			předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi 				vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 			ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje příloha č. 5 			NV 591/2006 Sb. (viz níže), stejně jako v případech podle odstavce 1 (viz 		bod 2.3. „Oznámení o zahájení prací“), zadavatel stavby zajistí, 				aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 		ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") podle druhu a 		velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 			zdraví neohrožující práce. Plán řeší především koordinaci bezpečnosti a 			ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří 		spolupracují na staveništi.

Dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán 		BOZP vzniká při provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu 			zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132 až 137)

2. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 			ochrany zdraví při práci.

3. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 				předpisů.

1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 		zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 			324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 			192/2005 Sb.)

2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 			elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

3. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 		ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády 		č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb.

4. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 				bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 				352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

5. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			elektrická a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve 			znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky 		č. 159/2002 Sb.

6. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 			plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 		ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a 			vyhlášky č. 395/2003 Sb.

7. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v 				nízkotlakých kotelnách.

1. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 			účinky hluku a vibrací.

2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 		bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 		ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 		do hloubky.

Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 23 zákona č. 			309/2006 Sb.

1. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 			zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 		441/2004 Sb.

2. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 		bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 			nářadí

3. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 			bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 		405/2004 Sb.

Související technické normy

Přehled základních bezpečnostních požárních norem :

· ČSN 73 0810 - PBS - Společná ustanovení

· ČSN 73 0818 - PBS - Obsazení objektů osobami

· ČSN 73 0821 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

· ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování

Přehled základních bezpečnostních norem pro svařování:

· ČSN 05 0600 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů.

Projektování a příprava pracovišť.

· ČSN 05 0601 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. 		Provoz + (Změna 1 až 3)

· ČSN 05 06010 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové 			svařování kovů a řezání kovů (+ Změna 1)

· ČSN 05 06030 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové 			svařování kovů (+ Změna 1)

· ČSN 05 06050 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro odporové 			svařování kovů.

· ČSN 05 06061 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro třecí 				svařování kovů.

· ČSN 05 06071 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro laserové 			svařování kovů.

· ČSN 05 06072 – Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro elektronové 			svařování kovů.

Další související normy, jako například:

· ČSN 34 1090 – Elektronické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní 			elektrická zařízení

· ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a 				připojování spotřebičů paliv.

· ČSN 73 8101 – Lešení. Společná ustanovení

· ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Základní ustanovení.

· ČSN EN 365 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky

Poznámka:

Předpisy Evropských společenství pro BOZ, jako např. Směrnice Rady 			89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/655/EHS, 90/269/EHS, 92/57/EHS, 				92/58/EHS apod. jsou zapracovány do zákona č. 309/2006 Sb. (viz text 			pod čarou na úvodní straně zákona)

ch)	podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

Mezi základní principy ochrany životního prostředí patří především 			ochrana proti hluku a vibracím z výstavby, ochrana proti nadměrné 			prašnosti a znečištění komunikací, ochrana proti znečišťování ovzduší 			výfukovými plyny, ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 		a kanalizace a ochrana stávající zeleně.

Hluk ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 			zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (od 1.11.2011 nové znění 		272/2011).

V souvislosti s uvedeným nařízením bude stavební činnost probíhat:

a) v pracovní dny v době 7 do 17 hodin s uvedenými hlukovými limity 			stavebních prací: LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 		dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

Stavební práce a bourací práce splňující hlukový limit.

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin s uvedenými hlukovými 			limity stavebních prací: LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,

Odpovídá méně hlučným nástrojům nezasahujícím hrubě do dělicích stěn, 		stropů a podlah.

Opracování volných dílů uvnitř prostor, produktivní opracování stěn a dílů - 		např. podlahářské, malířské a lakýrnické práce.

Vypracoval:						Jiří Dušek, srpen 2016