| JIŘÍ DUŠEK Projektové a inženýrské služby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD 3. NP V BUDOVĚ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY – POBOČKY BRNO |  |  |  |  |
| ### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| místo: | ČNB Brno - Rooseveltova 18, Brno |  |  | paré: |
| investor: | Česká národní banka Na příkopě 28, Praha 1 |  |  |  |
| stupeň: | DZS |  |  | D1.1 1 |
| datum: | 08.2016 | zak.číslo: | 0616 |  |

Obsah:

D 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	3

1.1.1	Technická zpráva	3

a)	Identifikační ůdaje	3

b)	Výchozí podklady	4

c)	Úvod	4

d)	Architektonické, funkční a dispoziční řešení	4

Stávající stav	4

Navrhovaný stav	4

e)	Kapacity, užitkové plochy a další výměry	5

f)	Technické a konstrukční řešení objektu	7

g)	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	7

h)	Způsob založení objektu	7

i)	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	7

j)	Dopravní řešení	7

k)	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	7

l)	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	8

m)	Součinnosti	8

n)	Normy a normativní předpisy	8

Závěr…………..................................................................................................................  .......…8

# D 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

## Technická zpráva - zjednodušená projektová dokumentace

Identifikační údaje

Název stavby: 	OPRAVA PROSKLENÉ STŘECHY ATRIA NAD

3. NP V BUDOVĚ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY – 					POBOČKY BRNO

Místo stavby: 	ČNB Pobočka Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno

Katastrální území:	parc. č. 100, k. ú. Město Brno

Investor:  		Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1, 				IČ: 48136450, DIČ: CZ48136450

Vypracoval:  		Jiří Dušek, mob: 607 880 378, e-mail: finis@iol.cz

Stupeň PD:  		DZS

Způsob výstavby:	dodavatelsky

Dodavatel:		dle výběrového řízení

- výchozí podklady

- Podkladem pro zhotovení projektu je zadání, znalecký posudek a podklady investora, osobní návštěva místa stavby, předpisy a normy v platném znění.

- Úvod

- Předmětem dokumentace je výměna zasklení zastřešení atria nad 3. NP v prostoru ČNB - pobočka Brno. Záměrem investora je zajištění funkčnosti a životnosti střešního pláště atria.

Tento projekt řeší stavební opravy. Stavební práce budou prováděny za běžného chodu budovy v nezbytném rozsahu nutném pro zajištění chodu zbývajících prostor. V rámci stavebních prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí.

- Architektonické, funkční a dispoziční řešení

- Stávající stav

Nosný systém objektu tvoří podélný a příčný systém zděných a betonových stěn a materiálově rozmanitých stropních konstrukcí – střídají se ŽB i ocelové.

Předmětem dokumentace je oprava zasklení střešního pláště atria ČNB pobočky Brno.

Jedná se o cca 20 let starou konstrukci, která je specifická díky atypickému tvaru jednotlivých skleněných ploch. Dle zástupce ČNB docházelo v průběhu celé životnosti konstrukce k pravidelným zátokům v období výrazných dešťů. Pro odstranění tohoto stavu byla provedena celoplošná oprava těsnění (před cca 10lety). I po provedené opravě dále docházelo k lokálnímu zatékání a lokálním opravám těsnění střešního pláště. U některých prvků umístěných v nižších partiích (ve střední části střešního pláště) začalo docházet k pronikání vlhkosti do dutiny meziskly, což se projevovalo orosením skel v místě dutiny.

Skleněná střecha je provedena způsobem uložení skleněných vyplní (atypických lichoběžníkových tvarů) do hliníkových rámů. Rámy jsou usazeny na příčné nosníky - trámy z lepeného dřeva. Spoje skleněných vyplní, jsou zatmeleny a přelištovány hliníkovými profily. Na horní venkovní straně jsou skla opatřena tmavou folií s funkcí odrážení slunečních paprsků (redukce ohřevu prostor pod skleněnou střechou v letním období).

- Navrhovaný stav

Vzhledem k stavu předmětného pláště nelze exaktně lokálně identifikovat místa zatékání či místa budoucího praskání skel. Dále nelze dále predikovat místa, kde bude docházek z vzniku dalších netěsností a poruch vlivy.

Na základě provedeného posouzení je tedy nutné konstatovat, že za optimální způsob opravy je považována výměna celého střešního pláště.

V následujícím textu níže je řešen optimální návrh a rozsah opravy předmětné střechy.

Na základě všech zjištěných skutečností se provedou následující kroky opravy (jedná se pouze o základní ideový návrh):

Demontáž střešního pláště včetně hliníkových profilů střešního pláště.

Sanace nosných dřevěných trámů (vhodnou povrchovou úpravou –	broušení, nové lakování) pro zachování maximální životnosti a funkčnosti 	po opravě.

Kontrola zhlaví nosných dřevěných trámů vč. uložení

Provedení nového střešního pláště za předpokladu dostatečně kvalitního a pružného uložení skleněných výplní (pro eliminaci poruch způsobených teplotní roztažností pláště) a za předpokladu provedení kvalitních izolací pro eliminaci zatékání dešťových srážek po min. životnost 25 let.

Provedení a oprava klempířských prvků

Montáž musí respektovat požadavky výše uvedených technických norem,	především ČSN EN 13022-2, ČSN EN 15434+A1, ČSN 74 6077, 11. ČSN	EN 1279- a ČSN 74 6210.

Výše uvedený ideový návrh je hodnocen jako optimální jak z technického, ekonomického hlediska tak i z hlediska životnosti nově provedeného systému střechy.

Veškeré práce spojené s prováděnými opravami je nutné provést v souladu spříslušnými technickými normami které se týkají daných stavebních procesů, konstrukcí a materiálů či technickými listy a postupy stanovenými výrobci použitých materiálů.

Kapacity, užitkové plochy a další výměry, orientace, osvětlení a oslunění předpokládaný počet osob: stávající počet umělé osvětlení a osvětlení je stávající

- Technické a konstrukční řešení objektu

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných norem a technologických postupů stanovených výrobci zabudovaných stavebních materiálů a prvků. Také všechny zabudované prvky a materiály musí být vyrobeny v souladu s platnými předpisy.

Demontážní práce

- stavba provizorního zastřešení nad demontovanou střechou

- zakrytí a ochrana prostor atria, aby nedošlo k jejich poškození vč. skleněné podlahy

- bude demontován prosklený střešní plášť vč. hliníkových profilů

- stavba prostorového lešení v atriu a jeho zabezpečení

- demontáž klempířských prvků a prvků pro opětovnou montáž

- demontáž vyhřívání kabelů

- zakrytí všech nedemontovatelných prvků, prostor a dopravní trasy, aby nedošlo k jejich poškození

Zemní práce

- nejsou prováděny

Základové konstrukce

- nejsou prováděny

Svislá nosné a nenosné konstrukce

- nejsou prováděny

Vodorovné nosné konstrukce

- do stávající nosné vodorovné stropní konstrukce není zasahováno, bude provedena kontrola zhlaví nosných trámů,

- nové zasklení střešního pláště bezpečnostním trojsklem a pomocí systémových hliníkových profilů. Prosklené zastřešení je navrženo jako nepochozí,

- zasklení bude provedeno způsobem, který zajistí úplný odtok dešťové vody ze zasklení,

- při údržbě skla a větracích světlíků je nutné dodržovat bezpečný vstup jednoho pracovníka na prosklení a dodržení provizorní ochrany skel zakrytím (plošným materiálem, čistá obuv) a nezatěžování skel, aby nedošlo k poškození skel a následnému prasknutí.

Ostatní nenosné konstrukce

- bude provedeno provizorní zastřešení rekonstruovaného střešního pláště proti zatečení do objektu a povětrnostním podmínkám např. systémem Alfix Vario. Provizorní zastřešení musí dále zamezit vletu ptactva.

- bude provedeno ochranné dřevěné bednění na stávajících vitrínách v atriu

- bude provedena dřevěná ochrana stávající prosklené podlahy, vč. vložky z geotextilie. Před montáží prostorového lešení bude statikem provedeno posouzení této podlahy za účelem stavby lešení. Stavba prostorového lešení bude realizována pouze se souhlasem statika.

- bude provedeno prostorové lešení v atriu

Výplně otvorů

- ve střeše jsou nově navrženy dva otevíratelné větrací světlíky ke zlepšení cirkulace vzduchu, které budou ovládány elektrickými otvírači a napojeny na EPS a MaR. Dále budou doplněny dešťovým, větrným čidlem a časovým režimem.

Podlahy

- nejsou prováděny

Úpravy povrchů

- povrchová úprava nosných dřevěných lepených trámů

Izolace

- nejsou prováděny

Nátěry a malby

- atrium bude nově vymalováno

Truhlářské prvky

- oprava vnitřního ostění v případě poškození při demontáži střešního pláště

Klempířské prvky

- veškeré nové klempířské prvky budou provedeny z mědi. Budou využity některé stávající prvky, které budou namontovány zpět

Prostupy

- bude nový prostup pro ovládání světlíku, tedy pro kabeláž EPS a MaR a el. energie pro světlíky, budou opatřeny v případě prostupu požárně dělící konstrukcí požární ucpávkou dle vyhlášky 246/2001 Sb.

Stavební práce související s vnitřními rozvody

- nejsou prováděny,

- pouze bude provedeno napojení na stávající rozvody - elektroinstalace a slaboproud.

Vodovod a kanalizace

- nejsou prováděny

Elektroinstalace a slaboproud

-   na střeše bude provedeno nové pospojení klempířských prvků a provedena revize hromosvodu

-  bude provedeno nové vyhřívání žlabu. Vyhřívání bude ovládáno časově a napojeno na MaR a EPS do stávajícího rozvaděče slaboproudu.

-   nově bude provedeno elektrické připojení ovládání střešních světlíků. Kabeláž se napojí do stávajícího rozvaděče elektro.

Slaboproud

  - propojení střešních světlíků s EPS rozvodem

Topení

  - není řešeno

Vzduchotechnika a klimatizace

  - propojení střešních světlíků s MaR rozvodem

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- požadavky ČSN 73 0540 Tepelně technické posouzení – není součástí dokumentace

- 	na objekt nejsou kladeny požadavky na úsporu energie a ochranu tepla

- Způsob založení objektu

- založení objektu je stávající, není předmětem dokumentace

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

- objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí, běžný

komunální odpad je likvidován v místě obvyklým způsobem

- likvidace všech materiálů použitých v objektu musí být prováděna dle platných

norem a předpisů

- Dopravní řešení

- není součástí dokumentace

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- navrhovaný objekt se nachází ve středu města Brna. Stavba nemá nároky na ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ani na protiradonová opatření.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- dokumentace respektuje vyhlášku č. 268/2009  Sb. o technických požadavcích na stavby - nedochází k žádným odchylkám nebo požadavkům na výjimky- při provádění stavby budou dodrženy veškeré legislativní předpisy týkající se zejména bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích- zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby

- při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací dle tohoto projektu

- dále budou dodržena tato ustanovení:

U pracovníků bude provedeno školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci budou vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a budou dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci budou dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy, zvláštní důraz bude kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem.

- Součinnosti

- koordinace stavebních prací bude prováděna v součinnosti s požadavky investora

- veškeré stávající instalace v prostorách místností zůstanou stávající bez zásahu

- Normy a normativní předpisy

- stavba bude splňovat veškeré požadavky plynoucí z norem a normativních

předpisů v platném znění a které se vztahují k rozsahu navrhnutých stavebních úkonů

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro výběr zhotovitele. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících).

## Závěr

Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena. Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci, může být zpracován další stupeň projektové dokumentace. Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace. Požární bezpečnost vč. CHUC je řešena v samostatné části projektové dokumentace. Veškeré finální úpravy budou během stavby odsouhlaseny přímo na stavbě investorem.

Vypracoval:						Jiří Dušek, srpen 2016

Přílohy: č.1 - 5