Funkční a technické požadavky objednatele

# Obsah

Obsah	1

A – požadavky na řešení	2

B – kapacity standardní vnitřní sítě	14

C – kapacity speciálního segmentu - TBS	15

D – kapacity speciálního segmentu - testovací prostředí	16

E - kapacity speciálního segmentu - „muzeum“	17

G – požadavek na značení aktivních prvků.	18

H – požadavek na pokrytí WiFi signálem	19

H1 - mezipatro (hlavní budova) + odborná knihovna	19

H2  – prostory pokryté WiFi signálem – 1.patro + kongresové sentrum	20

H3  – prostory pokryté WiFi signálem – 2.patro	20

H4  – prostory pokryté WiFi signálem – 3.patro	21

H5  – prostory pokryté WiFi signálem – 4.patro	21

H6  – prostory pokryté WiFi signálem – 5.patro	22

# A – požadavky na řešení

Pokud je v následujících požadavcích specikována nějaká vlastnost, funkčnost nebo chování, platí tento požadavek pro všechny

prvky stejné kategorie (např. "drátové" switche).

| ID | Popis | Důležitost | Možné odpovědi | Odpověď uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NET2-K1 | Vzhledem k postupné výměně musí nové aktivní prvky zajistit inter-operabilitu se zbývající částí sítě. Výjimkou může být kompatibilita s CISCO vlastnickými protokoly, pokud to nebude mít dopad na funkčnost sítě (Příkladem takovéhoto protokolu je CDP). Nová přístupová vrstva zajišťuje, že zařízení uživatelů bezchybně komunikují, a to minimálně v rozsahu odpovídajícímu stavu před výměnou, se zařízeními, které po výměně zůstanou. Jsou to: PC uživatelů; tiskárny; IP telefony CISCO tak, aby PC mohlo být připojeno za přepínač, který je součástí IP telefonu, a to jak ve stejném, tak i různém VLANu; | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-K2 | Nová přístupová vrstva pracuje s aktuálně definovaným adresním prostorem. Pro řešení potřeb WiFi a 802.1x může uchazeč požadovat další potřebné IP segmenty (fail, guest apod.) s adresací podle RFC 1918. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A1 | Nové aktivní prvky respektují stávající topologii sítě. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A2 | Obnovovaná přístupová vrstva zahrnuje obsluhu běžných uživatelů sítě. Tuto část obsluhují L2 prvky, jejichž počty a kapacity portů jsou popsány v příloze 1-B. Dodané řešení respektuje tyto počty při současném splnění všech dále uvedených závazných požadavků. Pozor – počty portů potřebné pro WiFi AP nejsou v příloze 1-B započítány! | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A3 | Obnovovaná přístupová vrstva zahrnuje obsluhu speciálního segmentu sítě. Tento segment sítě je označován jako TBS. Tuto část obsluhují L2 nebo L3/L2 prvky, jejichž počty a kapacity portů jsou popsány v příloze 1-C Dodané řešení respektuje tyto počty při současném splnění všech dále uvedených závazných požadavků. Centrální prvkem této sítě je L3/L2 prvek umístěný v technické místnosti CVS (příloha 1-C), na který jsou hvězdicově připojeny ostatní prvky této sítě. Toto propojení je optické. Délky jednotlivých tras jsou uvedeny v příloze 2-L. Pokud neexistuje přímá trasa, použije se propojení v místnosti HTM. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A4 | Obnovovaná přístupová vrstva zahrnuje obsluhu speciálního segmentu sítě. Tento segment sítě je označován jako „testovací segment“. Tuto část obsluhují L2 nebo L3 prvky, jejichž umístění, počty a kapacity portů jsou popsány v příloze 1-D. Dodané řešení respektuje tyto počty při současném splnění všech dále uvedených závazných požadavků. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A5 | Obnovovaná přístupová vrstva zahrnuje obsluhu speciálního segmentu sítě. Tento segment je označován jako „muzeum“. Tuto část obsluhují L2 prvky, jejichž umístění, počty a kapacity portů jsou popsány v příloze 1-E. Dodané řešení respektuje tyto počty při současném splnění všech dále uvedených závazných požadavků. Tento prvek nemá „uplink“ do žádné jiné sítě, do sítě dle NET/A2 je připojen pouze management. portem. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A6 | Prvky pro jednotlivé sítě uvedené výše pod ID = NET2-A2, NET2-A3, NET2-A4 a NET2-A5, nejsou navzájem sdíleny. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A7 | Všechny prvky podle bodu NET2-A2 jsou hvězdicově připojeny do jádra sítě duálně a současně využívají obě trasy (technologie „Multichassis etherchannel“). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A8 | Přístupová vrstva obsahuje WiFi konektivitu pro vybrané oblasti budovy. Minimální rozsah pokrytí je specifikován v příloze 1-H1až 1-H6. V této příloze je také uvedeno, ke které technické místnosti je instalovaný AP připojený. Označení prostor - viz tabulka v příloze 1-B poslední sloupec. Pro stanovení minimálního počtu AP v jednotlivých prostorách byl zpracován „site survey“, který je uveden jako příloha 2-X „site-survey-cnb.pdf“. (Příloha 2-X je uvedena v samostatném dokumentu). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A9 | Rozsáhlejší pokrytí budovy WiFi signálem nad rámec přílohy 1-H1 až H6. Počítají se pouze AP umístěné mimo prostory pokrytí specifikované v uvedených přílohách. Pouhý přesah na okrajích vyznačených oblastí se za vyšší pokrytí nepovažuje. Tyto AP musí splňovat minimálně požadavek NET2-A15 a NET2-A16. | Vítaný | Počet AP |  |
| NET2-A10 | Všechny uživatelské porty jsou osazeny pouze fyzickým interface typu RJ45. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A11 | Všechny uživatelské porty jsou konfigurovatelné v rozsahu 10/100/1000 Mb/sec se všemi obvyklými přídavnými atributy (Full-Duplex/Half-Dulplex). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A12 | Alespoň 20% uživatelských portů na každém fyzickému zařízení podporuje alespoň 802.3af (PoE). Porty použité pro WiFi AP se do tohoto počtu nezahrnují. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A13 | Úplně pokrytí WiFi signálem v rozsahu požadavku NET2-A8 je zajištěno v pásmu 2.4.GHz a konkrétní frekvence je nastavitelná na libovolnou hodnotu přípustnou v ČR. Stejný požadavek platí i pro výkonové limity. Automatické řízení spektra zajišťuje centrální kontroler. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A14 | Úplné pokrytí WiFi signálem v rozsahu požadavku NET2-A8 v pásmu 5GHz a konkrétní frekvence je nastavitelná na libovolnou hodnotu přípustnou v ČR. Stejný požadavek platí i pro výkonové limity a implementaci DFS. Automatické řízení spektra zajišťuje centrální kontroler. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A15 | Všechny WiFi AP pracují dle standardu 802.11b/g resp. 802.11a/b/g | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A16 | Všechny WiFi AP pracují dle standardu 802.11n splňující alespoň 3 x 3 MIMO | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A17 | WiFi řešení obsahuje alespoň 2 AP dle standardu 802.11ac. | Vítaný | počet AP |  |
| NET2-A18 | WiFi řešení provádí spektrální analýzu , detekci a identifikaci rušivých signálů a to jak v pásmu 2.4.GHz, tak v pásmu 5GHz. | Důležitý | počet AP |  |
| NET2-A19 | WiFi řešení detekuje podvržené SSID (=cizí AP) a o podvržených SSID podává zprávy. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A20 | Všechny AP jsou napájeny přímo ze switchů. Dodatečné injektory a extraktory nejsou přípustné. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A21 | Kontrolér pro WiFi síť je redundantní a fyzicky umístěný ve dvou nezávislých lokalitách ČNB. Přístupové prvky WiFi sítě pracují s touto redundantní konfigurací bez jakéhokoliv zásahu v případě výpadku jednoho nebo druhého kontroléru. Přechod na záložní kontrolér může vyžadovat re-autentizaci. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A22 | Kontrolér pro WiFi síť není provozován jako virtuální. Minimální propustnost kontroléru je 4Gb/sec. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A23 | Všecnhy WiFi AP je možno připojit k centrálním kontrolerům prostřednictvím L2 i L3. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A24 | Je možné přiřazení uživatele do lokální VLAN na základě jeho autentizace/autorizace. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A25 | Definovaní uživatelé mají možnost připojit se k definovaným zdrojům sítě ČNB prostřednictvím WiFi sítě a webového portálu (hotspot). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A26 | Definovaní uživatelé mají možnost připojit se k definovaným zdrojům sítě ČNB prostřednictvím WiFi sítě a certifikátu instalovaném v mobilním zařízení. Šifrování a autentizace pro připojovaní bezdrátových klientů je WPA2/AES-CCMP (Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol) s autentizací pomocí EAP-TLS s klientským certifikátem. Tento požadavek platí pro všechny platformy/OS používané v ČNB. Pokud je pro splnění tohoto požadavku potřeba klient, který není součástí OS, je dodávka tohoto klienta součástí dodávky v počtu minimálně 100 kusů licencí. Seznam používaných platforem/klientů je v příloze 2-I. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A27 | Každý dodaný aktivní prvek má minimálně 2 porty (uplinky) pro připojení k jádru. Aktivní prvky povinně připojené pomocí 10Gb/s uplinků jsou uvedeny v příloze 1-B. 10Gb/s uplinky nemusí být osazeny na aktivních prvcích připojených přez 1Gb/s uplinky – tyto prvky však musí být na 10Gb/s rozšiřitelné. Požadavek na minimálně 2 porty neplatí pro WiFi AP a WiFi kontrolery. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A28 | 1Gb/s uplinky pracují standardně s MM (62,5 um) optickými vlákny. Pokud 1Gb/s uplinky vyžadují SM vlákna jsou součástí dodávky i SFP moduly na straně „centrálního switche“ se kterým jsou inter-operatibilní. 10 Gb/s porty pracují s SM vlákny. Nutnost použít SFP, SFP+, X2 nebo podobné moduly není v rozporu s tímto požadavkem, pokud budou součástí dodávky. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A29 | Pro připojení k jádru sítě (popsané v NET2-A2) uplinky 10 Gb/sec je doplněno stávající jádro sítě ČNB o celkem 4 moduly 10 Gb interface WS-X6716-10G-3C=, včetně 32 kusů modulů Cisco X2-10GB-LR verze -02 nebo vyšší (standard 802.3ae). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A30 | Všechny optické porty 10 Gb/sec pro uplinky podle NET2-A27 jsou inter-operativní s porty dle NET2-A29. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A31 | Všechny uplinky dle NET2-A27 jsou v závislosti na svém konkrétním umístění schopny komunikovat po optickém kabelu (SM nebo MM) v délkách dle přílohy 2-L zvětšené minimálně o 50 m (délka patch kabelů). Délky uvedené v příloze 2-L platí pro propojení prvků „standardní vnitřní síť“ (příloha 1-B) a spec. segment „museum“ (příloha 1-E). Pro síť „TBS“ (příloha 1-C), kde je „centrální prvek“ je umístěn v CVS, je celková délka optické trasy daná součtem délky optické trasy HTM – CVS a délky optické trasy do příslušné technické místnosti. Pro síť „testovací prostředí“ je celková délka optické trasy stanovena analogicky jako u sítě TBS. Pokud jsou na dodaném zařízení jiné konektory než SC, jsou potřebné propojovací kabely součástí dodávky. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A32 | Všechny dodané aktivní prvky jsou napájeny redundantně (alespoň n+1). Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A33 | Všechny zdroje jsou výměnné za provozu bez jeho přerušení (hot-swap). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A34 | Případná výměna vadné části switche (modulu v případě modulárního řešení, prvku stohu v případě stohovaného řešení) se nepromítá negativně do výkonu (kapacity) zbývající sestavy. Toto neplatí pro případ, kdy z důvodu poruchy uživatelského nebo systémového (uplinky) portu/portů se mění celá deska. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A35 | Případná výměna vadné části switche (modulu v případě modulárního řešení, prvku stohu v případě stohovaného řešení) nevyžaduje konfigurační zásah. Tento požadavek neplatí pro výměnu řídícího modulu. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A36 | Všechny zdroje jsou jednofázové a navržené pro připojení na běžnou el. síť (230V) a jsou uživatelsky připojitelné (= vybaveny síťovou zástrčkou). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A37 | Všechna zařízení jsou schopna automaticky (bez zásahu obsluhy) plně obnovit svoji činnost po výpadku napájení nejpozději do 10 minut od obnovení napájení. Ve vztahu k řídícím a monitorovacím nástrojům (pokud nejsou provozovány na HW aktivních prvků) platí, že ztráta napájení nezpůsobí následné selhání systému. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A38 | Jsou preferovány modulární prvky. Tento požadavek je splněn, pokud většina (= více než 50% dodaných HW prvků) je modulárních. Do celkového počtu se nepočítají WiFi AP, WiFi kontroléry a případné prvky související s managementem sítě. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A39 | Výchozí osazené počty uživatelských portů v jednotlivých technických místnostech nejsou menší než počty portů uvedené v příloze 1-B,C,D a E zvýšené o 15%, minimálně však o 5 portů. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A40 | Je zajištěno budoucí rozšíření počtu portů minimálně o 25% bez výměny stávajícího zařízení a bez změny topologie. Za základ počtu portů se považují počty uvedené v příloze 1-B až E + porty pro WiFi AP dle přílohy 2-X - „site-survey-cnb.pdf“ Nárůst počtu portů je možno realizovat buď instalací nového modulu v případě modulárního řešení nebo doplněním prvku do stohu. S doplněním modulů lze akceptovat i doplnění napájecích zdrojů. (Příloha 2-X je uvedena v samostatném dokumentu) | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A41 | Dodávka je maximálně uniformní, tj. všechny „drátové“ přístupové prvky jsou stejného typu. Různé velikosti modulárního zařízení nejsou v rozporu s tímto požadavkem, pokud používají stejné moduly (minimalizace náhradních dílů). Je přípustný jeden další typ pro případy, kdy celkový počet připojených uživatelů nepřesáhne 48 uživatelů (při započítaní požadované rezervy). Je přípustný jeden další typ pro případy, kdy celkový počet připojených uživatelů nepřesáhne 24 uživatelů (při započítaní požadované rezervy). WiFi AP jsou maximálně dvou typů. . Do tohoto hodnocení se nepočítají WiFi kontroléry a případné prvky související s managementem sítě. | Důležitý | Počet typů použitých zařízení samostatně pro „drátové“ a „bezdrátové“ (WiFi) prvky. |  |
| NET2-A42 | Dodávka je maximálně uniformní. Všechny přístupové prvky používají stejné CLI. | Důležitý | Počet verzí FW a počet verzí SW samostatně pro „drátové“ a „bezdrátové“ (WiFi) prvky. |  |
| NET2-A43 | Velikost tabulky pro MAC adresy je minimálně pro 4 096 MAC adres. Tabulku s touto kapacitou musí obsahovat každý fyzický switch. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A44 | Ochrana před zahlcením sítě (Broadcast/Unicast/Multicast Storm) je konfigurovatelná individuálně pro každý port, přičemž je možné nastavení maximálního procenta broadcastů, po jehož překročení budou další broadcasty zahazovány. Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A45 | Na všech optických portech kterými je přístupový prvek spojen se stávajícím jádrem sítě nebo s jiným prvkem přístupové vrstvy je nakonfigurovaná a funkční ochrana proti jednosměrnosti optické linky (10Gb 802.3ae, 1Gb - UDLD). Tento požadavek neplatí pro WiFi kontroléry. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A46 | Řešení plně podporuje protokoly řešící ochranu před zacyklením sítě (MSTP protokol dle standardu 802.1Q-2003, protokoly STP root guard a BPDU guard, 802.1d, 802.1w, 802.1s). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A47 | Jsou implementovány vyhledávací protokoly (link layer discovery protocol LLDP nebo CDP). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A48 | Jsou podporovány multicasty na úrovni L2 na všech prvcích včetně WiFi. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A49 | Řešení podporuje zrcadlení portů (diagnostika apod.) Jako source je možné zvolit libovolně velkou skupinu portů (stejného switche) nebo VLAN. Je možné zrcadlit samostatně RX, TX a také oba směry současně. . Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A50 | Řešení podporuje alespoň 4 000 VLAN ID a současně alespoň 512 aktivních VLAN (protokol 802.1Q). . Požadavek na 512 aktivních VLAN neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A51 | Z výkonových důvodů řešení podporuje zpracování unicast a multicast IPv6 paketů přímo v HW switche (bez průchodu CPU). . Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A52 | L3 zařízení podporují dynamické směrování pomocí protokolu OSPF verze 2 v rámci IPv4. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A53 | Zařízení je schopno pracovat v roli klienta časové služby pomocí standardního NTP protokolu. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A54 | Uživatelské porty jsou konfigurovatelné tak, aby nedocházelo k problémům s komunikací s DHCP serverem a při tom byla zachována odolnost proti tvorbě smyček. (Jedná se o obdobu nastavení „portfast“ u CISCO zařízení). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A55 | Řešení podporuje přihlašování uživatelů do sítě pomocí protokolu 802.1x. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A56 | Řešení je schopno nastavit uživateli dostupné zdroje sítě na základě výsledku přihlášení pomocí 802.1x. (VLAN, ACL) | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A57 | Řešení umožňuje postupné zavádění způsobu přihlašování pomocí protokolu 802.1x po definovaných množinách portů nebo, VLANů. . | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A58 | Řešení podporuje přihlašování pomocí 802.1x pobíhá prostřednictvím certifikátů u zařízení kde lze certifikáty instalovat (typicky mobilní zařízení a PC). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A59 | Je vyřešen bezpečný přístup do sítě i pro tiskárny bez možnosti instalace certifikátu včetně „spícího“ režimu., Podpora metod Port Based Network Access, MAC Based Authentication, | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A60 | Podpora autentizace alespoň dvou zařízení na jediném portu (např. IP-telefon a PC) | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A61 | Jednotlivé metody autentizace musí být libovolně konfigurovatelné s možností nastavení priority. To znamená, že lze libovolně stanovit pořadí, ve kterém se postupně uplatní jednotlivé metody ověření. . Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A62 | Aplikované přihlašovaní pomocí 802.1x je navázané na systém Microsoft Active Directory, provozovaného objednatelem. (RADIUS nebo LDAP) | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-A63 | Minimální propustnost „drátového“ switche (modulární, stoh nebo samostatný) měřena mezi libovolnými porty je alespoň 20Gb/sec. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M1 | Řešení podporuje SNMP ver. 2 na všech zařízeních. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M2 | Řešení podporuje SNMP ver. 3 (se šifrováním) 2 na všech zařízeních. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M3 | Jsou dodány potřebné HW a SW komponenty pro centralizovanou správu aktivních prvků a jejich konfigurací. Tato centralizovaná správa je z důvodů zálohy na 2 rovnocenných pracovištích: • v lokalitě Praha-Senovážná • v lokalitě Praha-Zličín Rozsah dodávky komponentů je závislý na využití možnosti uvedené v požadavku NET2-M25 | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M4 | Výsledné řešení dle požadavku NET2-M3 umožňuje automatizovanou i manuální replikaci změn (konfiguračních parametrů síťových prvků), které byly provedeny prostřednictvím centrální správy v jedné lokalitě, do lokality druhé. Automatizovaná replikace musí fungovat minimálně na principu časového plánování. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M5 | Centrální správa dle požadavku NET2-M3 obsahuje nástroje pro: • konfiguraci aktivních prvků (GUI a CLI); • správu konfigurací (zálohování, obnova, archivace); • monitorování a vyhodnocování stavu aktivních prvků; • bezprostřední hlášení poruch či překročení uživatelsky definovaných mezí (zejména poruchy napájecích zdrojů, ventilátorů či dalších modulů, zvýšené teploty uvnitř zařízení apod.); • monitorování a vyhodnocování auditních a LOG záznamů. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M6 | Aktuální zálohy konfigurace jsou v průběhu zálohování nebo v jiném pravidelném intervalu, nejdéle však jednou denně, ukládány jak v lokalitě Senovážná, tak v lokalitě Zličín. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M7 | Součástí dodávky dle bodu NET2-M3 je nástroj pro správu a aktualizaci firmware. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M8 | Všechna zařízení je konfigurovatelné pomocí příkazové řádky. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M9 | Řešení obsahuje monitoring s možností zobrazení statistik, historie (RMON). Ze zařízení jsou stahovány informace o aktuálním stavu v čase se měnících hodnot v rozsahu minimálně: - vytížení jednotlivých portů; - chybovost jednotlivých portů; - zátěž procesoru; - využití paměti; - teplota v zařízení. Jsou sledovány a automaticky oznamovány veškeré výpadky a nedostupnosti zařízení nebo jeho částí, výpadky na linkách apod. Zařízení automaticky oznamuje na monitorovací stanici informace o změnách stavu vybraných rozhraní, změnách vybraných parametrů mimo nastavené prahové hodnoty. Výše uvedené informace lze graficky zobrazit pro intervaly od 10 minut až po 1 rok. Statistiky jsou dostupné za poslední 3 roky a jsou zobrazitelné s možností filtrování jednotlivých typů událostí nebo jejich kombinací. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M10 | Všechna dodaná zařízení generují auditní a logovací záznamy (Syslog). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M11 | U všech zařízení je zajištěna vzdálená detekce závad napájecích zdrojů, ventilátorů, zvýšené teploty. . Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M12 | U všech zařízení je zajištěna diagnostika a debugging (vyhodnocení chybových stavů, ladění). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M13 | Ve všech LAN L3 switchích jsou integrované standardní nástroje pro analýzu datových toků netflow nebo sflow. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M14 | Všechna dodaná L3 zařízení plní funkci sondy Netflow verze 9 | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M15 | Je zajištěna jednotná správa uživatelů bez ohledu na způsob, přes jakou fyzickou vrstvu jsou připojeni. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M16 | Nástroj pro řízení uživatelů (zejména kategorie BYOD) umožňuje aby uživatele bylo možné přiřazovat dle ID do příslušných segmentů sítě (zejména WiFi). | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M17 | Nástroje pro správu uživatelů generují jednorázové přístupové údaje s nastavitelným počátkem platnosti v rozsahu od „okamžitě“ až do desítek dnů. Současně je platnost těchto přístupových údajů nastavitelná v rozsahu jednotek hodin až jednoho měsíce. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M18 | Nástroje pro správu uživatelů generují jednorázové přístupové údaje platné pouze pro jednoho uživatele. Tento požadavek platí pro uživatele přihlašující se prostřednictvím jména a hesla (hotspot). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M19 | Nástroje pro správu uživatelů generují jednorázové přístupové údaje platné pro více uživatelů současně. Tento požadavek platí pro uživatele přihlašující se prostřednictvím jména a hesla (hotspot). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M20 | Nástroje pro správu uživatelů generují tiskový výstup s přidělenými přístupovými údaji pro uživatele připojené prostřednictvím WiFi sítě. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M21 | V případě nedostupnosti AAA serveru je zařízení konfigurovatelné z příkazové řádky bez ohledu na požadavek NET2-B2 za předpokladu, že k zařízení má administrátor fyzický přístup. Přístup k tomuto způsobu administrace je chráněn konfigurovatelným jménem a heslem. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M22 | Všechna zařízení poskytují výpis své konfigurace ve formě textového souboru, kde jsou čitelné všechny nastavované parametry. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M23 | Všechna zařízení poskytují výpis své konfigurace ve formě textového souboru, kde jsou čitelné všechny parametry včetně defaultních hodnot. | Vítaný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M24 | Všechna dodaná zařízení, která transportují data, jsou spravovatelná pomocí centrálního managementu. Využití stávajícího managementu (viz následující požadavek NET2-M25) není v rozporu s tímto požadavkem. Pokud nebude využit stávající management, je celý management systém součástí dodávky. Správa Wifi AP zprostředkovaná WiFi kontrolerem není v rozporu s tímto požadavkem. Specifikace stávajícího managementu je v příloze 2-J. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M25 | Zařízení je spravovatelné prostřednictvím stávajících systémů řízení sítě iMC nebo CiscoWorks. Doplnění modulů, licencí nebo upgrade tohoto systému není v rozporu s tímto požadavkem a je součástí dodávky. Rozsah managementu prvků stávající sítě nesmí být tímto upgradem omezen. | Vítaný | SW který bude vužíván |  |
| NET2-M26 | Všechny konfigurační změny zařízení se projeví ihned bez potřeby rebootu zařízení nebo jeho časti. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M27 | Všechny LAN switche poskytují podrobnější informace o stavu rozhraní, jeho vytížení, chybovosti, zahazování provozu apod. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M28 | Všechny LAN switche poskytují podrobnější informace o stavu všech použitých funkcí a procesů s možností dočasného detailního logování informací. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M29 | Všechny LAN switche poskytují podrobnější informace o důvodech nesprávného chování zařízení samotného nebo zařizení na něj připojeného. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-M30 | Všechny LAN switche poskytují podrobnější informace o důvodech špatné funkčnosti nebo nefunkčnosti všech používaných funkcí a procesů samotného zařízení. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B1 | Všechna dodaná zařízení podporují bezpečný protokol pro příkazovou řádku, SSH ver. 2. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B2 | Autorizace a auditing činnosti správců je řízena AAA serverem (Auditing, Accounting, Authorization, RADIUS nebo TACACS+). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B3 | Management dodaných aktivních prvků, případně dalších dodaných zařízení, je konfigurovatelný POUZE z vybrané VLANy. Konfigurace z default VLANy je zakázána. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B4 | Všechna dodaná zařízení, příslušející sítím dle přílohy 1-B,C a E, která jsou konfigurovatelná, pracují minimálně se dvěma AAA servery (hlavní a záložní). Tyto servery mohou být umístěny kdekoliv. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B5 | Pokud k zařízení nemá administrátor fyzický přístup, je přihlašování vždy kontrolováno AAA serverem. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B6 | V případě oddělení části sítě označené jako „testovací segment“ od běžné (produkční) uživatelské sítě musí být přístup k AAA serveru zachován. To lze řešit buď stávajícím AAA serverem, který je pro tento segment vyhrazený, nebo jiným způsobem. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B7 | Pro management sítě jsou použity stávající AAA servery ČNB. Verze těchto serverů jsou uvedeny v příloze 2-K. | Vítaný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B8 | Pŕístupové switche umožňují dálkovou změnu hesla ve spolupráci s AAA serverem. | Vítaný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B9 | Zařízení i jednotlivé prvky podporují role (alespoň správce, auditor, servis). V sestavě s použitým AAA serverem je možné vytvořit uživatele alespoň s těmito skupinami oprávnění: - Plný přístup s možností čtení a zápisu konfiguračních parametrů na všech zařízeních (R/W) - Omezený přístup s možností čtení konfiguračních parametrů na všech zařízeních (R) - Přístup na omezenou množinu zařízení a současně omezený na vyjmenované příkazy nebo skupinu přikazů, které dále mohou být zadány jen s určitými parametry. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B10 | Použití TFTP protokolu pro automatické zálohování nebo obnovování konfigurací je nepřípustné. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B11 | Pro komunikace se zařízením není přípustný protokol telnet, SSH ver.1 SNMP ver. 1 nebo http. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B12 | Přístupové switche umožňují konfigurovat libovolný uživatelský port tak, že je z něj možný provoz pouze z definované MAC adresy. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B13 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky obranou typu DHCP snooping – IPv4. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B14 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky obranou typu DHCP snooping – IPv6. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B15 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky obranou typu „IP Source Guard“- IPv4. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B16 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky obranou typu „IP Source Guard“ - IPv6. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B17 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky typu „ARP poisoning“ - IPv4. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B18 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky typu „ARP poisoning“ – IPv6. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B19 | Všechny přístupové switche lze konfigurovat tak, aby eliminovaly útoky typu obranou „ RA Guard. (Router Advertisement Guard)“ (IPv6). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B20 | Všechny přístupové switche umožňují definovat ACL, které umožní vymezit provoz minimálně na základě source MAC a source IP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B21 | Všechny přístupové switche umožňují definovat ACL, které umožní vymezit provoz na základě více atributů než je uvedeno v požadavku NET2-B20. | Vítaný | Uvedené které další atributy je možno použit |  |
| NET2-B22 | Všechna dodaná zařízení, příslušející síti dle přílohy 1-D, která jsou konfigurovatelná, pracují alespoň s jedním AAA serverem, který je součásti testovacího prostředí. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-B23 | WiFi řešení podporuje standard 802.11w | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-F1 | Nové prvky jsou instalovatelné do 19" stojanů. Tento požadavek neplatí pro WiFi AP. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-F2 | Veškeré výměnné prvky jsou přístupné jen ze strany, ze které jsou namontované do 19" stojanů. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-F3 | Veškeré připojovací datové konektory jsou umístěny jen ze strany, ze které jsou namontované do 19" stojanů. | Důležitý | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-F4 | Základní zdroj je fyzickou součástí síťového prvku (s výjimkou WiFi AP) . Na tento základní zdroj je síťový prvek schopen plného provozu. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-F5 | Redundantní zdroje jsou fyzickou součástí síťového prvku (s výjimkou WiFi AP). | Vítaný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-F6 | Součástí projektu je i návrh zapojení napájecích kabelů (počty požadovaných zásuvek). | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-S1 | Minimální životnost zařízení a záruka podpory je 5 let. Životností 5 let se rozumí, že dodavatel doloží, že po požadovanou dobu budou všechny dodané komponenty podporovány výrobcem, případně že je v případě potřeby bezplatně nahradí rovnocenným typem, nebo typem se stejnou nebo rozsáhlejší funkčností (rozsahem funkcí), který současně bude mít stejnou nebo vyšší výkonnost. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-S2 | Dodavatel poskytuje servisnípodporu dle článku 4 návrhu smlouvy. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-E1 | Dodaná zařízení mají minimální spotřebu. Toto platí zejména u zařízení, která budou v dodávce převažovat. Viz požadavek na uniformitu dodávky NET2-A41. | Důležitý | Příkon ve W (nebo VA i účiník) |  |
| NET2-G1 | Všechny dodané prvky jsou nové. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-G2 | Na žádnou dodanou komponentu není v době podání nabídky ohlášen konec výroby nebo konec podpory. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |
| NET2-G3 | V případě, že výrobce dodávaného zařízení, software nebo firmware, případně jeho části, podmiňuje pro koncové uživatele v ČR prodej, instalaci, provoz, podporu nebo upgrade nějakým typem autorizace dodavatele či servisní firmy, předloží dodavatel všechny doklady prokazující tuto autorizaci ve formě originálů těchto dokladů či čestným prohlášením. Objednatel si vyhrazuje právo tyto doklady/autorizaci ověřit u výrobce. | Závazný | Splňuje/Nesplňuje |  |

# B – kapacity standardní vnitřní sítě

| Lokalita | poschodí | technická místnost | funkce | stávající počet uživ portů | Označení technické místnosti | Povinný 10Gb uplink do HTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senovážná | 5 | 7A | L2 | 70 | D7A |  |
| Senovážná | 5 | 7B | L2 | 80 | D7B |  |
| Senovážná | 5 | 7C | L2 | 37 | D7C |  |
| Senovážná | 4 | 6A | L2 | 91 | D6A |  |
| Senovážná | 4 | 6B | L2 | 117 | D6B |  |
| Senovážná | 4 | 6C | L2 | 48 | D6C |  |
| Senovážná | 4 | 6D | L2 | 56 | D6D |  |
| Senovážná | 3 | 5A | L2 | 165 | D5A | ANO |
| Senovážná | 3 | 5B | L2 | 140 | D5B | ANO |
| Senovážná | 3 | 5C | L2 | 46 | D5C |  |
| Senovážná | 3 | 5D | L2 | 30 | D5D |  |
| Senovážná | 2 | 4A | L2 | 64 | D4A |  |
| Senovážná | 2 | 4B | L2 | 66 | D4B |  |
| Senovážná | 2 | 4C | L2 | 29 | D4C |  |
| Senovážná | 2 | 4D | L2 | 41 | D4D |  |
| Senovážná | 2 | HTM | L2 | 30 | HTM |  |
| Senovážná | 1 | 3A | L2 | 99 | D3A |  |
| Senovážná | 1 | 3B | L2 | 28 | D3B |  |
| Senovážná | 1 | 3C | L2 | 20 | D3C |  |
| Senovážná | 1 | DEA | L2 | 125 | DEA | ANO |
| Senovážná | mezanin | 2A | L2 | 116 | D2A |  |
| Senovážná | mezanin | 2B | L2 | 36 | D2B |  |
| Senovážná | mezanin | 2C | L2 | 47 | D2C |  |
| Senovážná | mezanin | 2D | L2 | 46 | D2D |  |
| Senovážná | mezanin | 2E | L2 | 20 | D2E |  |
| Senovážná | mezanin | burza | L2 | 86 | BUI |  |
| Senovážná | vlož.patro | CVS | L2 | 26 | CVS |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SA | L2 | 89 | 2SA |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SB | L2 | 71 | 2SB | ANO |
| Senovážná | 2suteren | 2SD | L2 | 16 | 2SD |  |
| Zličin | 1 | DTM | L2 | 96 | DTM |  |
| Zličin | 1 | PP148 | - | 0 | 148 |  |
| Zličin | přízemí | HTM | L2 | 20 | HTM |  |

# C – kapacity speciálního segmentu - TBS

| Lokalita | poschodí | technická místnost | funkce | stávající počet uživ portů | Označení technické místnosti | Povinný 10Gb uplink |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senovážná | 5 | 7A |  | 0 | D7A |  |
| Senovážná | 5 | 7B |  | 0 | D7B |  |
| Senovážná | 5 | 7C |  | 0 | D7C |  |
| Senovážná | 4 | 6A |  | 0 | D6A |  |
| Senovážná | 4 | 6B |  | 0 | D6B |  |
| Senovážná | 4 | 6C |  | 0 | D6C |  |
| Senovážná | 4 | 6D |  | 0 | D6D |  |
| Senovážná | 3 | 5A |  | 0 | D5A |  |
| Senovážná | 3 | 5B |  | 0 | D5B |  |
| Senovážná | 3 | 5C | L2 | 10 | D5C |  |
| Senovážná | 3 | 5D |  | 0 | D5D |  |
| Senovážná | 2 | 4A |  | 0 | D4A |  |
| Senovážná | 2 | 4B |  | 0 | D4B |  |
| Senovážná | 2 | 4C |  | 0 | D4C |  |
| Senovážná | 2 | 4D |  | 0 | D4D |  |
| Senovážná | 2 | HTM |  | 0 | HTM |  |
| Senovážná | 1 | 3A |  | 0 | D3A |  |
| Senovážná | 1 | 3B |  | 0 | D3B |  |
| Senovážná | 1 | 3C |  | 0 | D3C |  |
| Senovážná | 1 | dea |  | 0 | DEA |  |
| Senovážná | mezanin | 2A | L2 | 91 | D2A |  |
| Senovážná | mezanin | 2B |  | 0 | D2B |  |
| Senovážná | mezanin | 2C |  | 0 | D2C |  |
| Senovážná | mezanin | 2D |  | 0 | D2D |  |
| Senovážná | mezanin | 2E |  | 0 | D2E |  |
| Senovážná | mezanin | burza | L2 | 2 | BUI |  |
| Senovážná | vlož.patro | CVS | L3/L2 | 11 | CVS |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SA | L2 | 2 | 2SA |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SB | L2 | 9 | 2SB |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SD | L2 | 3 | 2SD |  |
| Zličin | 1 | DTM |  | 0 | DTM |  |
| Zličin | 1 | PP148 | L2 | 16 | 148 |  |
| Zličin | přízemí | HTM |  | 0 | HTM |  |

# D – kapacity speciálního segmentu - testovací prostředí

| Lokalita | poschodí | technická místnost | funkce | stávající počet uživ portů | Označení technické místnosti | Povinný 10Gb uplink do HTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senovážná | 5 | 7A |  | 0 | D7A |  |
| Senovážná | 5 | 7B |  | 0 | D7B |  |
| Senovážná | 5 | 7C |  | 0 | D7C |  |
| Senovážná | 4 | 6A |  | 0 | D6A |  |
| Senovážná | 4 | 6B |  | 0 | D6B |  |
| Senovážná | 4 | 6C |  | 0 | D6C |  |
| Senovážná | 4 | 6D |  | 0 | D6D |  |
| Senovážná | 3 | 5A | L2 | 21 | D5A |  |
| Senovážná | 3 | 5B | L2 | 8 | D5B |  |
| Senovážná | 3 | 5C |  | 0 | D5C |  |
| Senovážná | 3 | 5D |  | 0 | D5D |  |
| Senovážná | 2 | 4A |  | 0 | D4A |  |
| Senovážná | 2 | 4B |  | 0 | D4B |  |
| Senovážná | 2 | 4C |  | 0 | D4C |  |
| Senovážná | 2 | 4D |  | 0 | D4D |  |
| Senovážná | 2 | HTM |  | 0 | HTM |  |
| Senovážná | 1 | 3A |  | 0 | D3A |  |
| Senovážná | 1 | 3B |  | 0 | D3B |  |
| Senovážná | 1 | 3C |  | 0 | D3C |  |
| Senovážná | 1 | dea |  | 0 | DEA |  |
| Senovážná | mezanin | 2A |  | 0 | S2A |  |
| Senovážná | mezanin | 2B |  | 0 | D2B |  |
| Senovážná | mezanin | 2C |  | 0 | D2C |  |
| Senovážná | mezanin | 2D |  | 0 | D2D |  |
| Senovážná | mezanin | 2E |  | 0 | D2E |  |
| Senovážná | mezanin | burza |  | 0 | BUI |  |
| Senovážná | vlož.patro | CVS | L3/L2 | 6 | CVS |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SA |  | 0 | 2SA |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SB |  | 0 | 2SB |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SD |  | 0 | 2SD |  |
| Zličin | 1 | DTM |  | 0 | DTM |  |
| Zličin | 1 | PP148 |  | 0 | 148 |  |
| Zličin | přízemí | HTM |  | 0 | HTM |  |

# E - kapacity speciálního segmentu - „muzeum“

| Lokalita | poschodí | technická místnost | funkce | stávající počet uživ portů | Označení technické místnosti | Povinný 10Gb uplink do HTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Senovážná | 5 | 7A |  | 0 | D7A |  |
| Senovážná | 5 | 7B |  | 0 | D7B |  |
| Senovážná | 5 | 7C |  | 0 | D7C |  |
| Senovážná | 4 | 6A |  | 0 | D6A |  |
| Senovážná | 4 | 6B |  | 0 | D6B |  |
| Senovážná | 4 | 6C |  | 0 | D6C |  |
| Senovážná | 4 | 6D |  | 0 | D6D |  |
| Senovážná | 3 | 5A |  | 0 | D5A |  |
| Senovážná | 3 | 5B |  | 0 | D5B |  |
| Senovážná | 3 | 5C |  | 0 | D5C |  |
| Senovážná | 3 | 5D |  | 0 | D5D |  |
| Senovážná | 2 | 4A |  | 0 | D4A |  |
| Senovážná | 2 | 4B |  | 0 | D4B |  |
| Senovážná | 2 | 4C |  | 0 | D4C |  |
| Senovážná | 2 | 4D |  | 0 | D4D |  |
| Senovážná | 2 | HTM |  | 0 | HTM |  |
| Senovážná | 1 | 3A |  | 0 | D3A |  |
| Senovážná | 1 | 3B |  | 0 | D3B |  |
| Senovážná | 1 | 3C |  | 0 | D3C |  |
| Senovážná | 1 | dea |  | 0 | DEA |  |
| Senovážná | mezanin | 2A |  | 0 | S2A |  |
| Senovážná | mezanin | 2B |  | 0 | D2B |  |
| Senovážná | mezanin | 2C |  | 0 | D2C |  |
| Senovážná | mezanin | 2D |  | 0 | D2D |  |
| Senovážná | mezanin | 2E |  | 0 | D2E |  |
| Senovážná | mezanin | burza |  | 0 | BUI |  |
| Senovážná | vlož.patro | CVS |  | 0 | CVS |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SA | L2 | 12 | 2SA |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SB |  | 0 | 2SB |  |
| Senovážná | 2suteren | 2SD |  | 0 | 2SD |  |
| Zličin | 1 | DTM |  | 0 | DTM |  |
| Zličin | 1 | PP148 |  | 0 | 148 |  |
| Zličin | přízemí | HTM |  | 0 | HTM |  |

# G – požadavek na značení aktivních prvků.

Zhotovitel navrhne značení prvků, které musí odpovídat stávající konvenci pojmenování prvků v ČNB. Stávají značení má následující strukturu: LLNNNVTTTTXY,  kde:

| řetězec | význam | hodnoty |
| --- | --- | --- |
| LL | lokalita | pr – Praha – budova „Senovážná“ zl – záložní středisko ce - České Budějovice pl – Plzeň us - Ústí nad Labem hr – Hradec Králové br – Brno os - Ostrava |
| NNN | Technická místnost | Pro centrálu „Senovážná“ a záložní pracoviště „Zličín“ viz tabulka „A“ této přílohy pro pobočky ČNB pořadové číslo zařízení LAN počínaje 001 |
| V | kód výrobce | V současné době jsou rezervovány následující kódy: b- Brocade c – Cisco h - HP n – Nethawk (a jeho předchůdci) m – Mikrotik Ostatní kódy jsou volné. Přípustné jsou pouze alfabetické znaky anglické abecedy. Doporučujeme, aby kód výrobce nebyl volen nahodile, ale aby se nějakým způsoben vázal k výrobci zařízení. |
| TTTT | typ zařízení | Numerický údaj typu zařízení |
| X | Primární /záložní zařízení | Hodnota „a“ jedná-li se o primární zařízení, hodnota „b“ jedná li se o zálohu primárního zařízení za předpokladu, že se zálohuje identickým typem zařízení. |
| Y | Pořadové číslo | Pořadové číslo identického zařízení instalovaného v jedné místnosti. (0-9). |

# H – požadavek na pokrytí WiFi signálem

## H1 - mezipatro (hlavní budova) + odborná knihovna

Poznámky k příloze H1 až H6.

- Hranice, které rozdělují pokrytou plochu na oblasti obsluhované jednotlivými technickými místnosti. je třeba chápat jako orientační s přesností cca 2m.

- Je-li oblast pokrytí uvedena ve tvaru DxA/DxB, je možné připojení jak z místnosti DxA tak z místnosti DxB.

## H2  – prostory pokryté WiFi signálem – 1.patro + kongresové sentrum

## H3  – prostory pokryté WiFi signálem – 2.patro

H4  – prostory pokryté WiFi signálem – 3.patro

## H5  – prostory pokryté WiFi signálem – 4.patro

## H6  – prostory pokryté WiFi signálem – 5.patro

Stoh (stack) je pouze takové propojení fyzických zařízení (switchů),  které se z pohledu síťových L2 a L3 protokolů  jeví jako jedna jejich entita (= jedno zařízení) Tato definice platí pro všechny následující výskyty pojmu stoh/stack.