- Technické podmínky a informace o balení bankovek v ČNB

- Článek I. Technické podmínky obalového materiálu

1) zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

2) při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,

3) průhlednost,

4) bezbarvost,

5) odolnost proti poškození obalu při pádu z výšky 80 cm (viz. postup testování),

6) udržení vakua (akceptovatelná úroveň propustnosti materiálu pro kyslík),

7) použitelnost ve vakuových balicích strojích  VAMA BP-1 a zařízeních obdobného typu,

8) vnitřní rozměry sáčku: šířka 215mm, délka 300 mm,

9) nesmí mít žádné nebezpečné vlastnosti či obsahovat látky, na něž se vztahuje čl. 33 nařízení REACH (1907/2006/EC).

- Článek II. Informace o balení bankovek

Bankovky jsou v současnosti baleny ve vakuových baličkách VAMA  BP-1.

Postup balení je následující: deset balíčků (1 balíček obsahuje sto kusů bankovek) je ručně vloženo do sáčku. Plastový sáček je vložen do vakuové baličky. Balení je ukončeno vysátím vzduchu ze sáčku a vytvořením svaru pomocí tavicí lišty.

Pro bankovky se používá jeden druh sáčků pro všechny nominály, tj. 100 Kč – 5 000 Kč. Rozměry největšího nominálu - hodnota 5 000 Kč: délka 170 mm × šířka 74 mm s tolerancí ± 1,5 mm; jeden svazek bankovek z oběhu má výšku přibližně 15-16 cm a hmotnost cca 1kg.

- Článek III. Informace o českých bankovkách

- Bankovka  Kč 100

- Rozměry 140 x 69 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 36 mm

- Bankovka  Kč 200

- Rozměry 146 x 69 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 39 mm

- Bankovka  Kč 500

- Rozměry 152 x 69 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 41 mm

- Bankovka  Kč 1000

- Rozměry 158 x 74 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 42 mm

- Bankovka  Kč 2000

- Rozměry 164 x 74 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 43 mm

- Bankovka  Kč 5000

- Rozměry 170 x 74 mm s tolerancí ± 1,5 mm, šířka kuponu 44 mm

- Obalový materiál musí vyhovovat tomu, aby byl v kontaktu s bankovkami.

- Článek IV. Testy u zadavatele

- 1) Krátkodobý test použitelnosti sáčků v baličce

Sáčky na bankovky budou standardně plněny 10 balíčky bankovek (1000 ks). Během krátkodobého testování budou použity bankovky nominální hodnoty 100 Kč a 5000 Kč. Naplněné sáčky budou zavařeny ve vakuové baličce. Celkem bude takto adjustováno 20 vzorků balení. U balení bankovek nesmí dojít ke ztrátě vakua (vniknutí vzduchu do obalu). Pokud všech 20 vzorků sáčků neztratí vakuum, bude sáček shledán (z hlediska použitelnosti v baličce) jako vyhovující.  Pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby hodnotící komise protokol o testování.

- 2) Pádový test

S deseti vyhotovenými baleními, obsahující bankovky 5000 Kč bude proveden pádový test z výšky 80 cm na betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou. S každým vzorkem bude proveden jeden pádový test s tím, že při každém z těchto pádů bude vzorek jinak orientovaný. Se 2 vzorky bude proveden pád na plochy, se 4 vzorky bude proveden pád na rohy a se 4 vzorky bude proveden pád na hrany.

U balení bankovek nesmí dojít k poškození obalu a ke ztrátě vakua (vniknutí vzduchu do obalu). Pokud minimálně 9 ze všech 10 vzorků sáčků odolá pádovému testu bez ztráty vakua, bude sáček shledán (z hlediska odolnosti proti poškození pádem) jako vyhovující. Pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby hodnotící komise protokol o testování.

- 3) Dlouhodobý test sáčků

Pokud adjustované sáčky vyhověly pádovému testu, budou sáčky podrobeny dlouhodobému testu použitelnosti. Dlouhodobým testem použitelnosti se v rámci testů u zadavatele rozumí zpracování minimálně 300 ks sáčků za standardních podmínek. Sáčky budou shledány jako vyhovující, pokud bude výše uvedené množství zpracováno bez problémů a adjustované sáčky budou vykazovat stejné užitné vlastnosti, jako sáčky vytvořené během krátkodobého testu použitelnosti (bod 1). Pracovníci zadavatele vyhotoví pro potřeby hodnotící komise protokol o výsledcích testování.

4) Test u akreditovaného zkušebního ústavu

- Dva kusy obalů, předložené účastníkem, budou odeslány k testům propustnosti materiálu, z něhož jsou sáčky vyrobeny, do akreditovaného zkušebního ústavu.

- V rámci tohoto testu bude hodnocena propustnost pro kyslík (vzduch), tj. udržení vakua, v prostředí s rozsahem teplot 17-25 °C a rozsahem vlhkosti 12 – 45 rel. %. Na základě výsledků propustností pro kyslík (dále jen P s fyzikálním rozměrem ml.m-2.d-1.0,1MPa-1) uvedených v protokole, který vyhotoví zkušební ústav, budou sáčky hodnoceny následovně:

    - sáčky kde P > 31 jako „nevyhovující“, a nabídka bude vyřazena z dalšího hodnocení;

    - sáčky, kde pro P platí, že P ≤31 budou shledány jako vyhovující.

Výsledek testů bude zkušebním ústavem poskytnut ve formě protokolu.