1. Ocelový rošt – statický model

2. Zatížení

3. Vnitřní síly (My)

4. Posouzení IPE160 na únosnost

Stabilitní posudek

| Parametry vzpěru | yy | zz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | posuvné | neposuvné |  |
| Štíhlost | 38,99 | 71,56 |  |
| Redukovaná štíhlost | 0,42 | 0,76 |  |
| Vzpěr. křivka | a | b |  |
| Imperfekce | 0,21 | 0,34 |  |
| Redukční součinitel | 0,95 | 0,75 |  |
| Délka | 1,32 | 1,32 | m |
| Součinitel vzpěru | 1,94 | 1,00 |  |
| Vzpěrná délka | 2,56 | 1,32 | m |
| Kritické Eulerovo zatížení | 2740,22 | 813,51 | kN |

Posudek klopení

podle článku  EN 1993-1-1 : 6.3.2.1. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.54)

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mb.Rd | 25,84 | kNm |
| Wy | 123900,00 | mm^3 |
| redukce | 0,89 |  |
| imperfekce | 0,21 |  |
| redukovaná štíhlost | 0,61 |  |
| metoda pro křivku klopení | Art. 6.3.2.2. |  |
| Mcr | 79,07 | kNm |
| jedn. posudek | 0,32 |  |

| LTB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Délka klopení | 1,32 | m |
| k | 1,00 |  |
| kw | 1,00 |  |
| C1 | 1,00 |  |
| C2 | 0,00 |  |
| C3 | 1,00 |  |

Posudek na tlak s ohybem

podle článku  EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce EN 1993-1-1 : (6.61) (6.62)

Interakční metoda 1

| Tabulka hodnot |  |  |
| --- | --- | --- |
| kyy | 1,000 |  |
| kyz | 0,778 |  |
| kzy | 0,523 |  |
| kzz | 1,567 |  |
| Delta My | 0,00 | kNm |
| Delta Mz | 0,00 | kNm |
| A | 2010,00 | mm^2 |
| Wy | 123900,00 | mm^3 |
| Wz | 26100,00 | mm^3 |
| NRk | 472,35 | kN |
| My,Rk | 29,12 | kNm |
| Mz,Rk | 6,13 | kNm |
| Interakční metoda 1 |  |  |
| Mcr0 | 78,75 | kNm |
| redukovaná štíhlost 0 | 0,61 |  |
| Cmy,0 | 0,998 |  |
| Cmz,0 | 1,000 |  |
| Cmy | 1,000 |  |
| Cmz | 1,000 |  |
| CmLT | 1,000 |  |
| muy | 1,000 |  |
| muz | 1,000 |  |
| wy | 1,140 |  |
| wz | 1,500 |  |
| npl | 0,000 |  |
| aLT | 0,996 |  |
| bLT | 0,000 |  |
| cLT | 0,232 |  |
| dLT | 0,000 |  |
| eLT | 0,745 |  |
| Cyy | 1,000 |  |
| Cyz | 0,884 |  |
| Czy | 1,000 |  |
| Czz | 0,638 |  |

jedn. posudek 	= 0,00 + 0,32 + 0,00 = 0,32

jedn. posudek 	= 0,00 + 0,17 + 0,00 = 0,17

Prvek VYHOVÍ na stabilitu !

5. II.MS – průhyby

umax=9,7mm<ulim=5400/300=18mm => VYHOVUJE

6. Posouzení šroubovaného spoje IPE160