Minimální funkční požadavky objednatele na technologie

- Definice pojmů

Platné mince – mince pravé znějící na koruny české vydané Českou národní bankou, jejichž platnost nebyla ukončena.

Neplatné mince – mince pravé znějící na koruny české vydané Českou národní bankou, jejichž platnost byla právním předpisem ukončena.

Ostatní mince – mince strojem předané k ručnímu zpracování. Jedná se o mince neplatné, podezřelé z padělání, mince pozměněné, mince cizích měn, technické padělky, průmyslové výrobky, nebo mince, jejichž charakteristiky stroj nedokázal vyhodnotit.

Pravostní charakteristiky mince – strojově čitelné charakteristiky mince vyhodnocené optickým, elektromagnetickým nebo jiným senzorem.

Upotřebitelné mince (dále také „UPO mince“) – mince platné, jejichž oběhové charakteristiky po zpracování ve zvolené kvalitě třídění (tzv. úroveň nastavení třídění) splňují kritéria pro další oběh (dále také jen FIT mince).

Neupotřebitelné mince (dále také „NEUPO mince“) – mince platné, jejichž oběhové charakteristiky po zpracování ve zvolené kvalitě třídění nesplňují kritéria pro další oběh (dále také jen UNFIT mince).

Oběhové charakteristiky mince – charakteristiky specifikující způsob a míru opotřebení oběhem nebo poškození mince.

Vklad mincí – určitý počet mincí jedné až šesti nominálních hodnot od jednoho klienta zpracovávaných najednou na jednom stroji.

Technologie - zahrnuje zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí.

Zařízení s elektromagnetickou kontrolu mincí – samostatně stojící stroj 
s elektromagnetickou kontrolou mincí vybavený mincovním výtahem 
a distribučním zařízením.

Stroj s elektromagnetickou kontrolou mincí – samostatně stojící stroj pro zpracování a třídění mincí z oběhu podle nominálních hodnot s funkcí kontroly elektromagnetických vlastností mincí podle stanovených kritérií.

Distribuční zařízení – samostatně stojící zařízení propojené se strojem 
s elektromagnetickou kontrolou mincí tak, aby odebíralo a předávalo mince z distribučních kanálů stroje do šesti kontejnerů EBKV.

Mincovní výtah elektromagnetické kontroly – automatický vertikální dopravník volně ložených mincí z  kontejnerů EBKV do místa vstupu stroje 
s elektromagnetickou kontrolou mincí.

Zařízení s optickou kontrolou – stroj s optickou kontrolou mincí vybavený mincovním výtahem na vstupu do stroje. Pokud zařízení vyžaduje dodávku stlačeného vzduchu, součástí zařízení je rovněž kompresor včetně příslušenství.

Stroj s optickou kontrolou mincí – samostatně stojící stroj pro zpracování mincí z oběhu s funkcí optické kontroly oběhových a pravostních charakteristik mincí podle stanovených kritérií.

Mincovní výtah optické kontroly – automatický vertikální dopravník volně ložených mincí z  kontejnerů EBKV do stroje s optickou kontrolou mincí nebo z násypky mincí do automatické baličky.

Zařízení pro adjustaci mincí – je automatická balička s navazující kontrolní váhou a etiketovacím zařízením zakončeným válečkovým dopravníkem. Mezi automatickou baličkou a kontrolní váhou je spojovací dopravník. Pokud zařízení vyžaduje dodávku stlačeného vzduchu, součástí zařízení je rovněž kompresor včetně příslušenství. Zařízení pro adjustaci mincí je propojeno se zařízením s optickou kontrolou. Je propojené mincovním výtahem nebo dopravníkem z výstupu ze zařízení s optickou kontrolou na vstup do automatické baličky.

Automatická balička – zařízení automatické adjustace stanoveného množství mincí (500 ks nebo 1000 ks) a jejich uzavření do plastového sáčku. Sáček je vytvořen svařováním fólie.

Kontrolní váha s tiskárnou etiket – automatické programovatelné zařízení pro kontrolu úplnosti balení mincí adjustovaných v uzavřeném sáčku jeho zvážením vážícím můstkem s funkcí automatického odložení vadného balení mimo hlavní dráhu. Odpovídá-li hmotnost sáčku mincí povolenému rozsahu hmotnosti, je sáček předán dál a opatřen etiketou s údaji o obsahu a aktuální hmotnosti balení mincí. V opačném případě je vyřazen z dráhy a není opatřen etiketou.

Dopravník adjustovaných mincí – automatický dopravník sáčků s mincemi propojující automatickou baličku a kontrolní váhu s tiskárnou etiket.

Válečkový dopravník adjustovaných mincí – dopravník sáčků s mincemi napojený na výstup z kontrolní váhy a tiskárny etiket. Výška sáčků s adjustovanými mincemi nad podlahou je v pracovním dosahu stojící obsluhy.

Kontejner EBKV – kontejner určený pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí s celkovou hmotností do 500 kg včetně kovové palety.

IS SZP – Informační systém ČNB Správa zásob peněz.

- Požadavky na umístění zařízení v prostoru počítáren mincí

Obecné požadavky na komunikační cesty a orientace a návaznost strojů 
v zařízeních

- Zařízení s elektromagnetickou kontrolu mincí, zařízení s optickou kontrolou 
a zařízení pro adjustaci mincí a jejich jednotlivé komponenty musí být v rámci počítáren vzájemně umístěny tak, aby zde mohly vzniknout nezbytné komunikační uličky, servisní, obslužné a manipulační plochy v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a s normou ČSN 26 9010 Manipulace 
s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček.

- Manipulace a zavážení kontejnerů EBKV k mincovním výtahům a do distribučního zařízení bude prováděna pomocí elektrického nízkozdvižného vozíku.

- Výkonové požadavky

- Stroj s elektromagnetickou kontrolou mincí musí zpracovávat v multinominálním režimu v jedné dávce 6 nominálních hodnot 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč rychlostí nejméně 2 tisíce mincí za minutu. Stroj s optickou kontrolou mincí musí zpracovávat nominální hodnoty 1 Kč, 2 Kč a 5 Kč provozní rychlostí nejméně 1500 mincí za minutu a nominální hodnoty 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč rychlostí nejméně 1300 mincí za minutu.

- Automatická balička musí dosahovat provozní rychlost, která nebude snižovat výkon stroje s optickou kontrolou.

- Provozní rychlost kontrolní váhy s tiskárnou etiket musí být vyšší než rychlost vyskladňování sáčků s adjustovanými mincemi z automatické baličky mincí. Váha musí vážit adjustovaná balení všech zpracovávaných nominálních hodnot českých mincí.

- Mincovní výtahy musí dosahovat provozní rychlost nesnižující výkon jednotlivých částí zařízení.

- Funkční požadavky

Provozem technologie včetně provozu technologie prostředí (např. vzduchotechnika) nesmí být na pracovištích překročeny hodnoty pro druhou kategorii hluku dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších změn.

Kontejner EBKV

- Celková výška kontejneru EBKV bez externí kovové palety ČNB, nebo s integrovanou paletou, nesmí být vyšší než je výška kontejneru EBK. Vnější rozměry šířka a hloubka kontejneru EBKV a umístění kotvicích trnů a děr musí být shodné s kontejnery EBK tak, aby byla zajištěna modularita a vzájemná stohovatelnost kontejnerů EBKV a EBK. Šířka kontejneru EBK činí 800 mm, hloubka 600 mm a výška 650 mm bez trnů.

- Kontejner EBKV musí být navržen tak, aby jej bylo možné v naplněném stavu bezpečně stohovat do stohu 5 kusů kontejnerů naplněných mincemi. Stohování kontejnerů nesmí mít vliv na rozměrovou stabilitu a bezpečnost konstrukce kontejneru EBKV.

- Kontejnery musí umožnit manipulaci, tj. pohyb po komunikačních cestách a po pracovišti počítárny mincí a jeho založení do pracovní pozice u mincovního výtahu, pomocí elektrického nízkozdvižného vozíku. Kontejner musí mít integrovanou paletu, nebo musí umožnit manipulaci na externí kovové paletě ČNB.

- Kontejnery musí umožnit manipulaci a stohování pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků se speciálními vidlicemi ČNB pro nabírání kontejnerů za boční hrany.

- Plný stoh kontejnerů (stoh vytvořený z maximálního povoleného počtu kontejnerů v trezorovém hospodářství) musí být stabilní a umožnit pohyb 
a pojíždění motorickým podvozkem trezorového hospodářství ČNB.

- Kontejner EBKV musí být navržen tak, aby jej bylo možné připojit a vyprázdnit mincovním výtahem zhotovitele.

- Vnitřní prostor kontejneru EBKV a připojení na mincovní výtah musí být prostý kapes, záhybů a jiných nerovností, ve kterých by mohly váznout volně ložené mince. V případě vyprazdňování kontejneru musí být zajištěno samovolné vysypání obsahu obalu pomocí šikmých skluzů.

- Kontejner EBKV musí být konstrukčně řešen tak, aby v uzavřeném stavu nevznikaly mezi obalem a uzávěrem plnicího otvoru nebo výpustním šoupětem spáry a byla zajištěna těsnost uzavřeného obalu.

- Plnicí otvor je ve vrchní stěně kontejneru EBKV.

- Uzamykací mechanismus musí zabezpečit ochranu před otevřením uzavíracího víka v jeho uzavřeném stavu.

- Ovládání a manipulace s výpustním šoupětem, víkem plnicího otvoru 
a uzamykacími mechanismy musí vykazovat hladký chod, nesmí vyžadovat nalezení pracovní polohy nebo vymezení vůlí a musí být intuitivní 
a uživatelsky jednoduché. Uzamykací mechanismy a uzávěry musí být dostatečně odolné a konstruované pro těžký provoz.

Stroj s elektromagnetickou kontrolou

- Stroj musí mít zabudovaný senzor, který během zpracování mincí vyhodnocuje jejich elektromagnetické vlastnosti.

- Stroj musí mince zpracovávat v multinominálním režimu v jedné dávce, mince roztřídit a provést jejich přepočet podle jednotlivých nominálních hodnot 
a ověřit jejich pravost.

- Pro mince platné (nerozlišeno zda upotřebitelné nebo neupotřebitelné) musí být pro každou nominální hodnotu české měny k dispozici jeden samostatný výstupní distribuční kanál zaústěný prostřednictvím distribučního zařízení do samostatného kontejneru EBKV. Ostatní mince stroj odesílá do společného výstupního distribučního kanálu k ručnímu zpracování.

- Stroj vizuálně signalizuje naplnění kontejnerů EBKV nebo sběrné nádoby stanoveným počtem mincí. Naplnění kontejneru EBKV nesmí být důvodem k zastavení zpracování ostatních nominálních hodnot.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí průměru od 16 mm 
do 28 mm.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí tloušťky od 1,5 mm 
do 2,6 mm.

- Stroj musí být konstruován tak, aby činnost obsluhy stroje byla prováděna v pracovní pozici ve stoje.

- Informační systém stroje musí rozlišovat alespoň 2 úrovně uživatelů.

- Stroj musí komunikovat s obsluhou v českém jazyce.

- Stroj musí umožnit on-line převzetí datových souborů o zpracovaných vkladech pomocí datového připojení k informačnímu systému ČNB IS SZP.

- Stroj musí být upravitelný pro zpracování euro mincí.

- Stroj umožňuje připojení k  tiskárně.

Distribuční zařízení

- Distribuce mincí ze stroje s elektromagnetickou kontrolou do kontejnerů EBKV je zajištěna dopravníky. Kapacita dopravníků musí být dostatečná pro odebírání mincí při multinominálním i při mononominálním způsobu zpracování mincí strojem tak, aby na výstupu ze stroje nedocházelo k jeho zahlcování neodebranými mincemi.

Konstrukce zařízení musí být uzpůsobena tak, aby mince nespadávaly, případně se nepříčily, nezasekávaly nebo jinak nevázly v distribučních kanálech.

Stroj s optickou kontrolou

- Stroj musí mít zabudované optické senzory, které vyhodnocují obraz ražby mince, průměr mince, barevnost a kvalitu povrchu lícové a rubové strany. Stroj vyhodnocuje tyto parametry celoplošně z obou stran zpracovávané mince. Zjištěné hodnoty stroj využívá pro vyhodnocení pravosti, platnosti 
a upotřebitelnosti mincí pro další oběh.

- Stroj musí umět rozlišit mince tuzemské pravé vhodné pro další oběh od mincí tuzemských pravých nevhodných pro další oběh, mincí cizích měn, padělků 
a jiných předmětů.

- Stroj musí zpracovávat mince požadované nominální hodnoty, ověřit pravost 
a upotřebitelnost a provést jejich přepočet, tj. určit počet mincí odeslaných do jednotlivých distribučních kanálů.

- Pro mince upotřebitelné pro další oběh musí být k dispozici jeden samostatný výstupní distribuční kanál. Mince neupotřebitelné pro další oběh a mince ostatní stroj odesílá do společného distribučního kanálu k ručnímu zpracování.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí průměru od 16 mm 
do 28 mm.

- Stroj musí umět zpracovávat mince nejméně v rozmezí tloušťky od 1,5 mm 
do 2,6 mm.

- Umožňuje-li to konstrukce stroje a regulace přísunu mincí určených ke zpracování, lze objem násypky stroje minimalizovat, případně násypku zcela vynechat a mincovní výtah na vstupu do stroje napojit přímo na podávací (např. vibrační) dopravník řídící přísun mincí na unášecí pás.

- Stroj musí být konstruován tak, aby činnost obsluhy stroje byla prováděna v pracovní pozici ve stoje.

- Informační systém stroje musí rozlišovat alespoň 2 úrovně uživatelů.

- Stroj musí komunikovat s obsluhou v českém jazyce.

- Stroj musí umožnit on-line převzetí datových souborů o zpracovaných vkladech pomocí datového připojení k informačnímu systému ČNB IS SZP.

- Stroj musí být upravitelný pro zpracování euro mincí.

- Stroj obsahuje SW aplikaci, pomocí které je možné měnit nastavení úrovně kvality třídění z hlediska upotřebitelnosti mincí pro další oběh.

- Stroj umožňuje připojení k  tiskárně.

Zařízení s optickou kontrolou mincí a zařízení pro adjustaci mincí

- Obě zařízení propojená do jediného celku zajišťují automatické třídění mincí 
a následnou adjustaci mincí.

Obsluha provádí následující operace:

- připojení kontejneru EBKV s nezpracovanými mincemi do zařízení s optickou kontrolou,

- nastavení zpracovávané nominální hodnoty, přihlášení operátorů apod.,

- odebrání vytříděných neupotřebitelných a ostatních mincí ze sběrného zásobníku zařízení s optickou kontrolou,

- zahájení a ukončení zpracování vkladu ve stroji s optickou kontrolou,

- odebrání balení adjustovaných UPO mincí z válečkového dopravníku na výstupu ze zařízení pro adjustaci mincí,

- odebírání vadných balení adjustovaných UPO mincí odložených kontrolní váhou z hlavní dráhy,

- odebrání zbylých neadjustovaných UPO mincí ze zařízení pro adjustaci mincí po ukončení zpracování mincí nastavené nominální hodnoty.

Automatická balička

- Automatická balička je plně integrovaný automatický systém pro balení volných mincí do sáčků dle nominální hodnoty (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech).

Obalový materiál pro automatickou baličku

Technické podmínky obalového materiálu

    - zdravotní nezávadnost, tj. manipulace bez osobních ochranných prostředků,

    - při skladování a běžném provozu nesmí materiál vykazovat zvýšené požární nebezpečí,

    - průhlednost,

    - bezbarvost,

    - odolnost proti poškození obalu při pádu z výšky 80 cm.

Informace o balení mincí

Balení mincí probíhá odpočítáním stanoveného počtu kusů (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech). Zabalený sáček se perforuje malým otvorem za účelem vyrovnání tlaků uvnitř a vně sáčku a následně je odeslán ke kontrole zvážením a označením etiketou.

Kontrolní váha s tiskárnou etiket

- Kontrolní váha s tiskárnou etiket je plně integrovaný automatický systém pro kontrolní vážení v definovaném rozpětí hmotnosti a označování balení mincí (mince Kč 1, 2 a 5 jsou baleny do sáčku po 1000 kusech, mince Kč 10, 20 a 50 po 500 kusech). V případě, že hmotnost balení nebude odpovídat rozpětí hmotnosti nastavenému pro danou nominální hodnotu, etiketa se nevytiskne a balení bude systémem automaticky vyřazeno mimo hlavní dráhu. Váživost a přesnost vážení musí umožnit nastavení požadovaného rozpětí balení mincí pro každou nominální hodnotu samostatně (bude nastaveno po dodání a zprovoznění váhy).

Příklad nastavení rozsahu hmotností balení u jednotlivých nominálních hodnot mincí:

| Nominální hodnota | Minimální hmotnost balení (kg) | Maximální hmotnost balení (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1,00 Kč | 3,605 | 3,608 |
| 2,00 Kč | 3,707 | 3,710 |
| 5,00 Kč | 4,801 | 4,809 |
| 10,00 Kč | 3,779 | 3,785 |
| 20,00 Kč | 4,257 | 4,264 |
| 50,00 Kč | 4,840 | 4,850 |

- Označování balení mincí probíhá vytisknutím etikety s požadovanými údaji:

- ČNB - pevný text

sekce peněžní – název organizačního útvaru, kde bude tiskárna umístěna. Název musí být možné upravit.

- 1000 ks - počet kusů mincí.

2 Kč - nominální hodnota mincí.

2 000 Kč - celková hodnota, vypočítá tiskárna jako násobek počtu kusů a nominální hodnoty.

- 04.06.18 13:07 – aktuální datum ve tvaru dd.mm.rr. a čas ve tvaru hh.mm automaticky tiskne tiskárna.

167- číslo 1. operátora tiskárny, zadá obsluha pomocí klávesnice nebo ovládacího panelu.

133 – číslo 2. operátora tiskárny, zadá obsluha pomocí klávesnice nebo ovládacího panelu.

- Upozornění (Nesouhlasí-li hmotnost, neotvírejte!). Jde o pevný text, jehož hodnota je nastavena technikem.

- Čárový kód (07100115131204000027) podporovaný čárový kód:   Code 128

prvních 8 pozic je pevných a jsou nastaveny technikem dodavatele podle konkrétního zadání odběratele.

dalších 6 pozic  vytváří automaticky tiskárna z aktuálního data.

dalších 6 pozic je pořadové číslo tisku v rámci dne, generuje automaticky tiskárna.

poslední 2 pozice vypočítává tiskárna jako kontrolní číslo. Pro výpočet kontrolního čísla se používá předcházejících 14 numerických pozic čárového kódu. Těchto 14 čísel se dělí 97 a zbytek po dělení se odečítá od 97.  Výsledek odečítání se použije jako kontrolní číslice. Například pro číslo 07100115131204000027 se provede operace 15131204000027 : 97 = 155991793814. Zbytek po dělení je 69 a ten se použije v odčítání 97 – 69 = 28. Výsledkem je kontrolní číslice 28.

Ukázka štítku:

ČNB sekce peněžní

1000 ks              2 Kč  	     2 000  Kč

04.06.18 13:07    4603 g        	167 133

Nesouhlasí-li hmotnost, neotvírejte!

Technické parametry tiskárny

- typ tisku:				termotransferový

- rozlišení:                            		min 300 dpi

- podporovaný čárový kód:    		Code 128

- minimální šířka štítku:    		60 mm

- minimální výška štítku:   		40 mm

- minimální šířka pásky:    		60 mm

- materiál štítku: Polyfoam