Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace vozidel

Specifikace základního vozidla

Model/typ vozidla: ............................. (doplní dodavatel)

Provedení vozidla: ............................. (doplní dodavatel)

Výkon motoru: ............................. (doplní dodavatel)

Celková hmotnost: ............................. (doplní dodavatel)

| Speciální pancéřované vozidlo pro přepravu peněz a jiných cenností | Nabízené vozidlo splňuje požadavek (ANO/NE) (doplní dodavatel**)) |
| --- | --- |
| Základní požadavky na provedení vozidla |  |
| Maximální rozměry vozidla při pohotovostní hmotnosti vozidla: délka – 6650 mm šířka – 2400 mm (bez zpětných zrcátek) výška – vozidlo musí být schopno vjet/vyjet do prostor budovy ústředí ČNB Praha, v níž je maximální výška vozidla upravena dopravní značkou na hodnotu 2650 mm |  |
| Tříprostorový systém: - prostor pro posádku 1+1, - nákladový prostor (rozdělen na přepravní prostor a samostatný oddělený úložný prostor pro 2 ks rezervních pneumatik), - samostatný motorový prostor |  |
| Maximální pohotovostní hmotnost vozidla 8000 kg |  |
| Minimální užitečná hmotnost vozidla 6500 kg *) |  |
| Rámová konstrukce vozidla s nosným žebřinovým rámem |  |
| Vozidlo včetně všech dodatečných komponent (kabina, nákladový prostor, zdvihací plošina, atp.) bude z produkce roku 2022 |  |
| Motor + převodovka |  |
| Vznětový |  |
| Palivo – nafta (diesel) |  |
| Emisní norma min. EURO VI *) |  |
| Zdvihový objem – min. 7000 cm3 *) |  |
| Výkon motoru – min. 170 kW *) |  |
| Vozidlo bude konstrukčně schopno dosáhnout na rovině max. rychlosti min. 120 km/h |  |
| Automatická, min. 6stupňová převodovka *), vozidlo bude při jeho maximálním užitečném zatížení schopno plynulého rozjezdu z klidového stavu ve stoupání min. 13% |  |
| Znak náprav 4 x 2 hnací zadní náprava |  |
| Palivová nádrž – min. 180 l |  |
| Kabina – prostor pro posádku |  |
| Kabina vnější délky min. 1800 mm, max. 1900 mm |  |
| Vybavená sedadlem řidiče (vlevo) a spolujezdce (klasické uspořádání) |  |
| Zadní stěna kabiny bez oken |  |
| Nástupní schůdky do kabiny s protiskluzovou úpravou |  |
| Standardní provedení přístrojové desky včetně: - 2x USB port 5V, 2A |  |
| - 1x zásuvka 24 V |  |
| - 1x zásuvka 12 V |  |
| Digitální tachograf dle nařízení EU 2016/799 (s certifikací) |  |
| Ukazatel vnější teploty se zobrazením teploty na přístrojové desce (palubní počítač) |  |
| Tempomat (ovládaný páčkou řidiče u volantu nebo na volantu) |  |
| Elektroinstalace pro telefon včetně antény (nepřesahující max. výšku vozidla) |  |
| Handsfree pro ovládání telefonu napojené na reprosoustavu kabiny |  |
| Elektroinstalace pro autorádio včetně odrušení |  |
| Anténa autorádia integrovaná v čelním skle |  |
| Čelní sklo vyhřívané |  |
| Ostřikovače čelního skla s vyhříváním |  |
| Elektricky ovládaná, širokoúhlá vnější zpětná zrcátka na straně řidiče a spolujezdce s možností elektrického nebo manuálního sklopení k oknu |  |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka (všechna hlavní zpětná zrcátka) |  |
| 1 ks přední rampové zrcátko |  |
| Automatická regulace sklonu předních světlometů |  |
| Zvuková signalizace zařazení zpětného převodového stupně |  |
| Příprava pro automatické zobrazení obrazu z kamery z prostoru za vozidlem při zařazení zpětného převodového stupně na externím monitoru v kabině řidiče viz část „Bezpečnostní systém“ |  |
| Ergonomické sedadlo řidiče a spolujezdce s různými možnostmi nastavení |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče i spolujezdce isri standard |  |
| Potahová látka sedadel z odolné tkaniny (kůže není přípustná) |  |
| Výškově a podélně manuálně nastavitelný multifunkční volant |  |
| Klimatizace kabiny řidiče udržující nastavenou úroveň chlazení |  |
| Pylový filtr ventilace |  |
| Střešní nouzový průlez s bezpečnostním mechanickým rychlootevíráním včetně skrytého otevírání z venku – rozměry min. 45 x 45, otevírání průlezu směrem ven z kabiny v úhlu min. 135 stupňů |  |
| Interkom pro komunikaci řidiče s vnějším prostředím při uzavřené kabině vozidla |  |
| Airbag pro řidiče |  |
| Odhlučnění kabiny musí i v balistickém provedení splňovat stanovené hlukové normy (hluk uvnitř kabiny za jízdy max. 75 dB) |  |
| Sklápěcí hydraulika pro kabinu |  |
| Sklápěcí mechanizmus kabiny, včetně jejího upevnění, dimenzován na zvýšenou hmotnost (balistika) kabiny |  |
| Vytápěcí systém kabiny |  |
| Ventilátor vytápěcího systému kabiny (přívodu vzduchu z vně kabiny) s možností zabránění přívodu vzduchu do kabiny |  |
| Kabina – balistická odolnost |  |
| Diskrétní balistická ochrana pevných částí kabiny specifikovaných v příloze č. 2 této technické specifikace (kromě skel a podlahy kabiny) na úrovni FB4 (norma ČSN-EN 1522) |  |
| Diskrétní balistická ochrana střešního nouzového průlezu v požadované balistické odolnosti FB4 odpovídající úrovni balistické ochrany celé kabiny (pevných částí), vodotěsný, prachotěsný |  |
| Diskrétní balistická ochrana dveří včetně rámu dveří v požadované balistické úrovni FB4 |  |
| Překrytí bočních sloupků a rámů oken a dveří balisticky odolným materiálem v požadované balistické odolnosti FB4 |  |
| Úhel otevření obou dveří kabiny min. 65 stupňů |  |
| Panty všech dveří kabiny zesílené tak, aby byly schopné dlouhodobě snášet zátěž dveří vybavených balistickou ochranou |  |
| Osazení všech dveří kabiny plynovými vzpěrami tak, aby při otevření dveří udržely dveře otevřené i při náklonu vozidla |  |
| Osazení přední „kapoty“ kabiny aretačními vzpěrami, aby při otevření kapoty nedocházelo k jejímu samovolnému zavírání vlivem gravitace |  |
| Balistická odolnost skel v kabině BR4 NS (norma ČSN-EN 1063) – možnost stahování obou bočních oken dveří min. 100 mm - stahování skel dveří řidiče a spolujezdce samostatně elektricky z místa řidiče (tj. 2 tlačítka v dosahu řidiče), - stahování skla dveří spolujezdce elektricky z místa spolujezdce (1 tlačítko) |  |
| Balistická odolnost materiálů (skel i pevných částí) musí být prokázána CERTIFIKÁTEM od zkušebny akreditované pro zkoušky podle uvedených norem. |  |
| Nezávislá mechanická aretace (závora) obou dveří kabiny zevnitř kabiny (samostatně v obou dveřích) |  |
| Aretovaný kryt víka nádrže s možností jeho uvolnění skrytě mechanicky v blízkosti krytu víka nádrže |  |
| I po balistických úpravách bude kabina vozidla splňovat standardní požadavky na nezatékání vody, nevnikání prachu a nezafukování vzduchu (větru) do kabiny při uzavření všech uzávěrů (oken, dveří apod.) a to i při stání vozidla |  |
| Nákladový prostor |  |
| Vnější plášť nákladového prostoru v provedení pevné skříňové nástavby v celé ploše nástavby včetně stropu a zadních dveří (např. polykarbonát, hliník, apod.) uzavíratelný pevnými dveřmi, prachotěsný, vodotěsný, bez oken či přístupu venkovního zdroje osvětlení. Nástavba homologovaná pro použití v silničním provozu a na daný typ vozidla |  |
| Nákladový prostor rozdělen na (viz příloha č. 1 této technické specifikace): - oddělený (např. pevnou přepážkou v celé ploše) úložný prostor pro 2 ks rezervních pneu v přední části nákladového prostoru (vertikálně za kabinou), - samostatný přepravní prostor přístupný pouze dvoukřídlými dveřmi ze zadní části nákladového prostoru vozidla |  |
| Přepravní prostor musí být diskrétně mechanicky zajištěn proti násilnému vniknutí v celé ploše pláště mimo podlahy a dveří (kovová mříž nebo síť zevnitř přepravního prostoru). Toto řešení nesmí být viditelné ani při otevření dveří nákladového prostoru. |  |
| Úložný prostor uzamykatelný, přístupný z obou stran vozidla a vybaven zvedacím zařízením pro vyjmutí a naložení obou pneu (samostatně) z/do úložného prostoru (mechanická kladka apod.) při obsluze 1 osobou (spuštění pneu z úložného prostoru umožní zařízení až na zem vedle vozidla, naložení umožní zařízení ze země bez potřeby ručního nadzvedání kola obsluhou) |  |
| 2 ks bočních jednokřídlých dveří úložného prostoru (na každé straně vozidla po 1 ks) s min. 2 panty a 1 zavíracím uzamykacím mechanismem každého křídla, rozevření obou dveří min. 180 stupňů s možností uchycení křídel dveří k nástavbě nebo kabině při jejich otevření |  |
| Zadní dvoukřídlé dveře přepravního prostoru se 4 panty na každém křídle dveří, 2x zavírací uzamykací mechanismy každého křídla s jištěním 2x nahoře a 2x dole, rozevření dveří 270 stupňů s možností uchycení křídel dveří k nástavbě při jejich otevření |  |
| Systém zavírání dveří přepravního i úložného prostoru „do rámu“. Zavírání přiložené (křídlo dveří „na rám“) není přípustné |  |
| Vnitřní výška vstupu do přepravního prostoru (po otevření dveří nákladového prostoru) od nástupní hrany (rám dveří) přepravního prostoru po vrchní hranu křídla dveří přepravního prostoru (světlá výška stavebního otvoru) min.1550 mm |  |
| Minimální vnitřní rozměr přepravního prostoru výška 1600 mm, šířka 2300 mm, délka (hloubka) 3900 mm |  |
| Zesílená nosnost podlahy přepravního prostoru s únosností min 1000 kg na 1 m2 |  |
| V přepravním prostoru nátěr stěn, které kryjí jeho mechanické zajištění, odolný proti otěru |  |
| Postranní upínací lišty v přepravním prostoru pro upevnění nákladu ve výši 500 mm a 950 mm nad podlahovou plochou (pro upevnění upínacích popruhů) po obvodu přepravního prostoru (mimo křídel dveří) |  |
| Vnitřní ochrana pláště přepravního prostoru bránicí jeho poškození při manipulaci s nákladem do výšky min. 30 cm od podlahy přepravního prostoru po celém jeho obvodu (mimo křídel dveří) – např. dřevěnou nebo gumovou chráničkou odolnou proti proražení |  |
| 2 ks upínacích popruhů (komplet s upínací ráčnou) délky 6 m na hmotnost břemene min. 4000 kg – včetně CERTIFIKÁTU |  |
| Vnitřní stropní nízkoprofilové LED osvětlení přepravního prostoru umístěné v bocích (horních rozích) přepravního prostoru (ne v ploše střechy) min. 2x |  |
| Vnitřní stropní LED osvětlení úložného prostoru každé rezervní pneu (tj. 2x) |  |
| Vnitřní osvětlení přepravního i úložného prostoru ovládané z přepravního prostoru, úložného prostoru (zde vypínač u každé pneu samostatně) a kabiny. V kabině s kontrolkou režimu osvětlení celého nákladového prostoru |  |
| Vnitřní plocha stropu a stěn přepravního prostoru bez vyčnívajících částí (šrouby, nýty, apod.), kromě postranních upínacích lišt |  |
| Zvedací plošina o nosnosti min. 2000 kg *) ovládaná: - zevnitř přepravního prostoru, - z vně přepravního prostoru (ze země), - na plošině (nožní ovládání) |  |
| Hlavní vypínač ovládání zvedací plošiny umístěný v kabině řidiče s kontrolkou režimu (v zapnutém režimu kontrolka svítí) |  |
| Zvedací plošina pevně aretovaná v horní (svislé) pozici (uzavřený přepravní prostor) v případě přerušení napájení nebo úniku kapaliny ze systému sklápění plošiny |  |
| Výstražná (obrysová) světla pro zvedací plošinu při jejím sklopení |  |
| Podvozek |  |
| Vzduchové odpružení podvozku vozidla odpovídající zvýšené (balistické) hmotnosti vozidla s možností regulace světlé výšky vozidla z kabiny řidiče. Na přední nápravě vozidla je možno alternativně použít listová pera zesílená na zvýšenou (balistickou) hmotnost vozidla. |  |
| Rám podvozku vozidla konstruován na zvýšenou (balistickou) hmotnost vozidla |  |
| Stabilizátor zadní nápravy pro extrémně vysoké těžiště |  |
| Zesílený stabilizátor přední nápravy pro extrémně vysoké těžiště |  |
| Elektronický stabilizační systém (ESP) |  |
| Systém regulace prokluzu kol (ASR) |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| Boční zábrany proti podjetí (na obou bocích vozidla) |  |
| Zadní zábrana proti podjetí |  |
| Lapače nečistot všech kol |  |
| Vyhřívaný vysoušeč stlačeného vzduchu |  |
| Posilovač řízení |  |
| Omezovač rychlosti |  |
| Pneumatiky – kola |  |
| Kryty matic kol |  |
| Systém kol RUN FLAT pro dojezd vozidla min. 10 km bez nutnosti měnit pneu při úniku tlaku z pneu, z produkce roku 2022 |  |
| 2 ks plnohodnotné rezervní kolo včetně disku a pneumatiky (1 ks řídicí a 1 ks záběrové) včetně RUN FLAT pro dojezd min. 10 km z produkce roku 2022 umístěných v úložném prostoru |  |
| Brzdy |  |
| Dvouokruhový pneumatický brzdový systém |  |
| Kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě s vnitřním chlazením dimenzované na zvýšenou (balistickou) hmotnost vozidla |  |
| Ruční brzda pneumatická |  |
| Zátěžový regulátor brzd |  |
| Automatické vymezování vůle brzd |  |
| Provozní (odlehčovací) brzda = „retardér“ nebo motorová brzda |  |
| ABS |  |
| Asistent pro rozjezd do kopce |  |
| Elektroinstalace |  |
| Akumulátory zvýšené kapacity – min. 2x 165 Ah (odpovídající zvýšené potřebě kapacity el. spotřebičů vozidla) |  |
| Alternátor dimenzovaný na zvýšenou kapacitu akumulátorů |  |
| Kabelové vývody pólů akumulátorů (1x kladný, 1x záporný) pro nouzové připojení na externí startovací zdroj včetně zásuvky v ochraně min IP 44 dosažitelné obsluhou ze země z exteriéru vozidla |  |
| Zásuvka pro připojení externího napájení el. soustavy při odstavení vozidla v garáži v ochraně min. IP 44 dosažitelné obsluhou ze země z exteriéru vozidla |  |
| 1x měnič napětí 24 V / 12 V, min. 10 A umístěný v uzamykatelné instalační krabici pro prvky TBS (viz část „Bezpečnostní systém“), včetně odpovídajícího napájení |  |
| Kryt akumulátorů po celé jejich ploše (proti přímým vlivům vody, prachu a mechanickému poškození) |  |
| Hlavní odpojovač akumulátorů |  |
| Příprava elektroinstalace pro TBS – viz část „Bezpečnostní systém“ |  |
| Příprava pro montáž výstražného zvukového a světelného zařízení (VRZ = sirény, majáky, apod.) – viz část „Zvláštní vybavení a instalace“ |  |
| Systém odemykání a zamykání dveří kabiny: - odemykání kabiny pouze za mechanického použití klíče do zámku dveří, - oboje dveře (řidiče i spolujezdce) lze odemknout klíčem z vně kabiny, - klíč odemkne pouze dané dveře (nikoliv oboje), - tlačítko elektrického odemykání a zamykání dveří řidiče a spolujezdce samostatně pro každé dveře v kabině řidiče v jeho dosahu (tj. 2 tlačítka), - oboje dveře mechanicky odemykatelné zevnitř kabiny |  |
| Startování vozidla pouze mechanicky použitím klíče v zapalovací skříňce vozidla |  |
| Elektroinstalace pro přídavné dálkové a mlhové LED světlomety |  |
| Přídavné dálkové LED světlomety v předním nárazníku vozidla |  |
| Mlhové LED světlomety v předním nárazníku vozidla |  |
| Systém „denního svícení“ |  |
| Možnost vypnutí veškerého venkovního osvětlení vozidla při nastartovaném motoru a stání vozidla |  |
| Osvětlení vstupu do kabiny |  |
| Bezpečnostní systém |  |
| Bližší podrobnosti budou sděleny vybranému dodavateli. Příprava pro technicko-bezpečnostní systémy nebude znamenat speciální požadavky pro výrobu vozidla. | Příprava pro technicko-bezpečnostní systémy je součástí vozidla (dodavatel nedoplňuje) |
| Kabeláž napájení bezp. systému do nákladového prostoru bude dodána kupujícím. Jedná se o: 4x originální kabeláž (kabelový svazek zakončený konektory systému CCTV) 2x kabel FTP 1x napájecí kabel 2x rezervní kabel Konkrétní trasy vedení kabelových svazků a kabelů budou upřesněny kupujícím v dané fázi výroby vozidla. | Kabeláž napájení bezp. systému do nákladového prostoru (dodaná kupujícím) je součástí vozidla (dodavatel nedoplňuje) |
| Všechny součástky TBS dodá kupující prodávajícímu k zajištění montáže do vozidla (kabelové svazky CCTV, externí monitor CCTV, 2x vnitřní IP kamera, 1x venkovní IP kamera, 2x tísňové tlačítko, datové a napájecí kabely systému PZTS). Prodávající dodá a instaluje montážní základny (držáky) pro předané koncové prvky TBS. Umístění koncových prvků TBS podléhá schválení kupujícím. |  |
| 1x instalační krabice pro TBS Prodávající zajistí montáž uzamykatelné instalační krabice pro prvky TBS, kterou dodá kupující. Krabice bude pevně přichycena uvnitř přepravního prostoru na jeho čelní stěně (směrem ke kabině vozidla). Do instalační krabice budou zavedeny předané kabelové svazky TBS technicky vhodným způsobem tak, aby nedošlo při provozu vozidla k jejich poškození. Instalační krabice bude uchycena v min. výšce 1200 mm její spodní hrany od podlahy přepravního prostoru – finální umístění krabice podléhá schválení kupujícím. |  |
| Zvláštní vybavení a instalace |  |
| Homologovaný přední pevnostní ocelový ochranný nárazník (včetně CERTIFIKÁTU) |  |
| Skryté výstražné zvukové a světelné zařízení (VRZ) vždy v bílém provedení vrchního krytu: - skryté umístění 2 ks pomocných zábleskových světel (LED technologie) se světlem modré barvy, každé tvořené min. 4 ks LED diod, umístěné v/na čelní masce vozidla tak, aby záblesková světla nebyla kryta ochranným ocelovým nárazníkem (viz příloha č. 1 této technické specifikace), - skryté umístění 2 ks pomocných zábleskových světel (LED technologie) se světlem modré barvy, každé tvořené min. 4 ks LED diod, umístěné na rámu zadního čela nákladového prostoru v horní části (viz příloha č. 1 této technické specifikace) tak, aby nebyla na střeše nebo boku nákladového prostoru, aby nebyla kryta zdvihací plošinou a byla viditelná pro ostatní vozidla jedoucí za vozidlem, - 2 ks vývod kabeláže a 2 ks zásuvek VRZ na střeše kabiny (viz příloha č. 1 této technické specifikace) pro 2 ks přenosných (magnetických) světel modré barvy (ochrana zásuvek min. IP 44, trvalé upevnění zásuvek na střeše odolávající otřesům, slunečnímu záření a vlivům proudění vzduchu za jízdy), zásuvky budou odpovídat typu zástrček majáků, které dodá kupující, (pozn.: 2 ks přenosných, magnetických majáků do vozidla po jeho předání dodá a namontuje/instaluje sám kupující, tj. není předmětem plnění.) - ovládání VRZ tlačítky na palubní desce vozidla v dosahu pravé ruky řidiče (finální umístění bude odsouhlaseno kupujícím v průběhu montáže), - přepínání tónu sirény páčkou klaksonu pod volantem, - sestava VRZ s certifikací podle EHK 65 a EHK 10, - umístění prvků VRZ (zásuvky, ovladače apod.) a způsob ovládání podléhá schválení kupujícím při výrobě, - všechna výstražná modrá světla s technologií LED musí být vzájemně synchronizována, jednotné ovládání je součástí ovládacího panelu společně s výstražným zvukovým zařízením, nutná homologace podle EHK 65 v kategorii TB2 nebo XB2 |  |
| Anténní svody a držák pro vozidlovou vysílačku Umístění vysílačky v dosahu řidiče. Umístění prvků vysílačky (anténa, stanice) a způsob a umístění (anténa nesmí přesahovat vnější obrys vozidla) ovládání podléhá schválení kupujícím při výrobě vozidla. Kabeláž pro anténní svod dodá kupující při výrobě vozidla. Prodávající zajistí montáž kabeláže vysílačky do vozidla. Umístění vývodů kabeláže podléhá schválení kupujícím. (pozn.: Vlastní vysílačku do vozidla po jeho předání dodá a namontuje/instaluje sám kupující, tj. není předmětem plnění.) |  |
| Instalace všech rozvodů bezpečnostního systému, dveřních spínačů, anténních svodů a rozvodů komunikačního systému bude mezi kabinou a nákladovým prostorem provedena chráněným způsobem tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození, degradaci vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření (např. chráničkou). |  |
| 1 ks autochladnička objemu min. 30 l max. 40 l umístěná v kabině řidiče v dosahu pracoviště (sedačky) řidiče, upevněná bez možnosti jejího posunu nebo převržení za jízdy, napájená ze sítě vozidla |  |
| Hasicí systém motoru – pouze mechanicky spustitelný z kabiny řidiče s ochranou proti náhodnému spuštění |  |
| 1 ks přenosný hasicí přístroj pro třídy hořlavosti A a B s celkovým obsahem nejméně 6 kg suchého prášku (nebo s odpovídajícím obsahem jiné vhodné hasící látky) splňující normy EN3 přenosné hasicí přístroje, části 7 (EN 3-7:2004 + A 1:2007) upevněný do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, na dobře viditelném a snadno přístupném místě a aby byl chráněn účinkům počasí |  |
| 1 ks uzamykatelný box venkovní o min. objemu 40 l (úložný prostor upevněný pod nákladovým prostorem, přístupný z boku vozidla) |  |
| Povinné označení vozidla dané kategorie (max. rychlost, reflexní pásky, boční poziční světla, apod.) dle platných právních předpisů |  |
| Vozidlo vybavit povinnou výbavou pro provoz na pozemních komunikacích dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. |  |
| Sada nářadí pro odstranění drobných závad na vozidle posádkou (navrhne dodavatel) |  |
| Sada gumových koberců v kabině u řidiče i spolujezdce |  |
| 1 ks zvedák vozidla dimenzovaný na max. celkovou hmotnost vozidla (14500kg) |  |
| 1 ks podložky pod zvedák |  |
| 1 ks klíč na matice kol pro nouzovou výměnu kol (na všechny typy matic kol použitých na vozidle) |  |
| 1 ks ruční akumulátorové svítilny napájené ze sítě vozidla s držákem umístěným v kabině řidiče |  |
| Barvy karoserie |  |
| Karoserie – bílá (kabina a nákladový prostor) |  |
| Podvozek – tmavě šedá nebo černá |  |
| Ráfky – stříbrná |  |

*) – kromě uvedení „ANO“, pokud je daný parametr splněn, dodavatel uvede i hodnotu skutečného parametru jím nabízeného vozidla (u minimálních parametrů mohou být skutečné hodnoty samozřejmě vyšší)

**) – dodavatel musí splnit všechny uvedené parametry dle skutečnosti uvedené ve své nabídce (požadavek zadavatele je, že dodavatel v nabídce uvede „ANO“. V případě, že uveden „NE“, by musela být nabídka vyřazena).