Příloha č. 4 ZD

Testování fólie

Ověření pevnosti sváru balení pádovým testem.

Testování probíhá s využitím zařízení NotaPack (zařízení na balení bankovek do teplem smrštitelné fólie).

Při testu musí být zabaleno nejméně 10 svazků bankovek. Svazek bankovek je produkt skládající se z 10 přepáskovaných balíčků bankovek (po 100 kusech), které jsou před vstupem do balícího zařízení k sobě částečně zafixovány svazkovou fólií. V balícím zařízení NotaPack je následně svazek bankovek v celém svém objemu obalen, zataven a uzavřen smršťovací fólií. Orientační hmotnost 1 svazku bankovek je cca 1 kg.

Ověření pevnosti svárů balení je testováno pádovým testem z výšky 80 cm na pevnou betonovou podlahu pokrytou PVC krytinou u 10 kusů zabalených svazků. Pokud všech 10 vzorků odolá pádovému testu bez protržení či proděravění, sváry jsou úplné a fólie balení svazku zůstane celistvá-neporušená, je provedení sváru shledáno z hlediska odolnosti proti poškození pádem za vyhovující.

O provedeném testu bude vyhotoven protokol.

Účast zástupce dodavatele u testování zadavatel neumožňuje z důvodů realizace testů na zařízení umístěném v režimové zóně se striktním omezením přístupu osob.