Strana: 1 (celkem 4)

| Projekt: ČNB Brno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Počet | Popis |  |  |  |
| AL1 | 1 Ks | 3 400 x 2 860 mm Komerční prostor – RC2 ! |  |  |  |
|  |  | Dveřní prvek 3400 mm x 2860 mm Mincovna, sestávající z čtyř pevných polí, 2kř. dveří a sklopného okna. Systém: AL profily Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L Barvy: Profily: RAL dle zadání objednatele Zasklení: 7 x 8+6mm 44.4-RAM-33.2 P4A Ug=1,0 W/(m2K) Profily: Rám: 69.5 mm, 133 mm, 14.5 mm Sokl: 80.5 mm Sloupky: 94.5 mm, 158 mm Okenní křídlo: 64 mm Dv.křídlo: 94.5 mm, 69.5 mm Okenní kování: systémové Ostatní: Doprava_dodavka Dveřní kování: Tyč Zástrče Protikus podlahový Centrální zastrč ruční pasivního křídla Vedení zastrče Protikus zastrče, horní Vložka vedení zastrče Konzola křídla K134 Chrome Šroub M5x16 mm Konzola rámu F41 Chrome Vrut 3,5x13 mm Pákový ovladač horního světlíku Kluzná kolejnice s pákou Anodised Aretace otevření Samozavírač s aretací Závěs 2 dílný Cylindrická vložka 35/60 mm, 6 x klíč Kování klika/klika nerez Protikus přídavný U24x5 mm Protikus hlavní U24x5 mm, levý Omezovač otevření Panikový zámek 3 bodový zámek aktivního křídla Přídavný artikl: Plocháč 30x2 mm Montáž s utěsněním k budově |  |  |  |

Příloha č. 5

Požadované technické provedení nových vstupních portálů

Strana: 2 (celkem 4)

| Pozice | Počet | Popis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL2 | 1 Ks | 3 400 x 2 860 mm Bytový dům - standard |  |  |
| Pohled zvenku |  |  |  |  |
|  |  | Dveřní prvek 3400 mm x 2860 mm Bytový dům, sestávající z čtyř pevných polí, 2kř. dveří a sklopného okna. Systém: AL profily Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L Barvy: Profily: RAL dle zadání objednatele Zasklení: 7 x 8+6mm 33.2-RAM-33.2 P2A Ug=1,0 W/(m2K) Profily: Rám: 69.5 mm, 133 mm, 14.5 mm Sokl: 80.5 mm Sloupky: 94.5 mm, 158 mm Okenní křídlo: 64 mm Dv.křídlo: 94.5 mm, 69.5 mm Okenní kování: systémové Ostatní: Doprava_dodavka Dveřní kování: Protikus podlahový Vložka vedení zastrče Tyč zastrče Protikus zastrče, horní Centrální zastrč ruční pasivního křídla Vrut 3,5x13 mm Konzola křídla K134 Chrome Šroub M5x16 mm Konzola rámu F41 Chrome EFF EFF - Elektroprotikus s vypínačem 10-24V AC/DC Řetězový pohon pro výklopné okno Kluzná kolejnice s pákou Anodised Aretace otevření Samozavírač s aretací Závěs 2 dílný Cylindrická vložka 35/60 mm, 6 x klíč Kování klika/klika nerez Vedení zastrče Protikus hlavní U24x6 mm, levý Omezovač otevření Panikový zámek 3 bodový zámek aktivního křídla Přídavný artikl: Plocháč 30x2 mm Montáž s utěsněním k budově |  |  |