Popis prostředí objednatele

## Obsah

Obsah	1

A  – přehled mgmt. platforem v ČNB.	2

B – verze použitelných AAA serverů.	2

C – parametry  optických tras spojující obě lokality	2

C1 - Útlum	2

C2 - Chromatická disperze	2

D – parametry  optických tras uvnitř budovy	3

## A  – přehled mgmt. platforem v ČNB.

| Pol. | lokalita | SW | Licencí/max device |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senovážná | CiscoWorks LMS 3.2.1 | Ulim. |
| 2. | Senovážná | Intelligent Management Platform (JG747AAE) iMC PLAT 7.1(E0302) | 200 |
| 3. | Senovážná | Network Traffic Analyzer (JG750AAE ) iMC NTA 7.1 (E0301) | 10 |
| 4. | Senovážná | TACAS+ Autentication Manager (JG764AAE) iMC PLAT 7.1(E0302) | 200 |
| 5. | Senovážná | User Access Manager (JG752AAE) iMC PLAT 7.1(E0302) | 300 |
| 6. | Zličín | Intelligent Management Platform (JG747AAE) iMC PLAT 7.1(E0302) | 100 |
| 7. | Zličín | Network Traffic Analyzer (JF384A) iMC NTA 5.1 (E0201) | 10 |
| 8. | Zličín | TACAS+ Autentication Manager (JG764AAE) iMC PLAT 7.1(E0302) | 200 |
| 9 | Zličín | User Access Manager (JG752AAE) iMC PLAT 7.1(E0302) | 300 |

## B – verze použitelných AAA serverů.

| Pol. | lokalita | verze |
| --- | --- | --- |
| 1. | Senovážná | CiscoSecure ACS Release 4.1(1) Build 23 Patch 5 |
| 2. | Zličín | CiscoSecure ACS Release 4.1(1) Build 23 Patch 5 |
| 3. | Senovážná | UAM modul iMC – viz tabulka A pol.5 |
| 4. | Zličín | UAM modul iMC – viz tabulka A pol.9 |

Pozn. Pokud dodané řešení bude využívat software Cisco je nutné současně řešit i upgrade stávající verze CiscoSecure na podporovanou verzi.

## C – parametry  optických tras spojující obě lokality

## C1 - Útlum

| Id. trasy | délka kabelu [km] | změřený útlum @ 1310 nm [dB] | změřený útlum @ 1550 nm [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| 856 | 24,5 | 10,96 | 7,33 |
| 855 | 22 | 10,08 | 6,63 |

Poznámky:

- Naměřené hodnoty pocházejí z měření v době výstavby trasy (2006). Opakované měření v 2015 nepotvrdilo zvýšený útlum způsobený stárnutím kabelu – nově naměřené hodnoty jsou v rámci tolerance měření stejné.

- V tabulce jsou uvedeny nejhorší naměřené hodnoty (nehorší vlákno a nejhorší směr).

## C2 - Chromatická disperze

| Id. trasy | Sklon disperzní charakteristiky @ 1550nm [ps] (nm2.km) |
| --- | --- |
| 856 | 0,049 |
| 855 | 0,053 |

Poznámky:

- Naměřené hodnoty pocházejí z měření v době výstavby trasy (2006).

- V tabulce jsou uvedeny nejhorší naměřené hodnoty (nehorší vlákno).

## D – parametry  optických tras uvnitř budovy

|  | MM vlákno [um] | MM konektor | SM vlákno [um] | SM konektor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Senovážná | 62.5 | SC | 8 | SC |
| Zličín | 50 | LC | 8 | E2000/APC |