| Veleslavínova 3108/4 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 57 001 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 4 | 0 |  |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č.5 vyhlášky 62/2013Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Změna užívání byty - kanceláře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | ČNB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Na příkopě 864/28, PSČ 115 03 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | ČNB Ústí nad Labem (p.p.č. 2676/1, k.ú. Ústí nad Labem 774871) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Stavební úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | D1.1.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | D.1.1.01.4 – Technika prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.1.1.01.4.5 ZAŘÍZENÍ ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 06/2015 | B.Hrotková |  |  | Ing.Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | PD pro vydání stav.povolení ením |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

G DESIGN spol. s r.o.	                                                  tel: +420 774 445 457, +420 774 431 344                                                                         IČO 25466810

Veleslavínova 3108/14 	                                                              	                                                                                                                         DIČ 214-25466810

400 11 Ústí nad Labem                                                             e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu                                                                   KB 27-5889570237/0100

G DESIGN spol. s r.o. vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 19501 zapsaná 1.4.2003

OBSAH:

1.	úvod	3

1.1	Všeobecně	3

1.2	Účel	3

1.3	Výchozí podklady	3

2.	navrhované řešení	3

2.1	Rozvod vody	4

2.2	Kanalizace splašková	4

2.3	Zařizovací předměty	4

3.	UPOZORNĚNÍ ......................................................................................................................4

4.	seznam výkresů	5

# Úvod

## Všeobecně

Předmětem stavby jsou řešeny stavební úpravy v rámci změny nového využití 4. a 5.N.P. v objektu investora. Záměrem investora je změna využívání stávajícího dispozičního uspořádání pracoviště ČNB. Bude zde vytvořeno kancelářské prostředí, s potřebnými plochami pro administrativu a hygienu s využitím stávajících prostor.

Tato předmětná dokumentace ZTI řeší nové úpravy  vnitřních rozvodů vody a kanalizace ve 4. a 5.N.P.

## Účel

Cílem dokumentace je určit hlavní systém a rozsah zdravotně technických instalací .

## Výchozí podklady

- stavební výkresy nově navrhovaných stavebních úprav 4. a 5.N.P.

- schematický výkres stávajících rozvodů vody a kanalizace ve 4. a 5.N.P. - bez dimenzí

- příslušné normy a předpisy

# navrhované řešení

4.N.P. -v  prostoru stávajících WC (m.č.4.24) a WC (m.č.4.18) budou demontována stávající umyvadla se zaslepení  přívodu vody a odpadního potrubí.. Umyvadla budou přesunuta do nově budované předsíně (m.č.4.24a) a (m.č.4.18a). Do prostoru stávajících umyvadel je proveden pouze přívod studené vody. Ohřev TUV pro nově osazené umyvadla v předsíňkách bude zabezpečen malými el. zásobníkovými ohřívači TUV obsahu 5 l typu TO 5 IN , osazenými pod zařizovacím předmětem.

V rámci bouracích prací bude v prostoru nové serverovny (m.č.4.19) demontována kompletní kuchyňská linka včetně kuchyňského dřezu.  Stávající přívody a odpad bude zaslepen.

V prostoru úklidová komora (m.č.4.11) bude demontována stávající vana. Kde přívod vody bude využit pro napojení nově osazené výlevky. Odpadní potrubí od vany bude demontováno a vyměněno za DN 100 s napojením na stávající stoupačku kanalizace. Dále zde bude demontována stávající mísa WC se zaslepením přívodu vody a odpadního potrubí.

Dále budou ve 4.N.P. (mč.4.25) dodatečně , dle požadavku investora u  stávající instalační šachty nově osazeny revizní dvířka a na stávajícím rozvodu studené a teplé vody osazeny uzavírací ventily R250 D-25 (1") a na cirkulačním potrubí uzavírací ventil R 250 D- 15 (1/2")

5.N.P. - v prostoru WC (m.č.5.21) a WC (m.č.5.15) budou demontovány stávající vany a bidety včetně zaslepení stávající a přívodů vody a odpadů.

V prostoru úklidová komora (m.č.5.07) bude demontována stávající vana. Přívod vody bude využit pro napojení nově osazené výlevky. Odpadní potrubí od vany bude demontováno a vyměněno za DN 100 s napojením na stávající stoupačku kanalizace. Dále zde bude demontována stávající mísa WC se zaslepením přívodu vody a odpadního potrubí.

## Rozvod vody

Způsob zásobování objektu vodou se navrhovanými stavebními úpravami nezmění.

Venkovní vodovodní přípojka zůstane beze změny.

Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců se nemění, nepřepokládá se ani změna v množství potřeby pitné vody.

Vnitřní rozvody vody  studené bude z trub plastových PPR (PN 16) ,  rozvod teplé vody bude  plastové z PPR (PN 20), včetně izolace z pěnového PE.

Po ukončené montáži bude proveden základní rozbor pitné vody.

## Kanalizace splašková

Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců se nemění, nepřepokládá se ani změna v množství splaškových vod.

Charakter odpadních vod se nemění – jedná se o běžné odpadní vody od obyvatel. Do kanalizace nebudou vypouštěny žádné nebezpečné odpady.

Způsob odvodnění a množství dešťových vod se navrhovanými stavebními úpravami nezmění.

Splaškové vody budou odvodňovány stávajícím způsobem. Venkovní kanalizační přípojka zůstane beze změny.

Splašková kanalizace  odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů, které jsou osazeny dle požadavku stavaře a investora v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy

Do kanalizace je dále napojen odvod kondenzátu od  nově osazené KJ. Napojení bude přes ZU.

Nové rozvody kanalizace budou z trub PP systém HT o světlostech uvedených ve výkresové části.

Na nově osazených stoupačkách budou  osazeny čistící kusy odpovídající světlosti potrubí.

## Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy dle požadavku stavaře a investora v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy.

Zařizovací předměty jsou navrženy typové :

umyvadlo - se zápachovou uzávěrkou,2 x rohovým ventilem DN-15,stojánkovou baterií

Výlevka se sklopnou mřížkou  -  nástěnnou pákovou baterií a splachovací nádržkou s roháčkem.

Elektrický zásobníkový ohřívač 5 litrů, včetně pojistné bezpečnostní sestavy, s osazením pod zař.předmět.

Dále bude projedena stavební připravenost pro odvod kondenzátu přes ZU od KJ - montáž provádět po osazení KJ.

# UPOZORNĚNÍ !

Montáž kanalizace a vodovodu  bude provedena dle příslušných ČSN (ČSN EN 12056-1) a souvisejících předpisů.

Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

# seznam výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 1.01 |  |  |  |
| SA-01 | 4.N.P.-vodovod, kanalizace | GD-1-0918 | 0 |
| SA-02 | 5.N.P.-vodovod, kanalizace | GD-1-0919 | 0 |
| SA-03 | Řezy vody a kanalizace | GD-X-1342 | 0 |