| Veleslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 57 001 200 |  |  | --- |  |  |  |  | 1 z 5 | 1 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č.5 vyhlášky 62/2013Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Změna užívání byty – kanceláře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | ČNB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Na Příkopě 864/28, PSČ 115 03 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | ČNB Ústí nad Labem (p.p.č. 2676/1, k.ú. Ústí nad Labem 774871) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Stavební úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 19.08.2015 | Ing.P.Kadlec |  |  | Ing.A.Musilová |  |  | Ing.M.Gottlieb |  |  |  |  | Úpravy dle KHS z 18.08.2015 |  |  |  |
| 0 | 06/2015 | Ing.P.Kadlec |  |  | Ing.A.Musilová |  |  | Ing.M.Gottlieb |  |  |  |  | PD pro vydání stav. povolení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	4

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### Údaje o stavbě

Název stavby             :         	Změna užívání byty - kanceláře

Místo stavby		:	ČNB Ústí nad Labem,

Klášterní 3301/11, 400 01 Ústí nad Labem

p.p.č. 2676/1, k.ú. Ústí nad Labem (774871)

okr. Ústí nad Labem,	Ústecký kraj

### Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	  		ČNB

Na Příkopě 864/28, PSČ 115 03 Praha 1

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD	:	G DESIGN spol. s r.o.,

Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem

IČ: 254 668 10

Jednatel a projektant: Ing. M.Gottlieb – autoriz. osvěd. č.0400515

Projektant: Ing. P.Kadlec – autoriz. osvěd. č.0401439

## SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupními podklady byly výkresy půdorysů 4. a 5.NP stávajícího stavu . V rámci návrhu stavebních úprav byla provedena prohlídka stávajícího objektu.

## ÚDAJE O ÚZEMÍ

- rozsah řešeného území

Předkládaná dokumentace řeší stavební úpravy 4. a 5.NP ve stávajícím objektu ČNB v Ústí nad Labem, která je situována na p.p.č. 2676/1 v k.ú. Ústí nad Labem (774 871). Tento objekt je v majetku investora ČNB. Navrhovanými stavebními úpravami se pouze mění vnitřní využití v upravované části 4.NP a 5.NP stávajícího objektu z bytů a inspekčních pokojů na kanceláře.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.)

Předmětný objekt (budova a pozemek) se nenachází v památkové zóně města dle vyhlášky MK ČR č.476/1992 Sb. ze dne 10.09.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny (IdReg 16354), samotný objekt není památkově chráněn. Stavebními úpravami se nezmění vzhled ani charakter užívání objektu-stavebními úpravami nebude zasahováno do obvodového pláště ani oken.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Dle územního plánu města Ústí nad Labem se předmětný pozemek p.p.č. 2676/1 nachází v zastavěném území na stabilizované ploše se způsobem využití „plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura“.

## ÚDAJE O STAVBĚ

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se stavební úpravy interiéru.

- účel užívání stavby

Stavebními úpravami se způsob užívání 4.NP a 5.NP objektu změní z bytů a inspekčních pokojů na kanceláře.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavební úpravy jsou trvalé.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt č.p. 3301 není kulturní památkou a nejsou známy ani žádné jiné požadavky na ochranu stavby.

- údaje o dodržení technických požadavků  na stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při návrhu stavebních úprav objektu budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu stanovené vyhl. 268/2009 Sb. ve znění vyhl.č. 20/2012 Sb. Bezbariérové užívání stavby není předmětem této dokumentace, stavebními úpravami nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů)

Požadavky dotčených orgánů :

- Závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č.j. KHSUL 30274/2015 ze dne 30.07.2015:

…V předloženém projektu chybí část Vzduchotechnika, takže není jasné větrání sanitárních zařízení a dalších místností uprostřed dispozice včetně kanceláří ve 4.NP…..

Odvětrání místností 4.NP:

V prostorech kanceláří (m.č.4.26, 4.20, 4.14 a 4.13) budou demontována ze stávající prosklené příčky dveřní křídla za účelem zajištění přirozeného větrání přes stávající otvíravá okna ve fasádě objektu.

Odvětrání WC (m.č.4.24 a 4.18) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání na stěně v prostoru WC. Do dveří mezi předsíňkou s umyvadlem a prostorem WC budou umístěny mřížky 400x100mm.

Odvětrání úklidové komory (m.č.4.11) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání.

Odvětrání místností 5.NP:

V prostorech kanceláří (m.č.5.23, 5.22, 5.17, 5.16, 5.11 a 5.08) bude demontováno stávající pevné zasklení vedle dveřních křídel a nahrazeno oknem otvíravým za účelem zajištění přirozeného větrání přes stávající otevřenou lodžii ve fasádě objektu.

Odvětrání WC (m.č.5.21 a 5.15) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání na stěně stávající šachty v prostoru WC. Do dveří mezi předsíňkou s umyvadlem a prostorem WC budou umístěny mřížky 600x100mm.

Odvětrání úklidové komory (m.č.5.07) je zajištěno přes stávající nucené VZT odvětrání.

Okna vnitřní

V prostorech kanceláří (m.č.5.23, 5.22, 5.17, 5.16, 5.11 a 5.08) bude ve stávající prosklené stěně demontováno pevné zasklení vedle dveřních křídel a nahrazeno oknem otvíravým a sklápěcím „O1“ o rozměrech 940x1200mm viz „Výpis oken“ – WA-09 – GD-4-0600.

…Denní umělé plus sdružené osvětlení….

Denní umělé plus sdružené osvětlení:

Bylo doplněno sdružené osvětlení včetně jeho odůvodnění – viz Osvětlovací projekt.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Parametry upravovaných prostor 4.NP a 5.NP ČNB:

Celková užitná plocha upravených částí:	167,59+183,79=351,38 m2

Zastavěná plocha:		   				   490,50 m2

Obestavěný prostor: 		                                                1393,60 m3 (pod stáv. stropní konstr.)

Předpokládaný počet pracovníků:		max. 2 ženy + 14 mužů /směna  (pro nejsilnější směnu)

Jedná se o stávající zaměstnance, změnou užívání nedojde k nárůstu počtu zaměstnanců.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a  hmot hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stavebními úpravami nedojde ke změně stávajícího stavu.

- základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané termíny výstavby:

Dokumentace pro stavební řízení:				07/2015

Stavební řízení včetně vydání stavebního povolení:		09/2015

Zahájení stavby:						10/2015

Ukončení stavby:						10/2017

Kolaudace a uvedení do provozu:				10/2017

- orientační náklady stavby

Orientační hodnota stavebních úprav:		 2 200 000,- Kč